|  | Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» |  |  |  |
| Генеральный план Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| Материалы по обоснованию |  | 09-ГП/24 |  |
| Том 2 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |

Список исполнителей - участников подготовки генерального плана

Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области

Исполнитель

ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

И.о. директора                                                                                                                А.А. Богатенкова

Заместитель директора                                                                                                  Е.А. Панютина

Начальник управления разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                     С.И. Крылов

Заместитель начальника отдела разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                     А.А. Кодочигова

Главный градостроитель отдела разработки генеральных

планов и правил землепользования и застройки                                                         Е.А. Романова

Главный градостроитель отдела разработки генеральных

планов и правил землепользования и застройки                                                         Е.С. Татаринова

Главный градостроитель отдела разработки генеральных

планов и правил землепользования и застройки                                                         А.А. Коновалова

г. Нижний Новгород

2025 г.

Содержание Тома II

Введение	5

РАЗДЕЛ I – Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории Краснооктябрьского муниципального округа	12

РАЗДЕЛ II – Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Краснооктябрьского муниципального округа объектов федерального и регионального значения	15

РАЗДЕЛ III – Анализ использования территории  Краснооктябрьского муниципального округа, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования	17

ГЛАВА 1 – Общая характеристика территории	17

1.1	Особенности размещения муниципального округа в системе расселения	17

1.2 Структура землепользования	17

1.3 Характеристика природных условий и ресурсов территории	17

1.4 Характеристика инженерно-геологических условий	19

1.5 Демографический потенциал территории	22

1.6 Жилищный фонд	25

1.7 Производственная сфера	26

ГЛАВА 2 – Характеристика обеспеченности территории муниципального образования объектами федерального, регионального и местного значения	27

2.1 Социальная инфраструктура	27

2.2 Транспортная инфраструктура	38

2.3 Инженерная инфраструктура	57

2.4 Объекты специального назначения	73

2.5 Размещение объектов в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	75

ГЛАВА 3 – Территории объектов культурного наследия	77

ГЛАВА 4 – Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения	83

ГЛАВА 5 – Месторождения и проявления полезных ископаемых. Лицензионные участки недр	88

ГЛАВА 6 – Экологическое состояние территории. Зоны с особыми условиями использования территории	89

6.1 Экологическое состояние территории (сведения о характере загрязнения окружающей среды)	90

6.2 Зоны с особыми условиями использования территорий	93

ГЛАВА 7 – Иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа	115

7.1 Минимальные расстояния до магистральных трубопроводов	115

7.2 Границы лесных участков Краснооктябрьского муниципального округа	116

РАЗДЕЛ IV – Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	117

ГЛАВА 8 – Демографический прогноз	117

ГЛАВА 9 – Планируемые мероприятия развития территории	119

9.1 Планировочная организация территории муниципального округа	119

9.2 Производственная сфера	119

9.3 Жилищное строительство	119

9.4 Социальная инфраструктура	121

9.5 Транспортная инфраструктура	123

9.6 Инженерная инфраструктура	124

9.7 Объекты специального назначения	132

9.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	132

ГЛАВА 10 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	135

РАЗДЕЛ V – Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории	139

РАЗДЕЛ VI – Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	141

РАЗДЕЛ VII – Cведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	153

РАЗДЕЛ VIII – Основные технико-экономические показатели	154

Введение

Генеральный план Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области (далее – Краснооктябрьского муниципального округа) выполнен ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» на основании государственного задания, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.12.2023 № 01-02/173 и приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19 мая 2023 г. № 04-14/1 «О подготовке проектов генеральных планов муниципальных округов Нижегородской области».

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории муниципального округа, установления и изменения границ населенных пунктов в составе муниципального округа, функциональное зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и охватывает все подсистемы жизнедеятельности муниципального округа: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру.

В соответствии с п. 2 ч. 9 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, ч. 15 ст. 20 Закона Нижегородской области № 37-З от 27.03.2008 «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» генеральным планом Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области для территорий за границами населённых пунктов функциональные зоны не установлены.

Целями подготовки генерального плана являются:

- определение в генеральном плане назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

- обеспечение реализации на территории муниципального округа государственных и муниципальных программ;

- актуализация сведений о планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов);

- актуализация сведений о планируемых объектах федерального значения согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, объектов регионального значения согласно Схеме территориального планирования Нижегородской области, объектов местного значения района согласно Схеме территориального планирования Краснооктябрьского муниципального округа;

- планирование дальнейшего развития территории, ее рационального использования, выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории;

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание электронной версии генерального плана муниципального образования на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с Федеральной государственной системой территориального планирования Российской Федерации (далее - ФГИС ТП РФ) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года №793.

Генеральный план Краснооктябрьского муниципального округа разработан в существующих границах муниципального округа на период до 2045 года.

Генеральный план выполнен на основе программного обеспечения ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Генеральный план разработан в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а именно:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Методические рекомендации по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы), утвержден приказом Минэкономразвития России от 06.05.2024 г. № 273. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 г. № 131-ФЗ;

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.92 г. № 2395-1;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

  - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

  - СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

  - СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*;

  - СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*;

- ТСН 23-301-97 (ТСН 23-301-96 НН) «Строительная климатология для пунктов Нижегородской области» (Нижний Новгород, 1997 г.);

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

- СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- Закон Нижегородской области от 8.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 18.12.2023 г. № 1084 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2024-2026 годы»;

- Государственная программа «Развитие транспортной системы Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года 
№ 303;

- Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274;

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 г.  № 280;

- Закон Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 4 мая 2022 года № 49-З «О преобразовании муниципальных образований Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 9 сентября 2005 года № 132-З «Об утверждении границ, состава территории Краснооктябрьского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Краснооктябрьского муниципального района»;

- Решение Сельского Совета Большерыбушкинского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 29.11.2017 № 13 «Об утверждении «Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Большерыбушинский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Ендовищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 24 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Ендовищенский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Кечасовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 29.11.2017 № 16 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Кечасовский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Ключищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 29.11.2017 № 16 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Ключищенский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Маресевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 20 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Марсеевский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Медянского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 25 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Медянский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 22 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Пошатковский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Салганского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 24 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Салганский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Саргинского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 23 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Саргинский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Семеновского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 15 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Семеновский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Уразовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Уразовский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Чембилеевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 15 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Чембилеевский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области»;

- Постановление администрации Большерыбушкинского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 16.11.2017 года № 29 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Большерыбушкинский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017-2033 год»;

- Постановление администрации Ендовищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 18.01.2018 года № 4 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Ендовищенский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год»;

- Постановление администрации Кечасовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 03.01.2018 года № 3 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Кечасовский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год»;

- Постановление администрации Ключищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 02.02.2018 года № 2 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Ключищенский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год»;

- Постановление администрации Маресевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 18.01.2018 года № 3 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Маресевский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год»;

- Постановление администрации Медянского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 31.01.2018 года № 2 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Медянский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год»;

- Постановление администрации Салганского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 18.01.2018 года № 2 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Салганский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год»;

- Постановление администрации Саргинского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 15.01.2018 года № 2 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Саргинский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год»;

- Постановление администрации Семеновского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 30.01.2018 года № 4 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Семеновский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год»;

- Постановление администрации Уразовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 02.02.2018 года № 3 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Уразовский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год»;

- Постановление администрации Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 18.01.2018 № 2 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Пошатовский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2033 год»;

- Постановление администрации Чембилеевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 22.01.2018 года № 3 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чембилеевский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год»;

- Решение администрации Большерыбушкинского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 29.11.2017 № 15 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Большерыбушкинский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Ендовищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 26 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ендовищенский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Кечасовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 27.11.2017 № 20 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Кечасовский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Ключищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 29.11.2017 № 18 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ключищенский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Маресевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 22 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Марсеевский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Медянского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 22 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Медянский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Пошатовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 24 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пошатковский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Салганского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 26 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Салганский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Саргинского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 24 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Саргинский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Семеновского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 17 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Семеновский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Уразовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 9 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Уразовский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы»;

- Решение администрации Чембилеевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 17 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Чембилеевский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы».

РАЗДЕЛ I – Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории Краснооктябрьского муниципального округа

В разделе рассмотрены следующие программы комплексного развития:

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Большерыбушкинский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017-2033 год (утв. Постановлением администрации Большерыбушкинского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 16.11.2017 года № 29);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Ендовищенский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год (утв. Постановлением администрации Ендовищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 18.01.2018 года № 4);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Кечасовский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год (утв. Постановлением администрации Кечасовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 03.01.2018 года № 3);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Ключищенский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год (утв. Постановлением администрации Ключищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 02.02.2018 года № 2);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Маресевский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год (утв. Постановлением администрации Маресевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 18.01.2018 года № 3);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Медянский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год (утв. Постановлением администрации Медянского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 31.01.2018 года № 2);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Салганский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год (утв. Постановлением администрации Салганского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 18.01.2018 года № 2);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Саргинский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год (утв. Постановлением администрации Саргинского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 15.01.2018 года № 2);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Семеновский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год (утв. Постановлением администрации Семеновского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 30.01.2018 года № 4);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Уразовский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год (утв. Постановлением администрации Уразовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 02.02.2018 года № 3);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чембилеевский сельсовет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 год (утв. Постановлением администрации Чембилеевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 22.01.2018 года № 3);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Большерыбушкинский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Большерыбушкинского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 29.11.2017 № 15);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ендовищенский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Ендовищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 26);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Кечасовский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Кечасовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 27.11.2017 № 20);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ключищенский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Ключищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 29.11.2017 № 18);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Маресевский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Марсеевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 22 программы);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Медянский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Медянского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 22 программы);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Пошатовский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Пошатковского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 24 программы);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Салганский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Салганского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 26 программы);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Саргинский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Саргинского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 24 программы);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Семеновский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Семеновского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 17);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Уразовский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решением администрации Уразовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 9);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чембилеевский сельский Совет Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2033 годы (утв. Решение администрации Чембилеевского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области от 24.11.2017 № 17).

Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с Программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснооктябрьского муниципального округа не предусмотрены.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с Программами комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснооктябрьского муниципального округа не предусмотрены.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в соответствии с Программами комплексного развития социальной инфраструктуры Краснооктябрьского муниципального округа не предусмотрены.

РАЗДЕЛ II – Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Краснооктябрьского муниципального округа объектов федерального и регионального значения

Рассмотрен следующий перечень нормативно-правовых актов:

- Схема территориального планирования РФ

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

- Схема территориального планирования Нижегородской области

Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области»;

Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения на территории Краснооктябрьского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань.

Схемой территориального планирования РФ в области энергетики на территории Краснооктябрьского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство ВЭС-27 «Медянская ВЭС».

Схемой территориального планирования Нижегородской области на территории Краснооктябрьского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Княжевка от а/д Салганы-Маресево;

- Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0073) Ужовка-Б. Болдино- Салганы;

- Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области;

- Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки-Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830, ликвидация оползневых явлений;

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 2 блока с футбольным полем зал бассейнов, универсальный спортивный зал, в соответствии с разработанной ПСД.

РАЗДЕЛ III – Анализ использования территории 
Краснооктябрьского муниципального округа, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования

ГЛАВА 1 – Общая характеристика территории

  - Особенности размещения муниципального округа в системе расселения

В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 мая 2022 года № 49-З «О преобразовании муниципальных образований Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области» граница Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области установлена соответственно границе Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области, утвержденной Законом Нижегородской области от 9 сентября 2005 года № 132-З «Об утверждении границ, состава территории Краснооктябрьского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Краснооктябрьского муниципального района».

### 1.2 Структура землепользования

По данным государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) площадь земельных участков на территории муниципального округа, внесенных в ЕГРН, составляет 64 772,18 га (73,2 % от общей площади территории муниципального округа), участки на остальной территории площадью 23 763,82 га в публичной кадастровой карте не отражены. Приведенные значения соответствуют данным публичной кадастровой карты по состоянию на 23.01.2024 г.

Категории земель земельных участков, внесенных в ЕГРН, представлены ниже (Таблица 1.1).

Каждой из категорий земель, приведенных в таблице, соответствует один или несколько зарегистрированных в ЕГРН земельных участков. Распределение площадей зарегистрированных земельных участков между землями различных категорий, позволяет оценить структуру земель, поставленных на кадастровый учет.

Таблица 1.1- Структура земель, состоящих из земельных участков, поставленных на кадастровый учет по состоянию на 23.01.2024 г.

| № | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 62 468,66 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1 921,37 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи и т.д., в том числе территории специального назначения | 382,15 |

1.3 Характеристика природных условий и ресурсов территории

Климат

- Раздел составлен на основе данных СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой, умеренно теплым коротким летом и дождливой с заморозками и туманами осенью. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.2.

Таблица 1.2 - Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснооктябрьский МО | -12,1 | -11,8 | -6,1 | 4,1 | 12,6 | 17,5 | 19,2 | 17,6 | 11,3 | 3,9 | -3,3 | -9,3 | 3,6 |

Абсолютный минимум приходится на январь и достигает - 44 °С, максимум на июль и достигает 38 °С.

Снежный покров

Появление снега отмечается во второй декаде октября, наиболее часто снег появляется в третьей декаде ноября. Снежный покров сохраняется в ноябре-марте, максимальная высота снежного покрова наблюдается в феврале-марте. Средняя высота снежного покрова составляет 30 см, максимальная – 52 см, минимальная 13 см.

Осадки

Годовое количество осадков с учетом потерь на смачивание и выдувание составляет 544 мм, наибольшее количество осадков приходится на лето, годовой максимум приходится на июль.

Ветер

В течение года на территории муниципального округа наблюдаются ветры преимущественно западных направлений.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена р. Пары, р. Сарга и р. Пьяна.

Начало весеннего подъема уровней в среднем приходится на 3-5 апреля. Продолжительность подъема воды колеблется от 18 до 55 дней. Средняя дата начала спада приходится на 4 мая, продолжительность спада до 38 суток.

Согласно поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина от 16 августа 2021 года № Пр-1464 в документах территориального планирования и градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются зоны затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 решения об установлении границ зон затопления, подтопления принимаются Федеральным агентством водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Уполномоченным органом в Правительстве Нижегородской области по подготовке предложений о границах зон затопления, подтопления является министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. После установления границ зон затопления, подтопления в порядке, определённом законодательством РФ, они будут отображены в материалах генерального плана.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости на территории Краснооктябрьского муниципального округа установлена зона с особыми условиями зона затопления 
д. Антяровка, Краснооктябрьского района, Нижегородской области (р. Пары) паводком 1% обеспеченности (приказ Федерального агентства водных ресурсов «Об установлении зоны затопления водами реки Пары территории деревни Антяровка Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области» от 15.09.2023 № 509).

В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N№ 74-ФЗ в границах зон затопления запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Перечень водоемов представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень водоемов

| № п/п | Место расположения | Наименование (озеро, пруд, пожарный водоем) | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеро Кыркуле | озеро | 133074 |
| 2 | Озеро Сарэ Саз | озеро | 106893,23 |

Почвенные ресурсы

Почвенный покров Краснооктябрьского муниципального округа представлен черноземами, лесными, аллювиальными и дерновыми почвами.

Наибольшее распространение на территории муниципального округа имеют черноземы, занимающие около 80% территории муниципального округа. Более половины муниципального округа занимают черноземы выщелоченные, используемые в основном под пашню. В связи с высокой гумусностью эти почвы богаты запасом питательных веществ, в том числе азотных, которые при соответствующих условиях мобилизации их, могут обеспечить получение высоких урожаев.

1.4 Характеристика инженерно-геологических условий

Рельеф

Согласно приказу Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 9 апреля 2012 года № 01-10/17-1 «Об утверждении рекомендаций по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области» и Карте развития карстовых (карстово-суффоизионных) процессов Нижегородской области на территории Краснооктябрьского муниципального округа карстовые процессы отсутствуют.

Рисунок 1.1 - Фрагмент карты развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов Краснооктябрьского муниципального округа.

Таблица 1.4 - Условные обозначения фрагмента карты развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов

| Условные обозначения | Необходимость учета негативного влияния карста при инженерно- строительном освоении территории* | Примерное соответствие |  | Общие положения по строительству зданий и сооружений * * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория карстоопасности по интенсивности провалообразования (по СП 11-105-97 ч II) * * | классам карстово- провальной опасности по интенсивности провалообразования | Условия строительного освоения | Условия эксплуатации объектов |
|  | Весьма высокая | I - III | 10 - 6 | Строительство особо опасных и технически сложных объектов как правило не рекомендуется. Строительство уникальных объектов и других сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и комплекса противокарстовой защиты | Объектный карстологический мониторинг для сооружений повышенного уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера |
|  | Высокая | II - IV | 8 - 5 | Строительство особо опасных и технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и конструктивной противокарсотовой защиты | Объектный карстологический мониторинг для сооружений повышенного уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера |
|  | Пониженная | III - V | 6 - 2 | Строительство особо опасных и технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий. Необходимость выполнения противокарстовой защиты в зависимости от результатов изысканий на участке строительства | Как правило, проведение карстологического мониторинга для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера |
|  | Низкая | IV - VI | 5 - 1 | Строительство особо опасных, технически сложных, уникальных экологически опасных объектов, при условии проведения специальных изысканий. Строительство большинства сооружений без ограничений. | Выполнение противокарстовых мероприятий архитектурно планировочного и эксплуатационного характера |
|  | Отсутствует | VI | 1 | Строительство и эксплуатация сооружений без всяких ограничений по карстоопасности |  |

Геологическое строение и гидрогеологические условия

Краснооктябрьский муниципальный округ находится в возвышенной равнине и характеризуется широкими плоскими водоразделами, покрытыми толстым слоем жирного чернозема и ковыльными степями.

Коренные породы на территории муниципального округа представлены преимущественно средне- и верхнепермскими отложениями Северодвинского, Уржумского и местами Казанского ярусов. Отложения представлены слоями глин, аргилитов, известняков, мергелей, доломитов и пестроцветных конгломератов. На дневную поверхность выходят коренные отложения неогена - по долинам рек.

Четвертичные отложения представлены покровными, преимущественно слессовидными, суглинками, валунными суглинками (мореной), водно-ледниковыми, древнеаллювиальными, аллювиальными и делювиальными и эоловыми отложениями.

Территория муниципального округа сильно пересеченная, изрезанная оврагами и балками.

Месторождения полезных ископаемых

На территории Краснооктябрьского муниципального округа месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

1.5 Демографический потенциал территории

Система расселения

В состав Краснооктябрьского муниципального округа входят 45 населенных пунктов: село Большое Рыбушкино, село Малое Рыбушкино, село Ендовищи, деревня Карга, деревня Трехозерки, деревня Екатериновка, село Кечасово, деревня Мангушево, село Чернуха, село Ключищи, деревня Ждановка, село Маресево, село Медяна, деревня Пошатово, село Акулинино, село Александрово, село Большая Мажарка, деревня Буяновка, деревня Загарино, село Китово, деревня Княжевка, деревня Лукьяновка, деревня Малая Мажарка, деревня Марьевка, сельский поселок Работник, село Салганы, село Федоровка, деревня Чуркино, деревня Абрамово, деревня Дубровка, село Ерпелево, деревня Лизинка, деревня Михайловка, деревня Орловка, деревня Родионовка, село Сарга, село Семеновка, деревня Актуково, деревня Антяровка, деревня Кадомка, деревня Красный Яр, деревня Кузьминка, деревня Овечий Овраг, село Уразовка, село Чембилей.

Население

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, численность населения муниципального округа на 01.01.2023 год составила 8 726 человек.

Численность населения Краснооктябрьского муниципального округа по данными администрации Краснооктябрьского муниципального округа, по состоянию на 01.01.2023 год составила 8 726 человек.

Современная средняя плотность населения по муниципальному округу – 10 чел/км2.

Численность населения по населенным пунктам муниципального образования приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Численность населения Краснооктябрьского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во человек на 01.01.2023 |
| --- | --- | --- |
|  | Краснооктябрьский муниципальный округ | 8 726 |
|  | Итого: | 8 726 |

Сведения о половозрастном составе населенных пунктов предоставлены администрацией Краснооктябрьского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 г. и приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Половозрастной состав населенных пунктов Краснооктябрьского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 г.

| Состав муниципального образования (перечень населенных пунктов) | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ |  |  | в т. ч. МУЖЧИНЫ в возрасте |  |  |  | в т. ч. ЖЕНЩИНЫ в возрасте |  |  |  | ВСЕГО население |  |
|  | Всего | муж. | жен. | 0-15 лет | 16-59 лет | в т. ч. 16-17 лет | 60 и старше | 0-15 лет | 16-54 года | в т. ч. 16-17 лет | 55 и старше | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих 1 г. и более и не зарегистрированных |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 8 726 | 4 105 | 4 607 | 538 | 2 367 | 79 | 1 200 | 488 | 1 776 | 60 | 2 343 | - | - |

Динамика численности населения Краснооктябрьского муниципального округа в период 2014 – 2024 гг. имеет тенденцию к её уменьшению. За последние 10 лет численность населения уменьшилась примерно на 21% (таблица 1.7).

Таблица 1.7 – Численность населения Краснооктябрьского муниципального округа в 2014 – 2024 гг.

| Наименование | на 01.01. 2014 г. | на 01.01. 2015 г. | на 01.01. 2016 г. | на 01.01. 2017 г. | на 01.01. 2018 г. | на 01.01. 2019 г. | на 01.01. 2020 г. | на 01.01. 2021 г. | на 01.01. 2022 г. | на 01.01. 2023 г. | на 01.01. 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 10 728 | 10 439 | 10 203 | 10 015 | 9 764 | 9 431 | 9 228 | 8 986 | 8 712 | 8 726 | 8 617 |
| Естественный прирост по годам, чел. | -153 | -156 | -168 | -143 | -173 | -153 | -182 | -218 | -161 | -126 | - |
| Механический прирост по годам, чел. | -136 | -80 | -20 | -108 | -160 | -50 | -60 | -56 | -73 | 17 | - |

Рисунок 1.2. - Динамика численности населения Краснооктябрьского муниципального округа в 2013 – 2024 гг.

Общая численность населения, чел

1.6 Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная площадь жилищного фонда Краснооктябрьского муниципального округа составляет 332 888 кв. м. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по Володарскому муниципальному округу 38,15 кв. м./чел.

1.7 Производственная сфера

Промышленность

На территории Краснооктябрьского муниципального округа расположены: ИП Кучменов Б.А., ООО "ТАГЫМ", ИП Алимов А.Р., ИП Сабирзянова С.С., ИП Сабирзянова С.С.

Сельское хозяйство

На территории Краснооктябрьского муниципального округа расположены: СПК Чернухинский, СПК Пошатовский, СПК 1-мая, ООО Ендовищенское 1, ООО Зерно, ООО Развитие, ООО Красная заря, ООО Чембилей, ООО Овечий, КФХ Абдуллин, КФХ Мусин, КФХ Хусяинов, КФХ Зейнетдинов Р, КФХ Файзуллин, КФХ Даутов, КФХ Минажединов, КФХ Амиров, КФХ Хайретдинов, КФХ Жамлиханов, КФХ Каюмов, КФХ Абдрахманов, КФХ Хайретдинов И, КФХ Хамзин Р, КФХ Билялова Р, КФХ Ахунов, КФХ Давлятбаев, КФХ Наст, КФХ Билялов Х, КФХ Алимов А, КФХ Исхаков, КФХ Абдулкаримов, КФХ Хайретдинов М, КФХ Фехретдинова А, КФХ Низаметдинов, КФХ Сетдеков.

Малое предпринимательство

Преобладающим видом деятельности малого предпринимательства является торгово-закупочная деятельность. Кроме того, индивидуальные предприниматели занимаются бытовым обслуживанием населения, грузовыми и пассажирскими перевозками.

ГЛАВА 2 – Характеристика обеспеченности территории муниципального образования объектами федерального, регионального и местного значения

2.1 Социальная инфраструктура

Перечни существующих объектов социальной инфраструктуры, торговли и обслуживания Краснооктябрьского муниципального округа представлены в таблицах 2.1-2.2.

Таблица 2.1. – Объекты социальной инфраструктуры Краснооктябрьского муниципального округа

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты образования и науки |  |  |  |
| МБДОУ Салганский детский сад | с. Салганы, ул. Коммунальная, д. 1 | 80/13 | хорошее |
| МБДОУ Уразовский детский сад | с. Уразовка, ул. Р. Вагапова, д. 9-6 | 160/53 | хорошее |
| Медянская разновозрастная группа МБДОУ Уразовского детского сада | с. Медяна, ул. Ленина, д. 80 | 20/8 | удовлетворительное |
| Ключищинская разновозрастная группа МБДОУ Уразовского детского сада | с. Ключищи, ул. Школьная, д. 4А | 20/8 | хорошее |
| МБДОУ Б. Рыбушкинский детский сад № 1 | с. Большое Рыбушкино, ул. Школьная, д. 15 | 45/42 | удовлетворительное |
| МБОУ Больше-Рыбушкинская СОШ им. А.С. Садекова | с. Большое Рыбушкино, ул. Школьная, д. 1 | 440/193 | хорошее |
| МБОУ Чембилеевская ООШ | с. Чембилей, ул. Школьная, д. 2Г | -/- | удовлетворительное |
| МАОУ Салганская СОШ | с. Салганы, ул. 1 мая, д. 16 | 176/64 | хорошее |
| МБОУ Семеновская ОШ им. С.Ф. Абельханова | с. Семеновка, ул. Школьная, д. 18 | 320/26 | хорошее |
| МБОУ Ендовищенская ОШ филиал МБОУ Уразовской СОШ | с. Ендовищи, ул. Школьная, д. 7 | 185/42 | удовлетворительное |
| МБОУ Уразовская СОШ | с. Уразовка, пер. Школьный, д. 7 | 760/304 | хорошее |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |
| ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 29-а | -/1364 госпитализированных в круглосуточном стационаре; 13082 к-дни и 5768 пациенто-дней на дневных койках; 643 пролеченных | хорошее |
| Поликлиника Уразовской ЦРБ | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 33 | -/34226 | хорошее |
| Салганская врачебная амбулатория | с. Салганы, ул. 1-ое Мая, д. 1а | -/4855 | - |
| Медянская врачебная амбулатория | с. Медяна, ул. Ленина, д. 68а | -/2225 | ветхое |
| Большерыбушкинский фельдшерско-акушерский пункт | с. Б. Рыбушкино, ул. Колхозная, д. 26 | -/8801 | удовлетворительное |
| Малорыбушкинский фельдшерско-акушерский пункт | с. М. Рыбушкино, ул. Центральная, д. 24 | -/3200 | ветхое |
| Кечасовский фельдшерско-акушерский пункт | с. Кечасово, ул. Советская, д. 67 а | -/2500 | удовлетворительное |
| Овечий Овражский фельдшерско-акушерский пункт | д. Овечий Овраг, ул. Колхозная, д. 38 | -/2100 | удовлетворительное |
| Семеновский фельдшерско-акушерский пункт | с. Семеновка, ул. Ленина, д. 55, пом. 3 | -/3700 | удовлетворительное |
| Пошатовский фельдшерско-акушерский пункт | с. Пошатово, ул. Дачная, д. 5В | -/3707 | хорошее |
| Чембилеевский фельдшерско-акушерский пункт | с. Чембилей, ул. Школьная, д. 2Е | -/3711 | хорошее |
| Ендовищинский фельдшерско-акушерский пункт | с. Ендовищи, ул. Центральная, д. 36 | -/3689 | удовлетворительное |
| Каргинский фельдшерско-акушерский пункт | д. Карга, ул. Колхозная, д. 55 | -/2091 | ветхое |
| Александровский фельдшерско-акушерский пункт | с. Александрово, ул. Восточная, д. 64а | -/1587 | удовлетворительное |
| Федоровский фельдшерско-акушерский пункт | с. Федоровка, ул. Красная, д. 5а | -/793 | хорошее |
| Маресевский фельдшерско-акушерский пункт | с. Маресево, ул. Центральная, д. 1а | -/3698 | хорошее |
| Абрамовский фельдшерско-акушерский пункт | д. Абрамово, ул. Нагорная, д. 22 | -/1595 | - |
| Саргинский фельдшерско-акушерский пункт | с. Сарга, ул. Центральная, д. 83 | -/1603 | ветхое |
| Дубровский фельдшерско-акушерский пункт | д. Дубровка, ул. Полюсная, д. 43 | -/1583 | удовлетворительное |
| Ерпелевский фельдшерско-акушерский пункт | с. Ерпелево, ул. Луговая, д. 117 | -/- | ветхое |
| Михайловский фельдшерско-акушерский пункт | с. Михайловка, ул. Центральная, д. 66 | -/785 | удовлетворительное |
| Китовский фельдшерско-акушерский пункт | с. Китово, ул. Тютикова, д. 59 | -/- | удовлетворительное |
| Красноярский фельдшерско-акушерский пункт | д. Красный яр, ул. Советская, д. 44 | -/34226 | удовлетворительное |
| Ключищинский фельдшерско-акушерский пункт | с. Ключищи, ул. Школьная, д. 2г | -/7 | хорошее |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |
| Кечасовский сельский дом культуры | с. Кечасово, ул. Советская, д. 93 | 200/5344 | удовлетворительное |
| Пошатовский сельский дом культуры | д. Пошатово, ул. Центральная, д. 5 | 200/8290 | удовлетворительное |
| Каргинский сельский клуб | д. Карга, ул. Центральная, д. 113 | 200/4246 | удовлетворительное |
| Районный дом культуры | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 45 | 230/36384 | удовлетворительное |
| Актуковский сельский дом культуры | д. Актуково, ул. Школьная, д. 9А | 250/6067 | удовлетворительное |
| Китовский сельский дом культуры | с. Китово, ул. Гавриловка, д. 11А | 240/5161 | удовлетворительное |
| Чернухинский сельский клуб | с. Чернуха, ул. Центральная, д. 6 | 100/5103 | удовлетворительное (здание приспособленное, бывшая начальная школа) |
| Салганский сельский дом культуры | с. Салганы, ул.1 Мая, д. 8 | 182/12706 | хорошее |
| Саргинский сельский дом культуры | с. Сарга, ул. Новая линия, д. 48А | 110/5931 | удовлетворительное (здание приспособленное, бывшая баня) |
| Большерыбушкинский сельский дом культуры | с. Большое Рыбушкино, ул. Колхозная, д. 58 | 300/12008 | хорошее |
| Семеновский сельский дом культуры | с. Семеновка, ул. Ленина, д. 52 | 240/7830 | удовлетворительное |
| Ключищинский сельский дом культуры | с. Ключищи, ул. Школьная, д. 2а | 300/8880 | удовлетворительное |
| Медянский сельский дом культуры | с. Медяна, ул. Ленина, д. 66 | 300/5506 | удовлетворительное |
| Александровский сельский клуб | д. Александрово, ул. Северная, д. 7 | 200/5865 | удовлетворительное |
| Антяровский сельский дом культуры | д. Антяровка, д. Кооперативная, д. 32 | 236/6414 | удовлетворительное |
| Овече-Овражский сельский дом культуры | д. Овечий Овраг, ул. Школьная, д. 1А | 100/4694 | удовлетворительное (здание приспособленное, бывшая школа) |
| Михайловский сельский клуб | д. Михайловка, ул. Центральная, д. 4 | 200/4412 | удовлетворительное |
| Кузьминский сельский клуб | д. Кузьминки, ул. Школьная, д. 5А | 100/4641 | удовлетворительное |
| Ерпелевский сельский клуб | д. Ерпелево, ул. Центральная, д. 116 | 124/3997 | удовлетворительное |
| Трехозерский сельский клуб | д. Трехозерки, ул. Центральная, д. 129 | 150/4406 | удовлетворительное |
| Малорыбушкинский сельский клуб | с. Малое Рыбушкино, ул. Центральная, д. 45 | 100/543 | удовлетворительное (здание приспособленное, бывшая школа) |
| Чембилеевский сельский дом культуры | с. Чембилей, ул. Советская, д. 81б | 220/5091 | неудовлетворительное |
| Ендовищинский сельский дом культуры | с. Ендовищи, ул. Школьная, д. 7 | 100/6916 | удовлетворительное (здание приспособленное, часть здания действующей школы) |
| Маресевский сельский дом культуры | с. Маресево, ул. Школьная, д.1а | 100/7661 | удовлетворительное (здание приспособленное, здание детского сада) |
| Краеведческий музей | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 47 | -/3150 | удовлетворительное |
| Этнографический музей | с. Медяна, ул. Ленина, д. 68Б | -/3150 | удовлетворительное |
| Центральная районная библиотека | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 43 | 44886/22058 | удовлетворительное |
| Объекты спорта |  |  |  |
| Баскетбольная площадка | с. Уразовка, ул. Кооперативная | 288 м2 | удовлетворительное |
| Волейбольная площадка | с. Уразовка ул. Кооперативная | 162 м2 | хорошее |
| Волейбольная площадка | с. Большое Рыбушкино, ул. Школьная, д. 1 | 162 м2 | удовлетворительное |
| Волейбольная площадка | с. Салганы, ул. 1 мая, д. 16 | 162 м2 | удовлетворительное |
| Волейбольная площадка | с. Семеновка, ул. Школьная, д. 18 | 162 м2 | удовлетворительное |
| Спортивная площадка для сдачи норм ГТО | с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3 | 288 м2 | хорошее |
| Спортивный зал | с. Уразовка, пер. Школьный, д. 7 | 162 м2 | хорошее |
| Спортивный зал | с. Уразовка, пер. Школьный, д. 7 | 112 м2 | хорошее |
| Спортивный зал | с. Большое Рыбушкино, ул. Школьная, д. 1 | 162 м2 | хорошее |
| Спортивный зал | с. Салганы, ул. 1 мая, д. 16 | 272 м2 | хорошее |
| Спортивный зал | с. Семеновка, ул. Школьная, д.18 | 162 м2 | хорошее |
| Спортивный зал | с. Ендовищи, ул. Школьная, д. 7 | 162 м2 | удовлетворительное |
| Спортивный зал | с. Чембилей, ул. Школьная | 162 м2 | хорошее |
| Спортивный зал | с. Малое Рыбушкино, ул. Центральная, д. 45 | 162 м2 | хорошее |
| Футбольное поле | с. Уразовка, ул. Кооперативная | 4000 м2 | удовлетворительное |
| Футбольное поле | с. Большое Рыбушкино, ул. Школьная, д. 1 | 3500 м2 | удовлетворительное |
| Футбольное поле | с. Семеновка, ул. Школьная, д. 18 | 3500 м2 | удовлетворительное |
| Хоккейная коробка | с. Уразовка, парк «Патриот», ул. Кооперативная | 1456 м2 | хорошее |
| Хоккейная коробка | с. Большое Рыбушкино, ул. Школьная, д. 1 | 800 м2 | хорошее |
| Хоккейная коробка | с. Семеновка, ул. Ленина, д. 52 | 1300 м2 | хорошее |
| Хоккейная коробка | с. Ендовищи, ул. Школьная, д. 7 | 1248 м2 | хорошее |
| Хоккейная коробка | с. Ключищи, ул. Школьная, д. 2а | 1352 м2 | хорошее |
| Площадка для игры в городки | с. Уразовка, парк «Патриот», пер. Парковый | 288 м2 | хорошее |
| Воркаут площадка | с. Уразовка, парк «Патриот», пер. Парковый | 42 м2 | хорошее |
| Открытая спортивная площадка | с. Уразовка, пер. Школьный д. 7 | 288 м2 | хорошее |

2.2 Прочие объекты обслуживания

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты торговли |  |  |  |
| М-н «Продукты» - ИП Мухамеджанова | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 20 | 57,8/32 | - |
| Киоск «Хлеб» - Кучменов Борис Асхатович | с. Уразовка, ул. Кооперативная, территория малого рынка | 6/6 | - |
| М-н «Продукты» - ИП Абдуллин Рифгать Зиннурович | с. Семеновка, ул. Ленина, д. 78а | 77/49 | - |
| М-н «Продукты» - ООО «Хыял» | с. Чембилей, ул. Советская, д. 60 | 45/36,5 | - |
| М-н «Стройматериалы» - ООО «Универсал» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 28 | 18/18 | - |
| М-н «Продукты» - ИП Абдулхалекова Загиря Хаммятовна | с. Пошатово, ул. Коммунистическая, д. 82а | 52/35 | - |
| ТЦ «Туган Як» - ООО «Компания Шамиль и К» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 10б | 1360/680 | - |
| М-н «Продукты» - ИП Андержанова | с. Ключищи, ул. Советская, д. 1а | 30/25 | - |
| Универсам «Пятерочка» - ООО «Агроторг» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 37 | 541/341 | - |
| Универсам «Пятерочка» - ООО «Агроторг» | с. Б. Рыбушкино, ул. Кооперативная, д. 38а | 400/380 аренда | - |
| М-н «Продукты» - ИП Фомичева Наталья Анатольевна | с. Салганы, ул.1 Мая, д. 17 | 90/62,1 | - |
| Киоск «Овощи-фрукты» - ИП Омаров Аслан | с. Уразовка, ул. Кооперативная, территория малого рынка | 16/16 | - |
| Палатка - ИП Абдулазизов Азим Сайяр Оглы | с. Уразовка, ул. Кооперативная, территория малого рынка | 3/3 | - |
| М-н «Автозапчасти» - ИП «Айнетдинова» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 28 | 48/48 | - |
| М-н «Стройматериалы» - ИП «Башаров» | д. Кузьминки, ул. Школьная, д. 1а | 94/47 | - |
| М-н «Бристоль» - ООО «Альбион-2002» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 34 | 261/140 | - |
| М-н «Продукты» - ИП «Жафярова» | с. Семеновка, ул. Ленина, д. 93а | 28,6/18,6 | - |
| Палатка - ИП Абдулазизов Сайяр Сеид оглы | с. Уразовка, ул. Кооперативная, территория малого рынка | 5/5 | - |
| М-н - ИП «Валемеев» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 37 | 50/50 | - |
| М-Н «Айти» - ИП «Арефьев» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 59 | 10/10 | - |
| М-н - ООО «Звук» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 34 | 30/30 | - |
| М-н «Продукты» - ИП Зорина Татьяна Валерьевна | с. Уразовка, ул. Кооперативная | 18/15 | - |
| М-н штор «Декаденс» - ИП»Сысоева» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 10б | 90/82 | - |
| М-н «Континент» ИП «Хамзин Ильгиз Фаилович» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 1б | 44/237 | - |
| М-н «Автозапчасти» - ИП «Билялов Ваиз Рафикович» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 63 | 200/200 | - |
| М-н «Мебель» - ИП Абдуллин Илнур Ринатович | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 10б | 40/40 | - |
| Универсам «Магнит у дома» - АО «Тандер» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 16 | 456/300 | - |
| М-н «Купец» - ИП Вострецов Николай Николаевич | с. Салганы, ул. 1 Мая, д. 10а | 50/25 | - |
| «Зоомагазин» - ИП Легошин Андрей Александрович | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 34 | 15/15 | - |
| М-н «Продукты» - ИП Каберов Мирфаис | с. Ключищи, ул. Школьная, д. 1б | 98/46,9 | - |
| М-н «Мусульманские товары» - ИП Усманова | с. Уразовка, ул. Кооперативная | 24/24 | - |
| М-Н «Цветы» - самозанятая - Шишкина Елена Александровна | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 59 | 8/8 | - |
| М-н «Кокетка» - ИП Худайбердина Ляйсян Хамитовна | с. Уразовка, ул. Кооперативная, территория около универсама «Пятерочка» | 12/12 | - |
| М-н газового оборудования «УразГаз» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 59 | 8/8 | - |
| М-н разливных напитков – ИП Плахова Екатерина Николаевна | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 17а | 90/90 | - |
| М-н «Цветы» - самозанятая ИП Исхакова Лариса Владимировна | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 20 | 6/6 | - |
| Магазин Универмаг | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 16, 2 этаж | 468/320 | - |
| Магазин «Малинка» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 24 | 387/150 аренда "Малинка" | - |
| Магазин «Все для дома» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 24 | 120/98 | - |
| Магазин «Слобода» ТПС | с. Уразовка, ул. Юбилейная, д. 9 | 373,9/104 | - |
| Магазин «Стройматериалы» | с. Уразовка, пер. Центральный, д. 7 | 169,1/133,3 | - |
| Магазин ТПС | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 49 | 80,7/48,4 (закрыто) | - |
| Магазин «Теремок» | с. Медяны, ул. Ленина, д. 66 | 73,6/46,7 | - |
| Магазин «Слобода» ТПС | с. Медяны, ул. Ленина, д. 68 | 142/90 | - |
| Магазин ТПС | с. Чембилей, ул. Советская, д. 79а | 196/105,6 (закрыто) | - |
| Магазин ТПС | с. Ключищи, ул. Советская, д. 1 | 395,3/110 | - |
| Магазин ТПС | д. Актуково, ул. Верхняя, д. 5 | 90/46,7 | - |
| Магазин ТПС | д. Красный яр, ул. Советская, д. 29 | 50/27,6 | - |
| Магазин ТПС | д. Овечий Овраг, ул. Колхозная, д. 15 | 176,2/66,4 | - |
| Магазин ТПС | с. Пошатово, ул. Кооперативная, д. 12 | 282,4/141,6 | - |
| Магазин ТПС | с. Ендовищи, ул. Центральная, д. 36 | 260/92,3 | - |
| Магазин ТПС | д. Карга, ул. Центральная, д. 53 | 294,1/195,9 | - |
| Магазин ТПС | д. Трехозерки, ул. Центральная, д. 244 | 302,4/198,7 | - |
| Магазин Слобода | с. Большое Рыбушкино, ул. Кооперативная, д. 38б | 100/90 | - |
| Магазин Хозтовары | с. Большое Рыбушкино, ул. Кооперативная, д. 38Б | 100/80 | - |
| Магазин Промтовары | с. Большое Рыбушкино, ул. Кооперативная, д. 38Б | 100/90 | - |
| Магазин ТПС | с. Большое Рыбушкино, ул. Коментерна, д. 13а | 31,8/26 | - |
| Магазин ТПС | с. Большое Рыбушкино, ул. Школьная, д. 1а | 50/34,2 | - |
| Магазин ТПС | с. Большое Рыбушкино, ул. 1 Мая, д. 1а | 90,5/61,9 | - |
| Магазин ТПС | с. Малое Рыбушкин, ул. Центральная, д. 12 | 90,8/61,9 | - |
| Магазин ТПС | с. Салганы, ул. 1 Мая, д. 23 | 169,1/149,6 | - |
| Магазин «Хозтовары» | с. Салганы, ул. 1 Мая, д. 23 | 131,5/47,6 | - |
| Магазин ТПС | с. Салганы, ул. 1 мая, д. 68 | 144/36 | - |
| Магазин ТПС | с. Салганы, ул. Совхозная, д. 28 | 98/45 | - |
| Магазин ТПС | с. Маресьево, ул. Центральная, д. 2а | 213/55 | - |
| Магазин ТПС | д. Ждановка, ул. Карманова, д. 1а | 150/38 | - |
| Магазин ТПС | с. Кечасово, ул. Совхозная, д. 95 | 268/65 | - |
| Магазин ТПС | д. Чернуха, ул. Советская, д. 2а | 125,1/35 | - |
| Магазин ТПС | д. Китово, ул. Тютикова, д. 43 | 118/36 | - |
| Магазин ТПС | д. Михайловка, ул. Центральная, д. 63 | 89,9/53,9 | - |
| Магазин ТПС | д. Дубровка, ул. Центральная, д. 72 | 103/40 | - |
| Магазин ТПС | д. Абрамово, ул. Нагорная, д. 100 | 108/40 | - |
| Магазин ТПС | д. Александрово, ул. Северная, д. 4 | 150/50 | - |
| Магазин ТПС | с. Сарга, ул. Центральная, д. 43 | 12/12 | - |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| Ремонт обуви - ИП Егоров Владимир Николаевич | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 20 | - | - |
| Ремонт одежды - ИП Сямиуллина Наталья Александровна | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 18 | - | - |
| Ремонт одежды - ИП Алиева Лилия Умяровна | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 15б | - | - |
| Парикмахерская - ИП Бицулова Любовь Геннадьевна | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 28 | - | - |
| Парикмахерская - ИП Скворцова Ирина Николаевна | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 18 | - | - |
| Парикмахерская - Шишкина Елена Александровна - самозанятая | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 59 | - | - |
| Парикмахерская - ПК Краснооктябрьское Райпо | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 16, 2 этаж | - | - |
| Объекты общественного питания |  |  |  |
| Кафе «Идель» | с. Уразовка, ул. Кооперативная д.14 | 281 | хорошее |
| Кафе «Рыбушкинское» | с. Большое Рыбушкино, ул. Кооперативная, д. 38Б | 20 | хорошее |
| Кафе «Кавказская кухня» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 61 | 45 | хорошее |
| Кафе «Березка» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 63 | 63 | удовлетворительное |
| Mak t Food | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 37 | 20 | отличное |
| Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации |  |  |  |
| Администрация Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 36 | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Уразовский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 30 | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Большерыбушкинский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Большое Рыбушкино, ул. Колхозная, д. 60 | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Ендовищенский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Ендовищи, ул. Центральная, д. 25 | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Кечасовский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Кечасово, ул. Советская, д. 13 | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Ключищенский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Ключищи, ул. Советская, д. 2 | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Маресевский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Маресево, ул. Школьная, д. 2А | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Медянский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Медяна, ул. им. Ленина, д. 60А | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Пошатовский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | д. Пошатово, ул. Коммунистическая, д. 68А | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Салганский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Салганы, ул. 1 Мая, д. 7 | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Саргинский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Сарга, ул. Центральная, д. 43 | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Семеновский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Семеновка, ул. им. Ленина, д. 31 | - | удовлетворительное |
| Территориальный отдел «Чембилеевский» Администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области | с. Чембилей, ул. Советская, д. 79В | - | удовлетворительное |
| Районный суд | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 50 | - | хорошее |
| Мировой суд | с. Уразовка, ул. Парковая, д. 3 | - | удовлетворительное |
| Отделение сбербанка | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 24 | - | хорошее |
| Михайловское отделение почты | д. Михайловка, ул. Центральная, д. 66 | - | удовлетворительное |
| Китовское отделение почты | с. Китово, ул. Л.Н. Тютикова, д. 12 | - | удовлетворительное |
| Большерыбушкинское отделение почты | с. Большое Рыбушкино, ул. Колхозная, д. 65 | - | удовлетворительное |
| Саргинское отделение почты | с. Сарга, ул. Центральная, д. 5 | - | удовлетворительное |
| Александровское отделение почты | с. Александрово, ул. Северная, д. 106А | - | удовлетворительное |
| Маресевское отделение почты | с. Маресево, ул. Центральная, д. 4 | - | удовлетворительное |
| Салганское отделение почты | с. Салганы, ул. 1 Мая, д. 12 | - | удовлетворительное |
| Ключищенское отделение почты | с. Ключищи, ул. Советская, д. 2А | - | удовлетворительное |
| Медянское отделение почты | с. Медяны, ул. им. Ленина, д. 62 | - | удовлетворительное |
| Кечасовское отделение почты | с. Кечасово, ул. Советская, д. 65 | - | удовлетворительное |
| Ендовищенское отделение почты | С. Ендовищи, ул. Центральная, д. 91 | - | удовлетворительное |
| Семеновское отделение почты | с. Семеновка, ул. им. Ленина, д. 31 | - | удовлетворительное |
| Пошатовское отделение почты | д. Пошатово, ул. Коммунистическая, д. 68А | - | удовлетворительное |
| Трёхозёрское отделение почты | д. Трёхозёрки, ул. Центральная, д. 1 | - | удовлетворительное |
| Чембилеевское отделение почты | с. Чембилей, ул. Советская, д. 79В | - | удовлетворительное |
| Уразовский почтамп | с. Уразовка, ул. Мусы Джалиля, д. 9 | - | хорошее |
| Уразовский почтамп | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 38 | - | ветхое |

Соотношение мощности и фактической посещаемости объектов образовательной системы Краснооктябрьского муниципального округа показывает, что в связи с особенностями сельской местности (малой численностью детей школьного возраста) в населенных пунктах наблюдается неполная загрузка имеющихся объектов образования в населённых пунктах округа.

2.2 Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс Краснооктябрьского муниципального округа представлен автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. Объекты воздушного и железнодорожного транспорта на территории муниципального округа отсутствуют.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории Краснооктябрьского муниципального округа отсутствует.

Автомобильный транспорт

Согласно перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, утвержденному Постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2008 года № 207, по территории муниципального округа проходят участки автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, представленные в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, проходящих в пределах Краснооктябрьского муниципального округа

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги (км) |  |  |  | Протяженность автомобильной дороги (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | III | IV | V |  |
| 22 ОП МЗ 22Н-2504 | Пошатово-Кечасово-Салганы | 0 | 0 | 20,130 | 12,735 | 32,865 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2505 | Подъезд к с. Сарга от а/д Ужовка- Б. Болдино-Салганы | 0 | 0 | 0 | 3,814 | 3,814 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2506 | Подъезд к с. Акулинино от а/д Ужовка-Б. Болдино-Салганы | 0 | 0 | 0 | 7,027 | 7,027 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2507 | Подъезд к с. Ерпелево от а/д Ужовка-Б. Болдино-Салганы | 0 | 0 | 0 | 7,123 | 7,123 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2508 | Подъезд к д. Пошатово от а/д Работки-Порецкое | 0 | 0 | 0 | 1,961 | 1,961 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2509 | Подъезд к с. Семеновка от а/д Работки-Порецкое | 0 | 0 | 0,557 | 2,45 | 3,007 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2510 | Подъезд к д. Красный Яр от а/д Работки-Порецкое | 0 | 0 | 1,15 | 3,255 | 4,405 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2513 | Подъезд к д. Актуково от а/д Работки-Порецкое | 0 | 0 | 3,393 | 0 | 3,393 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2514 | Подъезд к с. Медяна от а/д Работки-Порецкое | 0 | 0 | 3,82 | 0,916 | 4,736 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2515 | Подъезд к с. Чембилей от а/д Работки-Порецкое | 0 | 0 | 1,995 | 0 | 1,995 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2516 | Подъезд к д. Кузьминка от а/д Работки-Порецкое | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2517 | Салганы-Маресево | 0 | 0 | 0 | 7,485 | 7,485 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2518 | Подъезд к с. Федоровка от а/д Лукоянов-Гагино-Салганы- Уразовка | 0 | 0 | 1,412 | 0 | 1,412 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2519 | Подъезд к с. Александрово от а/д Лукоянов-Гагино-Салганы- Уразовка | 0 | 0 | 5,108 | 0 | 5,108 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2520 | Подъезд к с. Салганы от а/д Лукоянов-Гагино-Салганы- Уразовка | 0 | 0 | 0 | 3,507 | 3,507 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2521 | Подъезд №1 к с. Ключищи от а/д Лукоянов-Гагино-Салганы- Уразовка | 0 | 0 | 0 | 2,317 | 2,317 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2522 | Подъезд к д. Овечий Овраг от а/д Уразовка-Каменка-Мамешево | 0 | 0 | 2,986 | 0 | 2,986 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2524 | Подъезд к с. Б. Рыбушкино от а/д Подъезд к с. Мал. Рыбушкино | 0 | 0 | 2,994 | 0 | 2,994 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2525 | Подъезд к д. Трехозерки от а/д Пошатово-Кечасово-Салганы | 0 | 0 | 2,64 | 0,433 | 3,073 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2526 | Подъезд к с. Ендовищи от а/д Пошатово-Кечасово-Салганы | 0 | 0 | 1,587 | 1,165 | 2,752 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2527 | Подъезд к д. Карга от а/д Пошатово-Кечасово-Салганы | 0 | 0 | 0 | 3,278 | 3,278 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2528 | Подъезд к к/х "Уразовский" от а/д Подъезд к с. Уразовка | 0 | 0 | 1,409 | 0,003 | 1,412 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2529 | Подъезд к административному центру д. Актуково от а/д Подъезд к д. Актуково | 0 | 0 | 0 | 0,907 | 0,907 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2530 | Подъезд №2 к с. Ключищи от а/д Подъезд №1 к с. Ключищи | 0 | 0 | 0 | 0,976 | 0,976 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2532 | Подъезд к с. Мал. Рыбушкино от а/д Уразовка-Каменка-Мамешево | 0 | 0 | 3,796 | 0 | 3,796 |
| 22 ОП РЗ 22К-0072 | Лукоянов-Гагино-Салганы- Уразовка | 0 | 0 | 30,89 | 0 | 30,893 |
| 22 ОП РЗ 22К-0073 | Ужовка-Б. Болдино-Салганы | 0 | 0 | 12,82 | 0 | 12,82 |
| 22 ОП РЗ 22К-0082 | Уразовка-Каменка-Мамешево | 0 | 0 | 8,072 | 0 | 8,072 |
| 22 ОП РЗ 22К-0162 | Работки-Порецкое | 9,670 | 15,506 | 1,831 | 0 | 27,007 |
| 22 ОП РЗ 22К-2512 | Подъезд к с. Уразовка от а/д Работки-Порецкое | 0 | 1,861 | 0 | 0 | 1,861 |
| 22 ОП МЗ 22Н-3804 | Подъезд к с. Васильевка-с. Болховское-д. Ивановка от а/д Работки-Порецкое | 0 | 0 | 0 | 1,822 | 1,822 |
| Итого: |  | 9,670 | 17,367 | 106,59 | 62,174 | 195,804 |

Таким образом, протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в границах Краснооктябрьского муниципального округа на 01.07.2023 составляет 195,804 км, в том числе: 193,982 км – с твердым покрытием, протяженность автомобильных дорог регионального значения составляет 80,653 км и межмуниципального значения – 115,151км.

Перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа представлены в таблицах 2.4.

Таблица 2.4 - Перечень автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа

| Наименование автомобильной дороги / значение/ ширина полотна | Год постройки, состояние (% износа) | Категория автомобильной дороги в соответствии со СНиП 2.05.02-85 | Протяжённость, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | В том числе с твердым покрытием |  |
| Ул. Полевая | 2012,2022 (10%) | V | 1,425 |  | 1,425 асф. |  |
| Ул. Пионерская | 2000, 2020, 2023 (50%) | V | 2,031 |  | 0,860 щебень 0,771 асф. 0,400 грунт |  |
| Ул. Новая Линия | 2000, 2019 (50%) | V | 0,598 |  | 0,350 асф. 0,248 щебень |  |
| Ул. Советская | 2000 (80%) | V | 1,261 |  | 1,261асф. |  |
| Ул. Школьная | 2001 (50%) | V | 0,835 |  | 0,835асф. |  |
| Ул. Коминтерна | 2018, 2022 (10%) | V | 1,276 |  | 1,276 асф. |  |
| Ул. Кооперативная | 2001, 2018 (70%) | V | 1,579 |  | 1,179асф. 0,400щебень |  |
| Ул. 1 Мая | 2000 (50%) | V | 1,339 |  | 0,928асф. 0,410щебень |  |
| Ул. Садовая | 1998 (50%) | V V | 1,256 |  | 1,150 асф. 0,056 щебень 0,050грунт |  |
| Ул. Лесная | 2023 (0%) | V | 0,499 |  | 0,499асф. |  |
| Ул. Комсомольская | 2001 (50%) | V | 2,730 |  | 2,730 асф. |  |
| Ул. Дачная | 2020 (5%) | V | 0,778 |  | 0,778 асф. |  |
| Ул. Механизаторов | 2018 (25%) | V | 0,375 |  | 0,375 щебень |  |
| Ул. Фермерская | 2019 (50%) | V | 0,5 |  | 0,5 щебень |  |
| Ул. Заречная | 2019 (50%) | V | 0,584 |  | 0,584щебень |  |
| Ул. Южная | 2019 (50%) | V | 0,741 |  | 0,741 щебень |  |
| Ул. Восточная | 2019 (50%) | V | 0,297 |  | 0,297щебень |  |
| Переулок Полевая-Школьная | 1980 (100%) | V | 0,385 |  | 0,385 грунт |  |
| Ул. Полевая-МТФ СПК1мая | 1988 (90%) | V | 2,107 |  | 2,107 асф. |  |
| Ул. Октябрьская | 1998 (50%) | V | 0,435 |  | 0,435асф. |  |
| Ул. Нижегородская | 1998 (90%) | V | 0,708 |  | 0,708 щебень |  |
| Ул. Новая | 2021 (10%) | V | 0,823 |  | 0,620 асф 0,203 грунт |  |
| Ул. Свободы | 2022 (5%) | V | 1,288 |  | 1288 асф. |  |
| Ул. Молодежная | 2020 (50%) | V | 0,670 |  | 0,670 щебень |  |
| Ул. Ждановская | 2022 (5%) | V | 0,710 |  | 0,710 асф. |  |
| Ул. Московская | 2020 (50%) | V | 0,864 |  | 0,864 щебень |  |
| Ул. Средняя | 2017 (20%) | V | 0,440 |  | 0,440 асф. |  |
| Ул. Нагорная | 2017 (20%) | V | 1,372 |  | 1,372 асф. |  |
| Ул. Луговая | 1998 (50%) | V | 0,585 |  | 0,585асф. |  |
| Ул. Зеленая | 2020 (50%) | V | 0,435 |  | 0,435 щебень |  |
| Ул. Северная | 2020 (40%) | V | 0,352 |  | 0,352 щебень |  |
| Ул. Колхозная | 1988 (70%) | V | 2,000 |  | 2,000 асф. |  |
| Ул. Центральная | 1997 (60%) | V | 2,000 |  | 2,000 асф. |  |
| Переулки | 1960 | V | 1,100 |  | 1,100 грунт |  |
| с. Маресево, ул. Школьная | 1990 год, (60%) износа | V | 1,200 |  | 1000 |  |
| с. Маресево, ул. Центральная | 1990 год, (60%) | V | 1,000 |  | 1000 |  |
| с. Маресево, Д. С. Карманова | 1990 год, (60%) | V | 1,200 |  | 1200 |  |
| с. Маресево, пер. Колхозный | 1990 год, (60%) | V | 0,600 |  | 0,600 |  |
| с. Маресево, подьезд к кладбищу от дома №46 по ул. Центральная до кладбищ | - | V | 1,000 |  | - |  |
| с. Маресево, подьезд к кладбищу от дома № 39 по ул. Д. С. Карманова | - | V | 0,500 |  | - |  |
| д. Ждановка, ул. Красная Горка | 1990 год, (60%) | V | 1,100 |  | 1100 |  |
| д. Ждановка, ул. И. И. Карманова | 1990 год, (60%) | V | 0,800 |  | 0,800 |  |
| с. Маресево, ул. Школьная | 1990 год, (60%) | V | 1,000 |  | 1000 |  |
| с. Маресево, Д. С. Карманова | 1990 год, (60%) | V | 1,500 |  | 1500 |  |
| с. Маресево, подьезд к кладбищу от дома № 39 по ул. Д. С. Карманова до кладбищ | - | V | 0,700 |  | - |  |
| д. Ждановка, ул. Новая | 1990 год, (60%) | V | 0,630 |  | 0,630 |  |
| д. Ждановка, ул. И. И. Карманова | 1990 год, (60%) | V | 0,300 |  | 0,300 |  |
| д. Ждановка, ул. Новая | 1990 год, (60%) | V | 0,800 |  | 0,800 |  |
| ул. Дачная | - | V | 0,360 |  |  |  |
| Ул. Ленина | - | V | 3,100 |  | 3,100 |  |
| ул. Луговая | - | V | 0, 446 |  | 0, 330 |  |
| ул. Медянская | - | V | 0,650 |  | 0,460 |  |
| ул. Московская | - | V | 1,600 |  |  |  |
| ул. Набережная | - | V | 1,923 |  | 0,730 |  |
| ул. Нагорная | - | V | 0,750 |  |  |  |
| ул. Новая Линия | - | V | 2,300 |  | 2,300 |  |
| ул. Садовая | - | V | 1,070 |  | 0, 800 |  |
| ул. Свободы | - | V | 0,720 |  | 0, 590 |  |
| ул. Советская | - | V | 2,644 |  | 1,877 |  |
| ул. Центральная | - | V | 1,100 |  |  |  |
| 1-й подъезд к кладбищу от автодороги подъезда к с. Медяна, ул. Медянская, д.2 | - | V | 0,754 |  | 0,754 |  |
| 2-й подъезд к кладбищу от ул. Набережная, д.27 | - | V | 0,240 |  | - |  |
| 3-й подъезд к кладбищу от ул. Нагорная, д.12 | - | V | 0,600 |  | - |  |
| Подъезд к роднику по ул. Новая Линия | - | V | 0,180 |  | - |  |
| Подъезд к водонапорной башне от ул. Садовая | - | V | 0,361 |  | - |  |
| Подъезд к водонапорной башне от ул. Новая Линия | - | V | 0,160 |  | - |  |
| 1-й Медянский переулок | - | V | 0,195 |  | 0,195 щебень |  |
| 2-й Медянский переулок | - | V | 0,160 |  | 0,100 щебень |  |
| 1-й Советский переулок | - | V | 0,130 |  | - |  |
| 2-й Советский переулок | - | V | 0,185 |  | - |  |
| 3-й Советский переулок | - | V | 0,124 |  | 0,124 щебень |  |
| 4-й Советский переулок | - | V | 0,120 |  | 0,120 |  |
| 5-й Советский переулок | - | V | 0,120 |  | 0,120 |  |
| 6-й Советский переулок | - | V | 0,136 |  | - |  |
| 7-й Советский переулок | - | V | 0,142 |  | - |  |
| 8-й Советский переулок | - | V | 0,135 |  | 0,135 |  |
| 9-й Советский переулок | - | V | 0,106 |  | - |  |
| 10-й Советский переулок | - | V | 0,089 |  | - |  |
| 11-й Советский переулок | - | V | 0,080 |  | 0,080 |  |
| 1-й Садовый переулок | - | V | 0,191 |  | - |  |
| 2-й Садовый переулок | - | V | 0,450 |  | 0,100 |  |
| 3-й Садовый переулок | - | V | 0,128 |  | - |  |
| 4-й Садовый переулок | - | V | 0,126 |  | - |  |
| 5-й Садовый переулок | - | V | 0,462 |  | - |  |
| 6-й Садовый переулок | - | V | 0,169 |  | - |  |
| 1-й Московский переулок | - | V | 0,232 |  | - |  |
| 2-й Московский переулок | - | V | 0,231 |  | - |  |
| 3-й Московский переулок | - | V | 0,236 |  | - |  |
| 4-й Московский переулок | - | V | 0,239 |  | - |  |
| 5-й Московский переулок | - | V | 0,197 |  | - |  |
| 6-й Московский переулок | - | V | 0,190 |  | - |  |
| 7-й Московский переулок | - | V | 0,195 |  | - |  |
| 1-й переулок Новая Линия | - | V | 0,236 |  | - |  |
| 2-й переулок Новая Линия | - | V | 0,230 |  | - |  |
| 3-й переулок Новая Линия | - | V | 0,235 |  | - |  |
| 4-й переулок Новая Линия | - | V | 0,223 |  | - |  |
| 1-й переулок Набережная | - | V | 0,300 |  | - |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-002 | - |  | 1,350 |  |  |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-003 | - | V | 2,210 |  | - |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-004 | - | V | 0,500 |  | - |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-005 | - | V | 1,220 |  | - |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-006 | - | V | 0,500 |  | - |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-007 | - | V | 1,000 |  | - |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-008 | - | V | 1,300 |  | - |  |
| Ул. Южная | - | V | 2,750 |  | - |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-011 | - | V | 0,550 |  | - |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-010 | - | V | 1,050 |  | - |  |
| 2-ой подъезд к кладбищу № 2 по ул. Кооперативная | - | V | 0,500 |  | - |  |
| Подъезд к Пожарной депо | - | V | 0,100 |  | - |  |
| Подъезд к водонапорной башне по ул. Цветочная | - | V | 0,200 |  | - |  |
| Подъезд к пруду по ул. Коммунистическая | - | V | 0,050 |  | - |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-001 | - | V | 0,400 |  | - |  |
| 22-236-827 ОП МП 22-236-827 П-009 | - | V | 0,300 |  | - |  |
| 1-й переулок ул. Кооперативная д.48 | - | V | 0,230 |  | - |  |
| 1-й переулок ул. Новая д. 2 | - | V | 0,250 |  | - |  |
| 2-й переулок ул. Новая д.51 | - | V | 0,170 |  | - |  |
| 1-й переулок ул. Цветочная | - | V | 0,550 |  | - |  |
| 1-й переулок ул. Южная | - | V | 0,150 |  | - |  |
| 2-й переулок ул. Южная | - | V | 0,250 |  | - |  |
| 3-й переулок ул. Южная | - | V | 0,250 |  | - |  |
| 1-й переулок ул. Школьная д. 14 | - | V | 0,150 |  | - |  |
| 2-й переулок ул. Школьная д.16 | - | V | 0,360 |  | - |  |
| 3-й переулок ул. Школьная д.22 | - | V | 0,370 |  | - |  |
| 4-й переулок ул. Школьная д. 56 | - | V | 0,330 |  | - |  |
| 5-й переулок ул. Школьная д.19 | - | V | 0,300 |  | - |  |
| 6-й переулок ул. Школьная д.27 | - | V | 0,270 |  | - |  |
| Автодорога с. Салганы ул. Коммунальная 3м. | 2017 | V | 1,200 |  | 1,200 |  |
| Автодорога с. Салганы ул. М. Горького 3м. | 1991 | V | 1,200 |  | - |  |
| Автодорога с. Салганы ул. Новая 3м. | 1991 | V | 1,410 |  | - |  |
| Автодорога с. Салганы ул. Сов. Армии 3 м. | 1991 | V | 1,400 |  | - |  |
| Автодорога с. Салганы ул. Ленина 3м. | 1994 | V | 4,800 |  | 4,800 |  |
| Автодорога с. Салганы ул. Совхозная 3м. | 2022 | V | 1,800 |  | 1,800 |  |
| Автодорога с. Салганы пер. Церковный 3м. | 1991 | V | 0,500 |  | - |  |
| Автодорога с. Салганы пос. СХТ 3м. | 1990 | V | 1,020 |  | - |  |
| Автодорога с. Салганы ул. Чкалова 3м. | 1990 | V | 1,200 |  | 1,200 |  |
| Автодорога с. Салганы пер. Романова3м. | 2018 | V | 0,300 |  | 0,300 |  |
| Автодорога с. Салганы с. Салганы от трассы Актуково-Б. Болдино 3м. | 1990 | V | 0,200 |  | 0,200 |  |
| Автодорога д. Княжевка 3м. | 1990 | V | 5,090 |  | - |  |
| Автодорога д. Загарино ул. Алёновка 3м. | 1991 | V | 0,600 |  | - |  |
| Автодорога д. Загарино ул. Нагорная 3м. | 1990 | V | 3,050 |  | - |  |
| Автодорога д. Загарино ул. Нагорная3м. | 1991 | V | 1,400 |  | - |  |
| Автодорога с. Китово ул. Гавриловка3м. | 1992 | V | 4,750 |  | 4,750 |  |
| Автодорога с. Китово ул. Л.Н. Тютикова3м. | 2019 | V | 1,200 |  | 1,200 |  |
| Автодорога с. Китово с. Зоринка3м. | 2019 | V | 1,600 |  | 1,600 |  |
| Автодорога д. Лукьяновка ул. Зелёная3м. | 1990 | V | 2,280 |  | 0,500 |  |
| Автодорога с. Акулинино ул. Колхозная3м. | 1991 | V | 1,670 |  | 1,000 |  |
| Автодорога с. Акулинино ул. Новая3м. | 1991 | V | 0,450 |  | - |  |
| Автодорога д. Малая Мажарка ул. Молодёжная3 м. | 2022 | V | 1,200 |  | 1,200 |  |
| Автодорога д. Малая Мажарка ул. Ветеранов 3м. | 1991 | V | 0,740 |  | - |  |
| Автодорога д. Малая Мажарка ул. Клубная3м. | 1991 | V | 0,560 |  | - |  |
| Автодорога с. Большая Мажарка ул. Трудовая3м. | 1992 | V | 3,860 |  | - |  |
| Автодорога с. Б. Мажарка ул. Угловая 3м. | 1992 | V | 1,200 |  | - |  |
| Автодорога с. Б. Мажарка ул. Луговая 3м. | 1991 | V | 1,900 |  | - |  |
| Автодорога пос. Работник 3м. | 1992 | V | 1,600 |  | - |  |
| Автодорога с. Александрово ул. Северная 3м. | 1992 | V | 1,035 |  | - |  |
| Автодорога с. Александрово ул. Восточная 3м. | 1992 | V | 2,360 |  | - |  |
| Автодорога с. Федоровка ул. Солнечная 3м. | 1992 | V | 1,200 |  | - |  |
| Автодорога с. Федоровка ул. Красная 3м. | 1991 | V | 1,000 |  | - |  |
| Автодорога д. Буяновка ул. Нагорная 3м. | 1991 | V | 1,200 |  | - |  |
| Автодорога д. Буяновка ул. Овражная 3м. | - | V | 1,200 |  | 0,300 |  |
| 22236ОПМП22236832С-001 | - | V | 0,8 |  | 0,8 асфальт |  |
| 22236ОПМП22236832С-002 | - | V | 0,5 |  | 0,5 щебень |  |
| 22236ОПМП22236832С-003 | - | V | 0,8 |  | асфальт-0,6 Грунт-0,2 |  |
| 22236ОПМП22236832С-004 | - | V | 0,5 |  | Грунт-0,2, щебень-0,3 |  |
| 22236ОПМП22236832С-005 | - | V | 1 |  | 1,0 Асфальт |  |
| 22236ОПМП22236832С-006 | - | V | 0,8 |  | 0,8 щебень |  |
| 22236ОПМП22236832С-007 | - | V | 1 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-008 | - | V | 1,5 |  | 1,5 Асфальт |  |
| 22236ОПМП22236832С-009 | - | V | 1 |  | 1,0 Асфальт |  |
| 22236ОПМП22236832С-010 | - | V | 0,7 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-011 | - | V | 1 |  | 1,0 Асфальт |  |
| 22236ОПМП22236832С-012 | - | V | 1,1 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-013 | - | V | 0,8 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-014 | - | V | 0,42 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-015 | - | V | 0,37 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-016 | - | V | 0,37 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-017 | - | V | 1,36 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-018 | - | V | 1,1 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-019 | - | V | 0,5 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-020 | - | V | 0,5 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-021 | - | V | 0,47 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-022 | - | V | 0,425 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-023 | - | V | 0,425 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-024 | - | V | 4,5 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-025 | - | V | 1,5 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-026 | - | V | 0,15 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-027 | - | V | 0,15 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-028 | - | V | 0,35 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-029 | - | V | 0,1 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-030 | - | V | 0,2 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-031 | - | V | 0,2 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-032 | - | V | 0,6 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-033 | - | V | 0,72 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-034 | - | V | 0,7 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-035 | - | V | 0,3 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-036 | - | V | 0,2 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-037 | - | V | 0,3 |  | 0,3 асфальт |  |
| 22236ОПМП22236832С-038 | - | V | 0,2 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-039 | - | V | 0,2 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-040 | - | V | 0,2 |  | Грунт |  |
| 22236ОПМП22236832С-041 | - | V | 0,25 |  | Грунт |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0012 | - | V | 0,960 |  |  |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0013 | - | V | 0,140 |  | 0,140 |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0014 | - | V | 0,140 |  | 0,140 |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0015 | - | V | 0,140 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0016 | - | V | 0,140 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0017 | - | V | 0,140 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0018 | - | V | 0,140 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0019 | - | V | 0,140 |  | 0,140 |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0020 | - | V | 0,320 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0021 | - | V | 0,140 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0022 | - | V | 0,140 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0023 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0024 | - | V | 0,140 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0025 | - | V | 0,140 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0026 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0027 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0028 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0029 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0030 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0031 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0032 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0033 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0034 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0035 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0036 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0037 | - | V | 0,120 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0038 | - | V | 0,220 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0039 | - | V | 0,150 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0040 | - | V | 0,220 |  | - |  |
| 22-236- ОП МП 8360 ООС-0041 | - | V | 0,450 |  | 0,450 |  |
| Ул. Целинная | 2020 | V | 1,000 |  | 0,100 |  |
| Ул. Речная | - | V | 1,000 |  | 0,500 |  |
| Ул. Омериан | 1998 | V | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Ул. Советская | 2004 | V | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Ул. Школьная | 196 | V | 1,800 |  | 1,000 |  |
| Ул. Новая Линия | 1995, 2022 | V | 2,000 |  | 1,800 |  |
| Ул. Луговая | 1987 | V | 0,400 |  | 0,160 |  |
| Ул. Садовая | - | V | 0,350 |  | 0,150 |  |
| Ул. Ясная Горная | 2021 | V | 1,200 |  | 1,000 |  |
| Ул. Восточная Горная | - | V | 0,800 |  | - |  |
| Ул. Высока Горная | - | V | 0,500 |  | - |  |
| Проезд № 1 от ул. Речная д. № 1 до ул. Школьная д. № 2Б | - | V | 0,690 |  | - |  |
| Проезд № 2 от ул. Речная д. № 9 до ул. Новая Линия д. № 2 | - | V | 0,680 |  | - |  |
| Проезд № 3 от ул. Советская д. № 19 зерносклада № 1, д. № 1 | - | V | 0,680 |  | - |  |
| Проезд № 4 от ул. Советская д. № 31 до ул. Луговая д. № 1 | - | V | 0,620 |  | - |  |
| Проезд № 5 от ул. Озерная д.№32 до ул. Школьная д. № 21А | - | V | 0,550 |  | - |  |
| Проезд № 6 от ул. Озерная д.№ 28 А до ул. Целинная д. № 1 | - | V | 0,620 |  | - |  |
| Проезд № 7 от ул. Озерная д. № 39 до ул. Новая Линия д. № 27 | - | V | 0,650 |  | - |  |
| Проезд № 8 от ул. Речная д. № 37 до ул. Луговая д. № 9 | - | V | 0,790 |  | - |  |
| Проезд № 9 от ул. Речная д. № 46 до ул. Нова Линия д. № 59 | - | V | 0,620 |  | - |  |
| Проезд № 10 от ул. Речная д. № 52 до ул. Новая Линия д. № 72 | - | V | 0,620 |  | - |  |
| Проезд № 11 от ул. Речная д. № 57 до ул. Новая Линия д. № 82 | - | V | 0,590 |  | - |  |
| Проезд № 12 от ул. Речная д. № 62 до ул. Новая Линия д. № 87 | - | V | 0,580 |  | - |  |
| Проезд № 13 от ул. Речная д.№67 до ул. Новая Линия д. № 93 | - | V | 0,550 |  | - |  |
| Проезд № 14 от ул. Речная д. № 70 до ул. Школьная д. № 61А | - | V | 0,510 |  | - |  |
| Проезд № 15 от ул. Ясная Горная д. № 25Б до ул. Высокая Горная д. № 9Б | - | V | 0,770 |  | - |  |
| Проезд № 16 от ул. Ясная Горная д. № 26 до ул. Восточная Горная д. № 17А | - | V | 0,470 |  | - |  |
| Проезд № 17 от ул. Ясная Горная д. 22 до ул. Восточная Горная д. № 14 | - | V | 0,470 |  | - |  |
| Проезд № 18 от ул. Ясная Горная д. № 14 до ул. Восточная Горная д. № 8А | - | V | 0,470 |  | - |  |
| Проезд № 19 от ул. Ясная Горная д. № 6 до ул. Восточная Горная д. № 3 | - | V | 0,500 |  | - |  |
| Проезд № 20 от объездной дороги № 1 до ул. Новая Линия д. № 27 | - | V | 0,750 |  | - |  |
| Проезд № 21 от ул. Речная д. № 43 до ул. Школьная д. № 38 | - | V | 0,400 |  | - |  |
| Окружная дорога: от ул. Речная д. 57 до ул. Восточная Горная д. 20Б | - | V | 1,300 |  | - |  |
| Улица Советская (1 уч) | - | V | 1,255 |  | 1,255 |  |
| Улица Советская (2 уч) | - | V | 0,316 |  | 0,178 |  |
| Улица Новая Линия (1 уч) | - | V | 0,839 |  | 0,742 |  |
| Улица Новая Линия (2 уч) | - | V | 0,349 |  | 0,133 |  |
| Улица Полевая (1 уч) | - | V | 0,474 |  | 0,474 |  |
| Улица Полевая (2 уч) | - | V | 0,581 |  | 0,335 |  |
| Улица Луговая | - | V | 1,320 |  | 0,820 |  |
| Улица Юбилейпая | - | V | 2,127 |  | 2,127 |  |
| Улица Парковая | - | V | 0,661 |  | 0,661 |  |
| Улица Колхозная | - | V | 0,634 |  | 0,634 |  |
| Улица Мусы Джамиля | - | V | 1,903 |  | 1,503 |  |
| Улица Таманайка | - | V | 0,357 |  | 0,357 |  |
| Переулок Садовый | - | V | 0,622 |  | 0,346 |  |
| Переулок Почтовый | - | V | 0,332 |  | 0,332 |  |
| Переулок Центральный | - | V | 0,797 |  | 0,797 |  |
| Переулок Школьный (1 уч) | - | V | 0,325 |  | 0,325 |  |
| Переулок Школьный (2 yч) | - | V | 0,157 |  | 0,157 |  |
| Переулок Школьный (3 уч) | - | V | 0,349 |  | 0,317 |  |
| Улица Строителей | - | V | 0,211 |  | 0,211 |  |
| Улица Кольцевая | - | V | 0,303 |  | 0,200 |  |
| Улица Энтузиастов | - | V | 0,388 |  | 0,388 |  |
| Переулок Космонавтов | - | V | 0,191 |  | 0,191 |  |
| Переулок Нагорный | - | V | 0,249 |  | 0,185 |  |
| Улица Автозаводская | - | V | 0,463 |  | 0,463 |  |
| Переулок Огородный | - | V | 0,258 |  | 0,258 |  |
| Переулок Нелепый (1 уч) | - | V | 0,203 |  | 0,039 |  |
| Переулок Зеленый (2 уч) | - | V | 0,078 |  | - |  |
| Переулок Северный | - | V | 0,383 |  | 0,150 |  |
| Переулок Парковый | - | V | 0,303 |  | 0,303 |  |
| Переулок Колхозный | - | V | 0,280 |  | 0,015 |  |
| Переулок Низинный | - | V | 0,110 |  | 0,062 |  |
| Улица Р. Вагапова (1 уч) | - | V | 0,500 |  | 0,403 |  |
| Улица Р. Вагапова (2 уч) | - | V | 0,088 |  | 0,088 |  |
| Улица Р. Вагапова (3 уч) | - | V | 0,130 |  | 0,094 |  |
| Улица Х. Бегичева | - | V | 0,591 |  | 0,591 |  |
| Улица Ясная | - | V | 0,510 |  | 0,510 |  |
| Улица Юбилейная (1 уч) | - | V | 0,241 |  | 0,241 |  |
| Улица Юбилейная (2 уч) | - | V | 0,207 |  | 0,207 |  |
| Улица Юбилейная (3 уч) | - | V | 0,202 |  | 0,202 |  |
| Улица Юбилейная (4 уч) | - | V | 0,075 |  | 0,075 |  |
| Улица Колхозная | - | V | 0,780 |  | 0,780 |  |
| Улица Набережная (1 уч) | - | V | 0,825 |  | - |  |
| Улица Набережная (2 уч) | - | V | 0,202 |  | - |  |
| Улица Набережная (3 уч) | - | V | 0,546 |  | - |  |
| Улица Набережная (4 уч | - | V | 0,152 |  | - |  |
| Улица Луговая | - | V | 0,122 |  | - |  |
| Подъезд к ул. Луговая | - | V | 0,691 |  | - |  |
| Улица Колхозная | - | V | 0,218 |  | 0,030 |  |
| Подъезд к ул. Колхозная | - | V | 0,795 |  | 0,625 |  |
| Подъезд к Дому культуры | - | V | 0,188 |  | 0,025 |  |
| Улица Нагорная (1 уч) | - | V | 0,150 |  | 0,050 |  |
| Улица Нагорная (2 уч) | - | V | 0,640 |  | - |  |
| Улица Колхозная (1 уч) | - | V | 0,140 |  | - |  |
| Улица Колхозная (2 уч) | - | V | 0,374 |  | 0,095 |  |
| Улица Заречная (1 уч) | - | V | 0,345 |  | 0,179 |  |
| Улица Заречная (2 уч) | - | V | 0,090 |  | - |  |
| Улица Камдеевка | - | V | 0,595 |  | - |  |
| Улица Школьная (I уч) | - | V | 1,360 |  | 0,416 |  |
| Улица Школьная (2 уч) | - | V | 0,465 |  | 0,038 |  |
| Улица Набережная | - | V | 0,800 |  | 0,323 |  |
| Улица Верхняя (1 уч) | - | V | 1,134 |  | - |  |
| Улица Верхняя (2 уч) | - | V | 0,140 |  | - |  |
| Подъезд к кладбищу | - | V | 0,275 |  | - |  |
| Улица Нагорная | - | V | 0,643 |  | - |  |
| Улица Колхозная | - | V | 0,266 |  | 0,020 |  |
| Улица Озерная (1 уч) | - | V | 0,706 |  | - |  |
| Улица Озерная (2 уч) | - | V | 0,376 |  | - |  |
| Улица Озерная (3 уч) | - | V | 0,117 |  | - |  |
| Улица Озерная (4 уч) | - | V | 0,190 |  | - |  |
| Улица Хугорская | - | V | 0,940 |  | 0,028 |  |
| Улица Центральная (1 уч) | - | V | 0,222 |  | 0,109 |  |
| Улица Центральная (2 уч) | - | V | 0,267 |  | 0,267 |  |
| Переулок Школьный | - | V | 0,140 |  | 0,057 |  |
| Подъезд к кладбищу | - | V | 0,384 |  | 0,040 |  |
| Улица Нагорная | - | V | 0,817 |  | 0,817 |  |
| Улица Кооперативная | - | V | 1,085 |  | 0,055 |  |
| Подъезд к кладбищу | - | V | 0,196 |  | - |  |
| Улица Молодежная | - | V | 0,500 |  | 0,025 |  |
| с. Ключищи, ул. Урожайная | - | V | 2,4 |  | - |  |
| с. Ключищи, ул. Луговая | - | V | 1,3 |  | - |  |
| с. Ключищи, ул. Октябрьская | - | V | 1,3 |  | - |  |
| с. Ключищи, ул. Советская | - | V | 1,45 |  | - |  |
| с. Ключищи, ул. Школьная | - | V | 2,82 |  | - |  |
| с. Ключищи, ул. Целинная | - | V | 1,23 |  | - |  |
| с. Ключищи, ул. А. Айсина | - | V | 2,7 |  | - |  |
| с. Ключищи, ул. Юности | - | V | 1,0 |  | - |  |
| Подъезд к кладбищу от ул. Луговая | - | V | 1,23 |  | - |  |
| с. Ключищи, ул. Полевая | - | V | 2,5 |  | - |  |
| с. Ключищи, ул. Дачная | - | V | 1,4 |  | - |  |
| Дорога к детскому саду | - | V | 0,15 |  | - |  |
| Проезд №1 от ул. Школьная, д.4, на ул. А. Айсина, д. 12 | - | V | 0,23 |  | - |  |
| Проезд № 2 от ул. Школьная, д. 18, на ул. А. Айсина, д. 13 | - | V | 0,21 |  | - |  |
| Проезд № 3 от ул. Школьная, д. 22, на ул. А. Айсина, д. 25 | - | V | 0,2 |  | - |  |
| Проезд № 4 от ул. Школьная, д., на ул. А. Айсина, д. 35 | - | V | 0,19 |  | - |  |
| Проезд № 5 от ул. Школьная, д. 40, на ул. А. Айсина, д.39 | - | V | 0,18 |  | - |  |
| Проезд № 6 от ул. Школьная, д. 58, на ул. А. Айсина, д. 55 | - | V | 0,16 |  | - |  |
| Проезд № 7 от ул. Октябрьская, д. 11 на ул. Дачная | - | V | 0,23 |  | - |  |
| Проезд № 8 от ул. Октябрьская, д. 33 на ул. Дачная | - | V | 0,25 |  | - |  |
| Проезд № 9 от ул. Октябрьская, д. 55 на ул. Дачная | - | V | 0,22 |  | - |  |
| Проезд № 10 от ул. А. Айсина, д. 10 на ул. Полевая | - | V | 0,28 |  | - |  |
| Проезд № 11 от ул. А. Айсина, д. 36 на ул. Полевая | - | V | 0,24 |  | - |  |
| Проезд № 12 от ул. А. Айсина, д. 48 на ул. Полевая | - | V | 0,22 |  | - |  |
| Проезд №13 от ул. А. Айсина, д. 52 на ул. Полевая | - | V | 0,2 |  | - |  |
| Проезд № 14 от ул. А. Айсина, д. 66 на ул. Полевая | - | V | 0,2 |  | - |  |
| Проезд № 15 от ул. А. Айсина, д. 94 на ул. Полевая | - | V | 0,19 |  | - |  |
| Проезд № 16 от ул. А. Айсина, д. 100 на ул. Полевая | - | V | 0,175 |  | - |  |
| Проезд № 17 от ул. А. Айсина, д. 112 на ул. Полевая. | - | V | 0,17 |  | - |  |
| Проезд № 18 от ул. Октябрьская, д. 10. на ул. Советская, д. 9 | - | V | 0,19 |  | - |  |
| Проезд № 19 от ул. Октябрьская, д. 14. на ул. Советская, д. 15 | - | V | 0,185 |  | - |  |
| Проезд № 20 от ул. Октябрьская, д. 18Г. на ул. Советская, д. 23 | - | V | 0,165 |  | - |  |
| Проезд № 21 от ул. Октябрьская, д. 20. на ул. Советская, д. 25 | - | V | 0,165 |  | - |  |
| Проезд № 22от ул. Октябрьская, д.18Б. на ул. Советская, д. 31 | - | V | 0,16 |  | - |  |
| Проезд № 23 от ул. Урожайная, д. 40 на ул. Юности, д. 10 | - | V | 0,18 |  | - |  |
| Проезд № 24 от ул. Урожайная, д. 50 на ул. Юности, д. 12 | - | V | 0,18 |  | - |  |
| Проезд № 25 от ул. Урожайная, д. 54 на ул. Юности, д. 12 | - | V | 0,22 |  | - |  |
| Проезд № 26 от трассы федерального значения Уразовка-Салганы съезд на ул. Юности, вдоль парка | - | V | 0,4 |  | - |  |
| Проезд № 27 от трассы федерального значения Уразовка-Салганы съезд на ул. Юности, к домам № 10-12 | - | V | 0,36 |  | - |  |
| Проезд № 28 между д. 2 и д. 6 ул. Советская | - | V | 0,12 |  | - |  |
| Ул. Советская | - | V | 2,357 |  | 2,357 |  |
| Ул. Зеленая | - | V | 0,85 |  | 0,55 |  |
| Пер. Садовый | - | V | 0,340 |  | - |  |
| От ул. Зеленая до ворот кладбищ | - | V | 0,200 |  | - |  |
| Ул. Советская | - | V | 0,775 |  | 0,775 |  |
| Ул. Центральная | - | V | 0,859 |  | 0,859 |  |
| Ул. Тузова | - | V | 0,495 |  | 0,495 |  |
| Ул. Новая | - | V | 0,406 |  | - |  |
| Подъезд к кладбищу от а/д Пошатово-Кечасово-Салганы до ворот кладбища | - | V | 0,640 |  | - |  |
| Ул. Колхозная | - | V | 0,810 |  | - |  |
| Подъезд к кладбищу от дома №1 ул. Колхозная до ворот кладбища | - | V | 0,220 |  | - |  |
| Ул. Овчинникова | - | V | 0,850 |  | - |  |
| Ул. Малкова | - | V | 0,700 |  | - |  |
| Подъезд к кладбищу от а/д Чернуха-Екатериновка | - | V | 0,500 |  | - |  |
| с. Ендовищи, yл. Центральная | - | V | 2,308 |  | 1,865 |  |
| с. Ендовищи, ул. Садовая | - | V | 1,367 |  | 1,367 |  |
| с. Ендовищи, ул. М. Джалиля | - | V | 1,511 |  | 0,955 |  |
| с. Ендовищи, ул. Верхняя | - | V | 0,818 |  | 0,450 |  |
| с. Ендовищи, ул. Водоемная | - | V | 2,320 |  | 0,660 |  |
| с. Ендовищи, ул. Овражная | - | V | 0,844 |  | 0,240 |  |
| с. Ендовищи, ул. Колхозная | - | V | 2,749 |  | 1,567 |  |
| с. Ендовищи, ул. Школьная | - | V | 0,494 |  | 0,494 |  |
| д. Kapгa, ул. Центральная | - | V | 2,554 |  | 1,263 |  |
| д. Kapгa, ул. Колхозная | - | V | 3,260 |  | 2,360 |  |
| д. Kapгa, ул. Параллельная | - | V | 0,717 |  | 0,687 |  |
| д. Трехозерки, ул. Центральная | - | V | 0,588 |  | 0,463 |  |
| д. Трехозерки, ул. Луговая | - | V | 1,360 |  | 1,300 |  |
| д. Трехозерки, ул. Советская | - | V | 0,650 |  | 0,650 |  |
| д. Трехозерки, ул. Х. Фаттахетдинова | - | V | 2,260 |  | 1,000 |  |
| с. Ендовищи, переулок Школьный | - | V | 0,304 |  | 0,304 |  |
| с. Ендовищи, 1-й переулок Центральный | - | V | 0,320 |  | 0,320 |  |
| с. Ендовищи, 2-й переулок Центральный | - | V | 0,318 |  | - |  |
| с. Ендовищи, 3-й переулок Центральный | - | V | 0,159 |  | - |  |
| с. Ендовищи, 4-й переулок Центральный | - | V | 0,089 |  | - |  |
| с. Ендовищи, переулок Водоемный | - | V | 0,380 |  | 0,380 |  |
| с. Ендовищи, 1-й переулок Колхозный | - | V | 0,151 |  | - |  |
| с. Ендовищи, 2-й переулок Колхозный | - | V | 0,214 |  | - |  |
| с. Ендовищи, 3-й переулок Колхозный | - | V | 0,212 |  | - |  |
| д. Карга, 1-й переулок Центральный | - | V | 0,245 |  | 0,245 |  |
| д. Карга, 2-й переулок Центральный | - | V | 0,162 |  | - |  |
| д. Карга, 3-й переулок Центральный | - | V | 0,165 |  | 0,165 |  |
| д. Карга, 4-й переулок Центральный | - | V | 0,197 |  | 0,197 |  |
| д. Карга, 5-й переулок Центральный | - | V | 0,155 |  | 0,155 |  |
| д. Карга, 6-й переулок Центральный | - | V | 0,144 |  | 0,144 |  |
| д. Карга, 1-й переулок Колхозный | - | V | 0,126 |  | 0,126 |  |
| д. Карга, 2-й переулок Колхозный | - | V | 0,088 |  | 0,088 |  |
| д. Карга, 3-й переулок Колхозный | - | V | 0,081 |  | 0,081 |  |
| д. Трехозерки, ул. Колхозная | - | V | 1,139 |  | 1,139 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 306,092 |  | - |  |

Таким образом протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснооктябрьского муниципального округа составляет 306,092 км.

В настоящее время улично-дорожная сеть муниципального округа имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть дорог не имеет капитального покрытия. Недостатком благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрёстках.

Объекты хранения, обслуживания автотранспорта

В Краснооктябрьском муниципальном округе хранение личного автотранспорта индивидуальной жилой застройки осуществляется преимущественно на стоянках придомовых территорий и гаражах.

На территории Краснооктябрьского муниципального округа имеются объекты обслуживания автомобильного транспорта и автозаправочные станции:

- ООО «Ройл» с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 63а;

- Волга-Петролеум / АЗС № 5 607533 с. Большое Рыбушкино, ул. Молодёжная, 123;

- Волга-Петролеум НН, топливная компания, ЗАО, АЗС № 13.

Трубопроводный транспорт

По территории Краснооктябрьского муниципального округа проходит:

- газопровод-отвод «Уразовка», от 2 479 км от магистрального газопровода Ямбург-Тула.

2.3 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов служат артезианские скважины и каптированные родники. Всего на территории Краснооктябрьского муниципального округа в целях водоснабжения используются 1 родник, 12 артскважин и 44 поверхностных водозаборных сооружений. Имеются также индивидуальные источники.

Существующие источники водоснабжения приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Сведения о существующих источниках водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Овечий Овраг | Водозабор |
| 2 | д. Красный Яр | Водозабор |
| 3 | д. Кузьминка | Водозабор |
| 4 | д. Антяровка | Артезианская скважина № 3429 |
|  | д. Антяровка | Артезианская скважина № 3430 |
| 5 | д. Актуково | Водозабор |
| 6 | с. Уразовка | Водозабор |
| 7 | с. Ендовищи, ул. Школьная | Водозабор |
| 8 | с. Ендовищи, ул. Колхозная | Водозабор № 2 |
| 9 | д. Карга, ул. Колхозная | Водозабор |
| 10 | д. Трехозерки, ул. Центральная | Водозабор |
| 11 | с. Сарга, ул. Новая Линия | Водозабор |
| 12 | д. Абрамово, ул. Нагорная | Водозабор |
| 13 | с. Ерпелево, ул. Центральная | Водозабор |
| 14 | д. Дубровка, ул. Полюсная | Водозабор |
| 15 | с. Маресево | Водозабор |
| 16 | д. Ждановка | Водозабор |
| 17 | с. Кечасово | Водозабор |
| 18 | с. Чернуха | Водозабор |
| 19 | д. Мангушево | Водозабор |
| 20 | д. Екатериновка | Водозабор |
| 21 | с. Большое Рыбушкино, ул. Советская | Водозабор |
| 22 | с. Большое Рыбушкино, ул. Пионерская | Водозабор |
| 23 | с. Большое Рыбушкино, ул. Школьная | Водозабор |
| 24 | с. Малое Рыбушкино, ул. Молодежная | Водозабор |
| 25 | с. Малое Рыбушкино, ул. Московская | Водозабор |
| 26 | д. Малая Мажарка | Водозабор |
| 27 | с. Александрово | Водозабор |
| 28 | с. Акулинино | Водозабор |
| 29 | д. Лукьяновка | Водозабор |
| 30 | д. Княжевка | Водозабор |
| 31 | с. Салганы, ул. Коммунальная | Водозабор |
| 32 | с. Салганы, ул. Совхозная | Водозабор |
| 33 | с. Салганы, ул. Новая | Водозабор |
| 34 | с. Салганы, ул. Ленина | Водозабор |
| 35 | с. Федоровка | Водозабор |
| 36 | с. Медяна, ул. Медянская | Водозабор |
| 37 | д. Пошатово, ул. Цветочная, уч. 1 | Водозабор |
| 38 | с. Медяна, ул. Медянская | Артскважина |
| 39 | с. Большое Рыбушкино, ул. Пионерская | Артскважина |
| 40 | с. Медяна, ул. Садовая | Артскважина |
| 41 | с. Ключищи скв. № 1 | Артскважина |
| 42 | с. Ключищи скв. № 2 | Артскважина |
| 43 | с. Чембилей, ул. Советская, уч. 1 | Артскважина |
| 44 | с. Чембилей, ул. Озёрная, уч. 1 | Артскважина |
| 45 | с. Уразовка, ул. Парковая | Артскважина |
| 46 | д. Пошатово, ул. Цветочная, уч. 1 | Артскважина |
| 47 | с. Большая Мажарка, ул. Луговая (родник) | Родник |
| 48 | Вблизи с. Чембилей а/д Работки-Порецкое скважина | Артскважина |

Противопожарное водоснабжение

Пожаротушение Краснооктябрьском муниципальном округе пожаротушение предусматривается из водоемов.

Водоотведение

- Централизованная система канализации имеется в с. Уразовка. Сточные воды от канализованной застройки направляются на биологические очистные сооружения. Ориентировочный расход сточных вод составляет 400 м3/сут. Очищенные стоки поступают в пруд-накопитель.

- Общая протяженность канализационных сетей составляет около 5,814 км.

- В остальных населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует, население пользуется выгребами.

- В с. Уразовка функционируют КОС с 2021 года. Станция биологической очистки сточных вод предназначена для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

- Производительность КОС – 400 м3/сут.

- Существующие КНС представлены в таблице 2.6.

- Таблица 2.6 – Характеристика существующих КНС

| Название КНС | Вид деятельности | Производительность, м3/сут | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС с. Уразовка | перекачка сточных вод и промышленных стоков | 400 | 2021 |

Ливневая канализация

В Краснооктябрьском муниципальном округе ливневая канализация отсутствует. Поверхностный сток сбрасывается в пониженные места рельефа без очистки.

Теплоснабжение

Отпуск тепловой энергии производится от 58 источников тепла.

Список источников теплоснабжения представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Источники теплоснабжения Краснооктябрьского муниципального округа

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Вид топлива | Владелец/форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа, частная) | Протяженность сетей, км | Производительность, выработка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/час | (МВт) |
| МБДОУ «Б. Рыбушкинский детсад №1» | с. М. Рыбушкино, ул. Октябрьская, д. 21 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,013 |
| МБДОУ «Б. Рыбушкинский детсад №1» | с. Б. Рыбушкино, ул. Школьная, д. 27 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,096 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Александровский ДК) | с. Александрово, ул. Северная, д. 107 | Каменный уголь, Переход на газ 2 кв. 2024 г | муниципальная | - | - | 0,308 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Антяровский ДК) | д. Антяровка, ул. Советская, д. 12 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,100 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Салганский ДК) | с. Салганы, ул.1 Мая, д. 8 | Каменный уголь Переход на газ 2 кв. 2024 г | муниципальная | - | - | 0,248 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Ключищенский ДК) | с. Ключищи, ул. Школьная, д. 2а | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,368 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Кечасовский ДК) | с. Кечасово, ул. Советская, д. 93 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,248 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Чернухинский ДК) | д. Чернуха, ул. Центральная, д. 6 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,308 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Китовский ДК) | с. Китово, ул. Центральная, д. 11 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,248 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Каргинский ДК) | д. Карга, ул. Центральная, д. 10 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,154 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Ендовищенский ДК) | с. Ендовищи, ул. Центральная, д. 25 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,100 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Пошатовский ДК) | с. Пошатово, ул. Центральная, д. 5 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,248 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Семеновский ДК) | с. Семеновка, ул. Ленина, д. 52 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,248 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Саргинский ДК) | с. Сарга, ул. Новая Линия, д. 48 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,096 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Ерпелевский СК) | д. Ерпелево, ул. Центральная, д. 24 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,100 |
| ТО «Салганский» | с. Салганы, ул. 1 Мая, д. 7 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,100 |
| ТО «Кечасовский» | с. Кечасово, ул. Советская, д. 16 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,300 |
| ТО «Ендовищенский | с. Ендовищи, ул. Центральная, д. 25 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,020 |
| ТО «Саргинский» | с. Сарга, ул. Центральная, д. 43 | Каменный уголь | муниципальная | - | - | 0,040 |
| МБУ ДО «Центр дополнительного образования Краснооктябрьского района» | с. Уразовка, ул. Парковая, д. 3 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,312 |
| МБОУ «Б. Рыбушкинская СОШ» | с. Б. Рыбушкино, ул. Школьная, д. 1 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,576 |
| МБОУ «Чембилеевская СОШ» | с. Чембилей, ул. Школьная, д. 2г | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,384 |
| МБОУ «Уразовская СОШ» | с. Уразовка, пер. Школьный, д. 7 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,576 |
| МБДОУ «Б. Рыбушкинский детсад №1» | с. М. Рыбушкино, ул. Центральная, д. 45 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,384 |
| МБОУ «Семеновская СОШ» | с. Семеновка, ул. Полевая, д. 17 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,384 |
| МБОУ «Семеновская СОШ» | с. Ендовищи, ул. Школьная, д. 7б | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,384 |
| МАОУ «Салганская СОШ» | с. Салганы, ул.1 Мая, д. 16 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,291 |
| МБДОУ «Уразовский детсад» | с. Уразовка, ул. Рашида Вагапова, д. 9а | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,228 |
| МБДОУ «Уразовский детсад» | с. Медяны, ул. Ленина, д. 80 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,116 |
| МБДОУ «Уразовский детсад» | с. Ключищи, ул. Школьная, д. 4а | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,040 |
| МБДОУ «Салганский детсад» | с. Салганы, ул. Коммунальная, д. 1а | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,547 |
| МБДОУ «Б. Рыбушкинский детсад №1» | с. Б. Рыбушкино, ул. Колхозная, д. 21 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,116 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр», (Уразовский ДК) | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 43 | Природный газ | муниципальная | - | - | 1,520 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Медянский ДК) | с. Медяны, ул. Ленина, д. 66 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,252 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Актуковский ДК) | д. Актуково, ул. Школьная, д. 9а | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,046 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Музей «Рашида») | с. Медяны, ул. Ленина, д. 68б | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,194 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Краеведческий музей | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 47 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,063 |
| МБУК Краснооктябрьского МО НО «Информационно-культурный центр» (Нежилое здание) | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 12 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,192 |
| ТО «Большерыбушкинский» | с. Б. Рыбушкино, ул. Колхозная, д. 60 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,116 |
| Администрация округа | с. Уразовка, ул. М. Джалиля, д. 38а | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,011 |
| Администрация округа | ул. Кооперативная, д. 36 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,252 |
| Администрация округа | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 17 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,252 |
| ТО «Уразовский» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 30 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,011 |
| ТО «Чембилеевский» | с. Чембилей, ул. Советская, д. 77 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,016 |
| МБУ ИД «Сельские вести» | с. Уразовка, ул. М. Джалиля, д. 29 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,063 |
| МАУ «Муниципальная пожарная охрана» (пождепо с. Б. Рыбушкино) | с. Б. Рыбушкино, ул. Коминтерна, д. 33 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,035 |
| МАУ «Муниципальная пожарная охрана» (пождепо с. Ендовищи) | с. Ендовищи, ул. Центральная, д. 91а | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,023 |
| МАУ «Муниципальная пожарная охрана» (пождепо с. Пошатово) | с. Пошатово, ул. Коммунистическая, д. 68б | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,010 |
| МАУ «Муниципальная пожарная охрана"» (пождепо д. Михайловка) | д. Михайловка, ул. Центральная, д. 60 | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,116 |
| МАУ «Муниципальная пожарная охрана» (пождепо с. Маресево) | с. Маресево, ул. Центральная, д. 3А | Природный газ | муниципальная | - | - | 0,030 |

Газоснабжение

В настоящее время газифицировано природным газом с. Большое Рыбушкино, с. Малое Рыбушкино, с. Ендовищи д. Трехозерки, с. Ключищи, Маресево, д. Ждановка, с. Медяна, д. Пошатово, с. Салганы, с. Китово, с. Семеновка, с. Уразовка, д. Актуково, д. Антяровка, д. Красный Яр, д. Кузьминка, д. Овечий Овраг, с. Чембилей, с. Сарга, с. Ерпелево, д. Абрамово, д. Дубровка, 
д. Михайловка.

По территории Краснооктябрьского муниципального округа проходит магистральный газопровод-отвод. Газоснабжение Краснооктябрьского муниципального округа осуществляется природным газом, транспортируемым по магистральному газопроводу к распределительной станции ГРС «Уразовка». От ГРС газ с помощью межпоселкового газопровода поступает по газопроводам высокого давления I и II категории к существующим ГРПБ и ГРПШ вблизи сел и деревень, а от них потребителям по газопроводам среднего и низкого давления.

Электроснабжение

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100% территории Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области.

Потребителями электроэнергии являются промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, транспорт, магистральные газопроводы, сельскохозяйственное производство.

Электроснабжение потребителей Краснооктябрьского муниципального округа осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной Нижегородской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Средней Волги.

По территории Краснооктябрьского муниципального округа с ПС «Сергач» на ПС «Сеченово-220» проходит транзитная линия электропередач ЛЭП 220 кВ и транзитная ЛЭП 220 кВ ПС Б. Болдино - ПС Сеченово.

Таблица 2.8 - Понизительные подстанции Краснооктябрьского муниципального округа

| № п/п | Название подстанции | Уровни напряжений, кВт | Год строительства | Ведомственная принадлежность | Местоположение | Кол-во и мощность трансформаторов, МВА | Ориентировочная загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Салганы 110/35/10 кВ» | 110/35/10 | 1969 | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжье» | с. Салганы, ул. 1мая, д. 132 | 2х10 | - |
| 2 | ПС «Медяны 110/10 кВ» | 110/10 | 1992 | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжье» | с. Медяны, ул. Новая линия, 78 | 2×2,5 | - |
| 3 | ПС «Кузьминка 110/10 кВ» | 110/10 | 1965 | Филиал «Нижновэнерго» ПАО «РОССЕТИ Центр и Приволжье» | д. Кузминка, ул. Колхозная, 1 | 2×6,3 | - |

Характеристика ТП, расположенных на территории муниципального образования, представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Характеристика трансформаторных пунктов на территории Краснооктябрьского муниципального округа

| № | Наименование ТП | Местоположение, исполнение | Источник питания | Установленная мощность трансформаторов, кВт | Резерв мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП-448 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.25 | - |
|  | КТП-412 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-410 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.25 | - |
|  | КТП-409 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-482 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-421 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-407 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.25 | - |
|  | КТП-408 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-457 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-406 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-475 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.25 | - |
|  | ЗТП-420 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.25 | - |
|  | КТП-429 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-516 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.06 | - |
|  | КТП-1918 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-444 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1938 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-1909 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-487 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-555 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | ЗТП-560 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-557 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-552 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-551 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1923 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-550 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-526 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-1905 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-528 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1973 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1902 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1924 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-527 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-1947 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-525 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-522 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-1937 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.4 | - |
|  | КТП-1954 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.063 | - |
|  | КТП-1926 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | СТП-2023 ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.025 | - |
|  | КТП-1943 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.32 | - |
|  | КТП-2024 Ф-1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.5 | - |
|  | СТП-2032 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.04 | - |
|  | КТП-513 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-523 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-509 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-2018 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-1940 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-418 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-2012 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.4 | - |
|  | КТП-2033 | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.2 | - |
|  | КТП-469 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-464 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-456 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.06 | - |
|  | КТП-458 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-465 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.25 | - |
|  | КТП-471 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-460 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.25 | - |
|  | КТП-481 Ф1004 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.06 | - |
|  | КТП-467 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-447 Ф1004 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-425 Ф1004 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-483 Ф1004 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.25 | - |
|  | КТП-474 Ф1003 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяна | 0.1 | - |
|  | КТП-508 Ф1002 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1921 Ф1002 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.4 | - |
|  | КТП-1903 Ф1002 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1922 Ф1002 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.04 | - |
|  | КТП-1911 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяна | 0.1 | - |
|  | КТП-539 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.25 | - |
|  | КТП-1912 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.32 | - |
|  | КТП-620 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.4 | - |
|  | КТП-1913 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.16 | - |
|  | КТП-544 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.063 | - |
|  | КТП-1953 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.25 | - |
|  | КТП-1955 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.1 | - |
|  | КТП-541 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.1 | - |
|  | КТП-1956 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.4 | - |
|  | КТП-530 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-2025 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-479 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1917 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1916 Ф1004 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.16 | - |
|  | КТП-536 Ф1004 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.1 | - |
|  | КТП-533 Ф1003 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.1 | - |
|  | КТП-1929 Ф1003 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.1 | - |
|  | КТП-426 Ф1003 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.16 | - |
|  | КТП-1946 Ф1003 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.16 | - |
|  | КТП-529 Ф1003 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.1 | - |
|  | КТП-534 Ф1002 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.16 | - |
|  | КТП-1910 Ф1003 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.25 | - |
|  | КТП-547 Ф1003 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.25 | - |
|  | КТП-535 Ф1003 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.25 | - |
|  | КТП-1979 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.4 | - |
|  | КТП-1906 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-520 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-1970 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-513 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-518 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.18 | - |
|  | КТП-1927 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-517 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1995 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-519 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-1949 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.06 | - |
|  | КТП-1931 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-1920 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.06 | - |
|  | КТП-1997 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | МТП-562 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-1982 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1952 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-1930 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.4 | - |
|  | КТП-1980 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.4 | - |
|  | КТП-1941 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-463 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-423 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.25 | - |
|  | КТП-461 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-450 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-454 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-439 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-451 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.06 | - |
|  | КТП-441 Ф1003 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-453 Ф1002 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-1965 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-1908 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-473 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.06 | - |
|  | КТП-515 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-472 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-428 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.4 | - |
|  | КТП-504 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-501 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-537 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-1915 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-411 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.4 | - |
|  | КТП-548 Ф1006 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.06 | - |
|  | КТП-2013 Ф1002 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.4 | - |
|  | КТП-1999 Ф1002 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-1969 Ф1002 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1998 Ф1002 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-549 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-546 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1925 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-538 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.16 | - |
|  | КТП-1958 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.16 | - |
|  | КТП-1944 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.25 | - |
|  | КТП-556 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1991 Ф1001 ПС Медяна | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.06 | - |
|  | КТП-553 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1972 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-524 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-432 Ф1005 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-402 Ф1005 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-417 Ф1005 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-401 Ф1005 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-1962 Ф1005 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.4 | - |
|  | КТП-1963 Ф1005 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-2021 Ф1005 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-403 Ф1005 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-561 Ф1004 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-1968 Ф1005 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.063 | - |
|  | КТП-484 Ф1004 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-1928 Ф1002 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.63 | - |
|  | КТП-1993 Ф1002 ПС Медяны | Краснооктябрьский МО | ПС Медяны | 0.16 | - |
|  | КТП-1971 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-510 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.06 | - |
|  | КТП-558 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.18 | - |
|  | КТП-521 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-512 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-511 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-500 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.4 | - |
|  | КТП-506 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-505 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.25 | - |
|  | КТП-1966 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.1 | - |
|  | КТП-1904 Ф1001 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.32 | - |
|  | КТП-404 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-1993 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-419 Ф1001 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.063 | - |
|  | КТП-1974 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.06 | - |
|  | КТП-2000 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1907 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-1996 Ф1005 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.4 | - |
|  | КТП-569 Ф1004 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.32 | - |
|  | КТП-2001 Ф1004 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-2030 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.32 | - |
|  | КТП-2002 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.18 | - |
|  | КТП-405 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-543 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-437 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-1942 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.4 | - |
|  | КТП-436 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-470 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-442 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-434 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-433 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-440 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-1914 Ф1003 ПС Кузьминка | Краснооктябрьский МО | ПС Кузьминка | 0.16 | - |
|  | КТП-445 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-476 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.1 | - |
|  | КТП-1945 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |
|  | КТП-446 Ф1002 ПС Салганы | Краснооктябрьский МО | ПС Салганы | 0.16 | - |

Общая протяженность ЛЭП в границах Краснооктябрьского муниципального округа составляет:

- ЛЭП 220 кВ – 80,350 км;

- ЛЭП 110 кВ – 59,034 км;

- ЛЭП 35 кВ – 15,335 км.

Связь

В настоящее время на территории Краснооктябрьского муниципального округа востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная телефонная связь, сотовая связь, Internet (телематические услуги связи), телевизионное вещание.

Мобильная связь представлена всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области. Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги передачи данных. Мобильная связь осуществляется с применением вышек сотовой связи.

2.4 Объекты специального назначения

Территории ритуального значения

На территории Краснооктябрьского муниципального округа расположено 41 кладбище, общей площадью 165,42 га:

- д. Овечий Овраг, ул. Хуторская, земельный участок 1/1, 11,36 га;

- с. Уразовка, ул. Кооперативная, земельный участок 1/1, 7,67 га;

- д. Антяровка, ул. Кооперативная, земельный участок 59, 7,66 га;

- д. Кадомка, ул. Нагорная, земельный участок 1/1, 4,18 га;

- д. Красный Яр, ул. Советская, земельный участок 1/1, 2,01 га;

- д. Актуково, ул Школьная, уч 1/1, 8,39 га;

- с. Малое Рыбушкино, 6,94 га;

- с. Б. Рыбушкино, 9,35 га;

- юго-западная окраина с. Ендовищи, 12,06 га;

- юго-восточная окраина д. Карга, 8,64 га;

- северо-западная окраина д. Карга, 2,48 га;

- юго-западной окраины села Чернуха, 0,87 га;

- в 100 метрах на юго-запад от дома 5 по улице Зелёная с. Кечасово, 1,11 га;

- с. Ключищи, 17,27 га;

- Маресево село, Д.С. Карманова улица, земельный участок 1/1, 0,69 га;

- село Медяна, улица Медянская, земельный участок 1/1, 14,36 га;

- д. Пошатово, 7,78 га;

- в 50 метрах от северо-западной границы села Салганы, 1,87 га;

- в 90 метрах от юго-западной окраины села Федоровка, 0,51 га;

- юго-восточная окраина села Акулинино, 0,39 га;

- в 70 метрах от северо-восточной границы деревни Лукьяновка, 0,14 га;

- южная окраина с. Ерпелево, 0,58 га;

- с. Сарга, ул Центральная, земельный участок 1/1, 0,71 га;

- д. Дубровка, 7,01 га;

- с. Семеновка, 10,49 га;

- с. Чембилей, ул. Целинная, земельный участок 1/1, 13,19 га;

- юго-восточная окраина села Большая Мажарка, 0,73 га;

- Мангушево, улица Колхозная, земельный участок 2, 0,43 га;

- с. Малое Рыбушкино, 0,31 га;

- юго-западная окраина д. Трехозерки, 4,35 га;

- деревня Абрамово, улица Нагорная, земельный участок 1/1, 0,43 га;

- с. Александрово, ул. Северная, земельный участок 1/1, 0,55;

- в 2 км от северо–западной границы села Ключищи, 1,69 га;

- северо-восточнее с. Китово, 0,79 га;

- юго-восточнее д. Михайловка, 0,69 га;

- восточнее д. Екатериновка, 0,65 га;

- юго-западнее д. Княжевка, 0,33 га;

- в 2,5 км от с. Ерпелево, 0,4 га;

- д. Орловка, 1,89 га;

- д. Родионовка, 0,38 га;

- д. Лизинка, 0,26 га.

Объекты размещения отходов

На территории Краснооктябрьского муниципального округа отсутствуют полигоны ТБО.

Раздел разработан в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (утв. Постановлением правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 года № 843 с изм. от 2 мая 2023 г. № 368).

Краснооктябрьский муниципальный округ входит в зону обслуживания Сергачского кластера (Зона деятельности №8, обслуживается ООО «АГЖО-Сергач»). Отходы Краснооктябрьского муниципального округа направляются для обработки и захоронения на межмуниципальном полигоне с мусоросортировочным комплексом Сергачского муниципального округа (ООО «АГЖО-Сергач»).

Объекты утилизации, обезвреживания биологических отходов

На территории Краснооктябрьского муниципального округа расположены 6 сибиреязвенных скотомогильников:

- сибиреязвенный скотомогильник С-04-25/229 с. Сарга;

- сибиреязвенный скотомогильник С-03-25/228 с. Александрово;

- сибиреязвенный скотомогильник С-05-25/230 с. Кечасово;

- сибиреязвенный скотомогильник С-06-25/231 с. Китово;

- сибиреязвенный скотомогильник С-02-25/227 с. Ключищи;

- сибиреязвенный скотомогильник С-03-25/228 с. Ендовищи.

2.5 Размещение объектов в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Краснооктябрьского муниципального округа расположено 14 пожарных частей.

Таблица 2.10 – Пожарные депо/части Краснооктябрьского муниципального округа

| Наименование объекта | Адрес объекта | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа, частная) | Год ввода, состояние (% износа) | Численность личного состава, кол-во машин и состав спецтехники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарное депо | д. Пошатово, ул. Коммунистическая, д. 68Б | Муниципальная (окружная) | 1985г., износ 100 %- | 3 чел., 1 машина (ГАЗ3309АЦ30) |
| Пожарное депо | с. Александрово, ул. Северная, д. 108 | Муниципальная (окружная) | - | 4 чел., 1 машина (ЗИЛ 131-АЦ-405А) |
| Пожарное депо | с. Кечасово, ул. Зеленая, д. 4А | Муниципальная (окружная) | - | 4 чел., 2 машины (АЦ-30 (66) АЦП-8/6-40 |
| Пожарное депо | Ключищи, ул. Советская, д. 2В | Муниципальная (окружная) | 2014, износ 50% | 4 чел., 1 машина (АЦ-40 ЗИЛ 131) |
| Пожарное депо | с. Маресево, ул. Центральная, д. 2А | Муниципальная (окружная) | - | 4 чел., 2 машины (АЦ-40 ЗИЛ 131, Ураз АЦП-8/6-40) |
| Пожарное депо | д. Михайловка, ул. Центральная, д. 91А | Муниципальная (окружная) | 1985 г., износ 100 % | 4 чел., 1 машина (ЗИЛ 130 АЦ 40)) |
| Пожарное депо | с. Ендовищи, ул. Центральная, д. 91А | Муниципальная (окружная) | 1985г., износ 100% | 4 чел., 1 машина (8т 311М ЗИЛ 131, АЦ -40 (130) |
| Пожарное депо | д. Овечий Овраг, ул. Колхозная, д.1В | Муниципальная (окружная) | - | 3 чел., 1 машина (ГАЗ 5312 АЦ-30) |
| Пожарное депо | с. Семеновка, ул. Советская, д. 72 | Муниципальная (окружная) | 1983 г, износ 100 % | 4 чел., 1 машина (АЦ-40 ЗИЛ 131) |
| Пожарное депо | с. Медяна, ул. Новая Линия, д. 26а | Муниципальная (окружная) | - | 4 чел., 1 машина (АЦ-40 ЗИЛ 131) |
| Пожарное депо | с. Чембилей, ул. Школьная, д. 2Д | Муниципальная (окружная) | 2019г, износ 80% | 4 чел., 1 машина (АЦ-40 ЗИЛ 131) |
| Пожарная часть 142 ПСЧ | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 59А | Федеральная | - г. износ 50% | 44 чел. 3 ед. техники |
| 192 ПСЧ | с. Салганы, ул. Новая, д. 6 | Региональная | - г. износ 70 % | 18 чел. 2 ед. техники |
| 191 ПСЧ | с. Большое Рыбушкино, ул. Коминтерна, д. 33 | Региональная | 2023 г. износ 0% | 32 чел. 2 ед. техники |

Расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях – не более 20 минут.

ГЛАВА 3 – Территории объектов культурного наследия

На территории Краснооктябрьского муниципального округа расположено 9 объектов культурного наследия (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа

| № | Наименование | Датировка | Местоположение | Категория историко-культурного значения | Вид ОКН | Основание постановки на госохрану, акт об утверждении границ зон охраны ОКН | Наличие и размеры защитной зоны ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Духовный татарский центр «Медяна» | Середина XVIII века, 1840-е гг. -1937 гг. | с. Медяна | Р | Достопримечательное место | Постановление Правительства Нижегородской области "Об отнесении духовного татарского центра села Медяна Краснооктябрьского района к объектам культурного наследия регионального значения - достопримечательному месту "Духовный татарский центр "Медяна" и о включении его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ территорий данного объекта культурного наследия и расположенных на ней памятных мест, режима использования земель и градостроительного регламента территории объекта культурного наследия" от 13.03.2009 № 115 (далее - 115) | Не установлена |
| 2 | Памятное место захоронения видных деятелей мусульманского духовенства | середина XVIII в., 1840–е гг. – 1937 г. | с. Медяна | Р | Памятник | 115 | Не установлена |
| 3 | Памятное место расположения утраченной до 1860 г. первой соборной мечети и мектебе | Середина XVIII века, 1840-е гг. -1937 гг. | с. Медяна | Р | Достопримечательное место | 115 | Не установлена |
| 4 | Памятное место расположения утраченной Первой соборной мечети "Ахметзяна" | Середина XVIII века, 1840-е гг. -1937 гг. | с. Медяна | Р | Достопримечательное место | 115 | Не установлена |
| 5 | Памятное место расположения утраченной Пятой соборной мечети "Фатех" с сохранившимся домом, в котором жил с 1890 по 1937 гг. Фатех Кабирович Вахитов (Фатех-мулла) | Середина XVIII века, 1840-е гг. -1937 гг. | с. Медяна | Р | Достопримечательное место | 115 | Не установлена |
| 6 | Памятное место расположения утраченной Третьей соборной мечети "Абдарахмана" | Середина XVIII века, 1840-е гг. -1937 гг. | с. Медяна | Р | Достопримечательное место | 115 | Не установлена |
| 7 | Памятное место расположения утраченной Четвертой соборной мечети "Хасян" | Середина XVIII века, 1840-е гг. -1937 гг. | с. Медяна | Р | Достопримечательное место | 115 | Не установлена |
| 8 | Памятное место расположения утраченных Второй соборной мечети "Абдуллы" и мектебе с воссозданной мечетью "Рашида" и монументом Йа-син" | Середина XVIII века, 1840-е гг. -1937 гг. | с. Медяна | Р | Достопримечательное место | 115 | Не установлена |
| 9 | Могила Тузова Василия Ивановича (1904–1969), Героя Советского Союза | 1904–1969 гг. | д. Чернуха | Р | Памятник | - | Не установлена |

Таблица 3.2 - Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа

| № п/п | Наименование выявленного ОКН | Датировка | Категория | Акт о постановке на госохрану | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадомка. Поселение | эпоха бронзы | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | Краснооктябрьский муниципальный округ |
| 2 | Лукьяновка. Поселение | эпоха бронзы | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | Краснооктябрьский муниципальный округ |
| 3 | Одиночный курган Чембилей | эпоха бронзы | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | Краснооктябрьский муниципальный округ |
| 4 | Пошатово. Поселение 1 | эпоха бронзы | Выявленный объект культурного наследия | Приказ Управления от 24.05.2022 №196 | Краснооктябрьский муниципальный округ |

Ограничения использования земельных участков, связанных с сохранением объектов археологического наследия

В соответствии со ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ (далее – хозяйственных работ) обязаны:

1. В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов археологического наследия (далее – объект культурного (археологического) наследия) пользователи (собственники) земельных участков хозяйственные работы проводят при следующих условиях:

- соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73 – ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект культурного (археологического) наследия;

- разработки в составе проектной документации раздела об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия;

- получения по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия, заключения историко-культурной экспертизы и предоставления заключения совместно с указанной документацией в управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) на согласование;

- реализации согласованной Управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

2. На земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, строительные и иные работы проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного (археологического) наследия, согласованных с Управлением.

3. На землях, подлежащих воздействию хозяйственных работ, в случае если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, заказчик работ до начала хозяйственных работ обязан:

3.1. Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию хозяйственных работ, путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

3.2. Представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию хозяйственных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка);

3.3. В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию хозяйственных работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ:

- обеспечить реализацию согласованной Управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Информация об ограничениях, связанных с сохранением объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, не являющихся объектами археологического наследия и достопримечательными местами

Порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия определен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), предусматривает получение в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) задания и разрешения на проведение указанных работ, разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе и согласованию Управлением, а  также осуществление технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

В ситуации проведения работ в границах территории объекта культурного наследия необходимо обеспечить соблюдение режима использования данной территории, а также требований ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, предусматривающих запрет строительства объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия. На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, непротиворечащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. При осуществлении работ в границах территорий объектов культурного наследия и на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, необходимо обеспечить сохранность указанных объектов культурного наследия согласно требованиям ст. 30, 36, 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ путем разработки соответствующего раздела, включающего оценку воздействия проектируемых работ на объекты культурного наследия и меры по обеспечению их сохранности, получения по данному разделу положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, согласования Управления и реализации мероприятий, предусмотренных данным разделом.

Информация о режиме использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границе территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Духовный татарский центр" Медяна», утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 13 марта 2009 г. № 115.

1. Осуществление хозяйственной деятельности, проектирования и строительства на территории достопримечательного места с учетом сохранения исторических облика и планировочной структуры села (индивидуальная усадебная жилая застройка, трассировка улиц Советской, Медянской, Ленина, русла реки Медяна).

2. Запрещение проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территориях памятных мест, за исключением работ по их сохранению и мемориализации, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия – достопримечательного места "Духовный татарский центр "Медяна" и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Обеспечение согласования проектной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территориях памятных мест с государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

4. Обеспечение проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

5. Запрещение прокладки инженерных коммуникаций надземным способом.

ГЛАВА 4 – Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения

На территории Краснооктябрьского муниципального округа расположено 3 памятника природы регионального значения (характеристики приведены в таблицах 4.1 - 4.3).

Таблица 4.1 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, (охранная зона га) |  | Категория | Адрес | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |  |
| 1 | Степные участки по р. Субой | 297,5 (-) | 297,5 (-) | памятник природы | Нижегородская область, Краснооктябрьский район, от районного центра с. Уразовка на юго-восток в 4 км, между д. Красный Яр и с. Ендовищи. | Решение исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 20.10.1965 № 915. Паспорт утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 01.11.2012 № 774. |

Значение памятника природы:

А. Региональное.

Б. 1. Охрана генофонда (редкие виды животных и растений).

2. Охрана ценофонда (типичные биоценозы луговых степей).

3. Научное (зоологическое, ботаническое, ландшафтоведческое).

4. Почвозащитное.

5. Эстетическое.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы

На всей территории памятника природы запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- строительство;

- прокладывание коммуникаций;

- распашка земель;

- использование участков для садоводства и огородничества;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- все виды мелиоративных работ, изменение гидрологического режима территории;

- добыча любых полезных ископаемых, геологоразведочные изыскания;

- заготовка лекарственных и декоративных растений;

- проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- весенняя и летне-осенняя охота до 30 сентября;

- облесение территории;

- размещение летних лагерей скота;

- чрезмерная пастбищная нагрузка: пастбищная нагрузка не должна превышать 0,4 условные головы крупного рогатого скота на 1 га;

- выжигание сухой травянистой растительности (палы);

- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

На всей территории памятника природы разрешаются:

- умеренный выпас скота (не более 0,4 условной головы крупного рогатого скота на 1 га);

- сенокошение (допускается одно выкашивание в течение года не более чем на 25% площади памятника природы);

- ремонт и работы по обеспечению функционирования существующих сооружений и коммуникаций по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- сбор грибов и ягод;

- охота в осенне-зимний период;

- научные исследования.

Таблица 4.2 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, (охранная зона, га) |  | Категория | Местоположение | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |  |
| 2 | Степные участки по склонам правого берега р. Пица | 781,2 (-) | 111,9 (-) | памятник природы | Нижегородская область, Краснооктябрьский и Сергачский муниципальные округа, от г. Сергач на юго-запад в 9 км, от с. Шубино на юго-запад в 2 км, от с. Чуфарово на восток 1 км (Сергачский муниципальный округ), от с. Уразовка на запад в 10 км, от д. Карга на север в 0,5 км (Краснооктябрьский муниципальный округ). | Решение исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 20.10.1965 № 915. Паспорт утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 01.11.2012 № 774. |

Значение памятника природы:

А. Региональное.

Б. 1. Охрана генофонда (редкие виды животных и растений).

2. Охрана ценофонда (типичные биоценозы луговых степей).

3. Научное (зоологическое, ботаническое, ландшафтоведческое).

4. Почвозащитное.

5. Эстетическое.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы

На территории памятника природы запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- строительство;

- прокладывание коммуникаций;

- распашка земель;

- использование участков для садоводства и огородничества;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- все виды мелиоративных работ, изменение гидрологического режима территории;

- добыча любых полезных ископаемых, геологоразведочные изыскания;

- заготовка лекарственных и декоративных растений;

- проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- весенняя и летне-осенняя охота до 30 сентября;

- облесение территории;

- размещение летних лагерей скота;

- чрезмерная пастбищная нагрузка: пастбищная нагрузка не должна превышать 0,4 условные головы крупного рогатого скота на 1 га;

- выжигание сухой травянистой растительности (палы);

- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

На территории памятника природы разрешаются:

- умеренный выпас скота (не более 0,4 условной головы крупного рогатого скота на 1 га);

- сенокошение (допускается одно выкашивание в течение года не более чем на 25% площади памятника природы);

- ремонт и работы по обеспечению функционирования существующих сооружений и коммуникаций по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- сбор грибов и ягод;

- охота в осенне-зимний период;

- научные исследования.

Таблица 4.3 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, (охранная зона, га) |  | Категория | Местоположение | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |  |
| 3 | «Уразовский государственный биологический (охотничий) заказник» | 4500 (-) | 4500 (-) | заказник | Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный округ, в низовьях реки Пьяны, на правом ее берегу, к западу от с. Уразовка | Решение исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 26.11.1984 № 530. Положение утверждено этим же решением. |

Перечень мер, необходимых для сохранения заказника

На территории заказника запрещаются:

- охота и отлов охотничье-промысловых животных;

- уничтожение любых животных, кроме вредителей;

- нахождение с собаками, капканами и другими орудиями лова без разрешения госохотинспекции;

- использование ядохимикатов;

- выжигание растительности, устройство палов;

- распашка степных участков и чрезмерный выпас скота на них;

- облесение степных склонов при отсутствии образования оврагов;

- отвод новых территорий под строительство;

- проезд личного автомототранспорта с личными целями по внутренним дорогам, за исключением дорог общего пользования;

- посещение туристами охотничьих угодий, кроме специально отведенных трасс;

- остановка туристов и устройство костров в не отведенных для этой цели местах.

Также на территории Краснооктябрьского муниципального округа планируются к утверждению шесть памятников природы и территория охраняемого ландшафта:

- Памятник природы регионального значения «Озеро в д. Трехозерье»;

- Памятник природы регионального значения «Родник у д. Кузьминка»;

- Памятник природы регионального значения «Степной участок около с. Ключищи»;

- Памятник природы регионального значения «Степной участок коло с. Уразовка и д. Актуково»;

- Памятник природы регионального значения «Степной участок Урочище Иске»;

- Территория охраняемого ландшафта «Пойма р. Суры между с. Медяна и с. Ратово и территория предотлетного скопления серых журавлей у с. Рыбушкино, Петряксы, Болтинка»;

- Памятник природы регионального значения «Урочище Аист близ с. Китово».

В случаях деградации насаждений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в их охранных зонах и на зарезервированных территориях в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам проведение лесохозяйственных мероприятий, в том числе работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

В лесных культурах, расположенных на ООПТ, в насаждениях охранных зон и на зарезервированных для создания ООПТ участках лесного фонда допускается проведение следующих видов рубок ухода: осветление, прочистка, прореживание. Запрещается проведение рубок ухода в период гнездования птиц - с 1 апреля по 20 июля (включительно), если иные сроки не оговорены в паспортах (положениях) об ООПТ или не согласованы с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

На проектируемых особо охраняемых природных территориях вводятся следующие ограничения хозяйственной деятельности:

- до оформления и утверждения в установленном порядке паспортов (положений) на территории, указанные в приложении 2 к распоряжению Правительства Нижегородской области от 10 августа 2006 года № 591-р «Об особо охраняемых территориях», проведение работ, связанных со строительством, мелиорацией, прокладкой новых коммуникаций и дорог, добычей полезных ископаемых в пределах данных территорий осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- на территории проектируемых памятников природы и особо защитных участков проектируемых заказников рубки главного и промежуточного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством, кроме случаев, указанных в пункте 7 настоящего распоряжения;

- на территории охранных зон проектируемых памятников природы рубки главного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством;

- рубки промежуточного пользования назначаются лесоустройством и проводятся на основании проекта организации и ведения лесного хозяйства, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- на проектируемых территориях охраняемого ландшафта и территориях проектируемых комплексных заказников, не входящих в состав особо защитных участков заказников, специальные ограничения лесохозяйственной деятельности не вводятся;

На особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах и на зарезервированных участках лесного фонда разрешается проведение мероприятий по тушению пожаров. Проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в проекты организации и ведения лесного хозяйства лесхозов Нижегородской области, допускается по согласованию с департаментом лесного хозяйства Нижегородской области и с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

ГЛАВА 5 – Месторождения и проявления полезных ископаемых. Лицензионные участки недр

На территории Краснооктябрьского муниципального отсутствуют месторождения и проявления полезных ископаемых.

В соответствии ст. 25 закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 для обеспечения строительства объектов капитального строительства за границами населенных пунктов в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, подготовку, утверждение и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специальных карт (схем) с использованием единой электронной картографической основы, создаваемой в соответствии с законодательством о геодезии и картографии. На специальных картах (схемах) в отношении земель, земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, отображаются месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, а также границы участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода.

ГЛАВА 6 – Экологическое состояние территории. Зоны с особыми условиями использования территории

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:

−	соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

−	обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

−	научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

−	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

−	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

−	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

−	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

−	Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

−	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

−	СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;

−	СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

−	Федеральный закон от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

−	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

−	Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

−	Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;

−	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

−	Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ «О недрах»;

− Постановление Правительства Нижегородской области от 18.11.2019 № 843 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области».

Производственную деятельность необходимо осуществлять с учетом требований постановления Правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач», а также постановления Правительства Нижегородской области от 10.06.2008 №231 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в Нижегородской области».

При подготовке главы, в том числе использованы следующие материалы:

− Доклад «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2022 году», подготовленный Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области;

6.1 Экологическое состояние территории (сведения о характере загрязнения окружающей среды)

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Одними из основных факторов, воздействующих на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от различных источников.

Негативное воздействие на состояние атмосферы в Краснооктябрьском муниципальном округе оказывают котельные, автозаправочные станции, производственная база, база стройматериалов, сельскохозяйственные предприятия, кладбища, скотомогильники, свалки твердых бытовых отходов.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт, количество которого увеличивается с каждым годом. Одним из факторов, влияющих на загрязнение воздушного бассейна, является состояние автодорог, в том числе их озеленение, своевременный ремонт дорожного покрытия, полив в летнее время.

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха являются предприятия по производству тепловой энергии, строительных материалов, валовый выброс которых составляет более половины от общего выброса промышленных предприятий.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строительство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового автотранспорта по жилым улицам.

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется:

- установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Поверхностные воды

Влияние на качество воды, особенно на бактериальное и вирусное загрязнение водоемов, оказывает отсутствие или наличие канализационных очистных сооружений (КОС) и степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы. Централизованная система канализации имеется только в с. Уразовка. Сточные воды от канализованной застройки направляются на биологические очистные сооружения, расположенные к северу от села. Очищенные стоки поступают в пруд-накопитель. Санитарно-техническое состояние канализационных сетей и сооружений – неудовлетворительное.

Централизованная канализация в остальных населенных пунктах присутствует в с. Уразовка. В остальных населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует, население пользуется выгребами. В связи с этим возникает риск загрязнения поверхностных и подземных вод, почв неочищенными стоками.

Кроме этого, в Краснооктябрьском муниципальном округе отсутствует ливневая канализация, в связи с чем отвод поверхностного стока на территории жилой застройки осуществляется по рельефу, водоотводными канавами и не представляет общей системы водоотвода.

Как следствие к основным веществам, загрязняющим водоемы, относятся нефтепродукты, поверхностные активные вещества (ПАВ), соединения железа, азота, легкоокисляемые органические вещества, а также микробиологические загрязнения.

Подземные воды

Источником водоснабжения населенных пунктов служат, в основном, каптированные родники. В Краснооктябрьском муниципальном округе центральные сети водоснабжения и канализационные не развиты. Центральное водоснабжение имеется в районном центре Уразовка, его техническое состояние характеризуется как высокой степенью износа водопроводных сетей.

Проведенные анализы качества воды источников централизованного водоснабжения показывают, что качество воды источников в течение ряда последних лет колеблется как по санитарно-химическим, так и микробиологическим показателям. В профилактике охраны подземных вод от загрязнения необходима разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) водоисточников, в которых определяются основные мероприятия с этой целью.

Почвы. Санитарная очистка территории

Основными источниками загрязнения почвы на территории Краснооктябрьского муниципального округа являются автомобильный транспорт, твердые коммунальные отходы (ТКО), а также неочищенные стоки.

Регулярная очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В системе санитарной очистки населенных мест основными проблемами являются: нарушение нормативных расстояний от площадок установки контейнеров до жилого фонда, наличие контейнерных площадок без твердого основания, особенно на территории частной жилой застройки и сельских населенных пунктов; отсутствие системы обработки и дезинфекции контейнеров и транспорта для доставки ТКО к местам размещения и утилизации. Отмечается недостаточная уборка площадок от мусора, контейнеры не дезинфицируются, не моются.

Для предотвращения стихийного размещения отходов вблизи контейнерных площадок в результате переполнения контейнеров необходим регулярный своевременный вывоз ТКО, предотвращающий загрязнение почв на территории населенного пункта. Сроки временного накопления несортированных ТКО определены СанПиН 2.1.7.3550-19.

Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

В соответствии с ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ захоронение отходов допустимо только на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

На территории Краснооктябрьского муниципального округа отсутствуют полигоны размещения твердых коммунальных отходов.

Обращение с биологическими отходами

На территории муниципального округа зарегистрированы шесть сибиреязвенных скотомогильников. В настоящее время скотомогильники законсервированы (таблица 6.1).

Таблица 6.1 – Характеристика скотомогильников, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа

| № | Наименование скотомогильника | Местоположение | Географические координаты | Дата захоронения животных, павших от сибирской язвы | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник С-04-25/229 | с. Сарга (КН ОКС 52:47:1600018:86) | 55 12. 46 98; 045 18. 00 25 | 1926 | I |
| 2 | Скотомогильник С-03-25/228 | с. Александрово (КН ОКС 52:47:1300015:38) | 55 12. 46 98; 045 18. 00 25 | 1948 | I |
| 3 | Скотомогильник С-05-25/230 | с Кечасово (КН ОКС 52:47:0800008:87) | 55 16. 04 23; 045 22. 19 06 | 1937 | I |
| 4 | Скотомогильник С-06-25/231 | с Китово (КН ОКС 52:47:1600018:86) | 55 12. 01 30; 045 28. 02 30 | 1938 | I |
| 5 | Скотомогильник С-02-25/227 | с. Ключищи (КН ОКС 52:47:0900004:274) | 55 20. 38 96; 045 31. 55 78 | 1952 | I |
| 6 | Скотомогильник С-03-25/228 | с. Ендовищи (КН ОКС 52:47:0300013:198) | 55 21. 08 81; 045 30. 53 80 | 1958 | I |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для сибиреязвенных скотомогильников с биологическими камерами ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м, что не соблюдается в настоящее время для биотермической ямы вблизи с. Кечасово и с. Александрово (в СЗЗ расположена жилая застройка, а также земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства).

Вместе с тем в соответствии с п.24 ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона (в том числе СЗЗ), ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости. Санитарно-защитная зона для сибиреязвенного скотомогильника вблизи с. Кечасово и с. Александрово в настоящее время не установлена.

С целью исключения потенциального негативного влияния скотомогильника с. Кечасово и с. Александрово на жилую зону проектом предлагается разработка проекта санитарно-защитной зоны. В соответствии с п.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной.

Также согласно постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу указанного постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных указанным постановлением, в срок не более одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.

6.2 Зоны с особыми условиями использования территорий

В целях защиты жизни и здоровья граждан, безопасной эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства, обеспечения сохранности объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, обеспечения обороны страны и безопасности государства в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).

Таким образом, наличие тех или иных зон определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

В соответствии с п.24 ст.106 ЗК РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

По сведениям ЕГРН согласно ст. 105 ЗК РФ в границах Краснооктябрьского муниципального округа для ряда объектов в настоящее время установлены следующие виды ЗОУИТ:

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона трубопроводов;

- охранная зона линий и сооружений связи;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- санитарно-защитная зона.

На картографических материалах материалов по обоснованию генерального плана указанные ЗОУИТ отображены, как существующие, т.е. установленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

В целях обоснования решений по функциональному зонированию территории, размещению объектов местного значения муниципального округа, установлению границ населенных пунктов в виду наличия на территории проектирования объектов, от которых в соответствии с действующим законодательством могут быть установлены ограничения использования земельных участков на картах материалов по обоснованию генерального плана отражены зоны с особыми условиями использования территорий, возникающие в силу федеральных законов, нормативных требований и стандартов (таблица 6.2).

Таблица 6.2 - Перечень ЗОУИТ, отображенные в материалах по обоснованию генерального плана Краснооктябрьского муниципального округа в соответствии с действующими нормативными требованиями и стандартами, как планируемые ЗОУИТ

| № | Вид ЗОУИТ | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | ст. 65 Водного кодекса РФ |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | ст. 65 Водного кодекса РФ |
| 3 | Санитарно-защитная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» |
| 4 | Придорожные полосы автомобильных дорог | ст. 3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
| 5 | Охранная зона трубопроводов (газопроводов) | Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.) |
| 6 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 7 | Охранная зона тепловых сетей | Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» от 17.08.1992 №197 |

Особые условия использования территорий в границах ЗОУИТ

Охранная зона объектов культурного наследия

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 20.07.1999 №224 для объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснооктябрьский муниципального округа, установлены границы охранных зон согласно приложению 2 Постановления.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 1 сентября 2015 г. № 2328 сведения о местонахождении объекта археологического наследия, графическое изображение, а также сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия не подлежат опубликованию.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В связи с отсутствием сведений об уклоне берега водных объектов, протяженность которых свыше десяти километров, на картах материалов по обоснованию прибрежная защитная полоса для данных водных объектов отображена в размере 50 м.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. (ст. 6 ВК РФ).

Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов Краснооктябрьского муниципального округа приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов Краснооктябрьского муниципального округа

| № | Название водотока | Длина водотока, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Пара | 38 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Р. Большая Медяна | 17 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Малая Медяна | 8 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | р. Медяна | 49 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р. Кострома | 12,7 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | р. Пица | 32 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | р. Пьяна | 436 | 200 | 50 | 20 |
| 8 | р. Сарга | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | р. Сухой Пар | 9,8 | 50 | 50 | 5 |
|  | Прочие водотоки без названия | < 10 | 50 | 50 | 10 |

Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос представлен в таблице 6.4.

Таблица 6.4 - Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега), водоохранная зона | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области осмотра и ремонта транспортных средств, охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осуществление мойки транспортных средств; - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах») Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |

В соответствии с п.16 ст.65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Условием для обеспечения населения качественной питьевой водой является расчет ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».

В настоящее время на территории Краснооктябрьского муниципального округа установлены границы зоны санитарной охраны для водозаборного участка МП КМО НО «Коммунальная служба», расположенного в д. Овечий Овраг Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области, утвержденные Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 30.06.2023 № 319-167/23П/од (реестровый номер 52:47-6.348).

Для источников водоснабжения, расположенных непосредственно на территории муниципального округа, проекты зон санитарной охраны не разработаны, что может стать причиной обеспечения населения некачественной питьевой водой.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1.	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4.	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на проектируемой территории объекты, оказывающие негативное воздействие на атмосферный воздух, относятся к I - V классам опасности, с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 1000 - 50 м соответственно.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222 требуется установление санитарно-защитных зон для следующих объектов (таблица 6.5).

Таблица 6.5 – Перечень существующих объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух Краснооктябрьского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Класс опасности/ориентировочный размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КФХ Хайретдинов И | д. Антяровка | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | ООО Развитие | с. Актуково | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Исхаков | д. Актуково | Рыболовство пресноводное | III класс/300 м |
|  | КФХ Билялова Р | д. Актуково | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | СПК 1-мая | с. Б. Рыбушкино | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | III класс/300 м |
|  | КФХ Хамзин Р | с. Б. Рыбушкино | Выращивание зерновых культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Ахунов | с. Б. Рыбушкино | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Давлятбаев | С. Б. Рыбушкино | Животноводство | III класс/300 м |
|  | КФХ Наст | с. Б. Рыбушкино | Выращивание однолетних культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Билялов Х | с. Б. Рыбушкино | Выращивание однолетних культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Алимов А | с. Б. Рыбушкино | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Абдулкаримов | с. Б. Рыбушкино | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока ( | III класс/300 м |
|  | КФХ Хайретдинов М | с. Б. Рыбушкино | Выращивание зерновых культур | IV класс/100 м |
|  | СПК Пошатовский | с. Пошатово | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | III класс/300 м |
|  | ООО Ендовищенское 1 | с. Ендовищи | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Мусин | с. Ендовищи | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Хусяинов | с. Ендовищи | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Зейнетдинов Р | с. Ендовищи | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | III класс/300 м |
|  | КФХ Даутов | с. Ендовищи | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | III класс/300 м |
|  | ООО Овечий | д. Овечий овраг | Выращивание однолетних культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Абдуллин | д. Карга | Выращивание однолетних культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Абдрахманов | д. Красный яр | Разведение овец и коз | III класс/300 м |
|  | ООО Красная заря | д. Красный яр | Смешанное сельское хозяйство | III класс/300 м |
|  | КФХСетдеков | с. Ключищи | Производство сырого коровьего молока | III класс/300 м |
|  | КФХ Фехретдинова А | с. Медяна | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | III класс/300 м |
|  | КФХ Низаметдинов | с. Медяна | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Минажединов | с. Семеновка | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | III класс/300 м |
|  | КФХ Амиров | с. Семеновка | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др | III класс/300 м |
|  | КФХ Хайретдинов | с. Семеновка | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Жамлиханов | с. Семеновка | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | IV класс/100 м |
|  | КФХ Каюмов | с. Семеновка | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | III класс/300 м |
|  | КФХ Файзуллин | д. Трехозерки | Выращивание зерновых культур | IV класс/100 м |
|  | ООО Зерно | с. Уразовка | Выращивание однолетних культур | IV класс/100 м |
|  | СПК Чернухинский | с. Чернуха | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | III класс/300 м |
|  | ООО Чембилей | с. Чембилей | Смешанное сельское хозяйство | III класс/300 м |
|  | Кладбище | д. Овечий Овраг, ул. Хуторская, земельный участок 1/1 | Ритуальная деятельность | III класс/300 м |
|  | Кладбище | с. Уразовка, ул. Кооперативная, земельный участок 1/1 | Ритуальная деятельность | IV класс/100 м |
|  | Кладбище | д. Антяровка, ул. Кооперативная, земельный участок 59 | Ритуальная деятельность | IV класс/100 м |
|  | Кладбище | д. Кадомка, ул. Нагорная, земельный участок 1/1 | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | д. Красный Яр, ул. Советская, земельный участок 1/1 | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | д. Актуково, ул. Школьная, уч 1/1 | Ритуальная деятельность | IV класс/100 м |
|  | Кладбище | с. Малое Рыбушкино | Ритуальная деятельность | IV класс/100 м |
|  | Кладбище | с. Б. Рыбушкино | Ритуальная деятельность | IV класс/100 м |
|  | Кладбище | юго-западная окраина с. Ендовищи | Ритуальная деятельность | III класс/300 м |
|  | Кладбище | юго-восточная окраина д. Карга | Ритуальная деятельность | IV класс/100 м |
|  | Кладбище | северо-западная окраина д. Карга | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | юго-западной окраины села Чернуха | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | в 100 метрах на юго-запад от дома 5 по улице Зелёная с. Кечасово | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | с. Ключищи | Ритуальная деятельность | III класс/300 м |
|  | Кладбище | Маресево село, Д.С. Карманова улица, земельный участок 1/1 | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | село Медяна, улица Медянская, земельный участок 1/1 | Ритуальная деятельность | III класс/300 м |
|  | Кладбище | д. Пошатово | Ритуальная деятельность | IV класс/100 м |
|  | Кладбище | в 50 метрах от северо-западной границы села Салганы | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | в 90 метрах от юго-западной окраины села Федоровка | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | юго-восточная окраина села Акулинино | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | в 70 метрах от северо-восточной границы деревни Лукьяновка | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | южная окраина с. Ерпелево | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | с. Сарга, ул. Центральная, земельный участок 1/1 | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | д. Дубровка | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | с. Семеновка | Ритуальная деятельность | III класс/300 м |
|  | Кладбище | с. Чембилей, ул. Целинная, земельный участок 1/1 | Ритуальная деятельность | III класс/300 м |
|  | Кладбище | юго-восточная окраина села Большая Мажарка | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | Мангушево, улица Колхозная, земельный участок | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | с. Малое Рыбушкино | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | юго-западная окраина д. Трехозерки | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | деревня Абрамово, улица Нагорная, земельный участок 1/1 | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | с. Александрово, ул. Северная, земельный участок 1/1 | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | в 2 км от северо–западной границы села Ключищи | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | северо-восточнее с. Китово | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | юго-восточнее д. Михайловка | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | восточнее д. Екатериновка | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Кладбище | юго-западнее д. Княжевка | Ритуальная деятельность | V класс/50 м |
|  | Скотомогильник | с. Сарга | Утилизация биологических отходов | I класс/1000 м |
|  | Скотомогильник | с. Александрово | Утилизация биологических отходов | I класс/1000 м |
|  | Скотомогильник | с. Кечасово | Утилизация биологических отходов | I класс/1000 м |
|  | Скотомогильник | с. Китово | Утилизация биологических отходов | I класс/1000 м |
|  | Волга-Петролеум / АЗС №5 | с. Большое Рыбушкино, ул. Молодёжная, 123 | Автозаправочная станция | V класс/50 м |
|  | Волга-Петролеум НН, топливная компания, ЗАО, АЗС № 13 | с. Уразовка | Автозаправочная станция | IV класс/100 м |
|  | ООО «Ройл» | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д.63а; | Автозаправочная станция | IV класс/100 м |
|  | ИП Кучменов Б.А | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 59Г | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | IV класс/100 м |
|  | ИП Юсипов Р.Ш. | село Уразовка ул. Парковая, дом 1 | Производство прочей мебели | IV класс/100 м |
|  | ООО "ТАГЫМ" | с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 1А | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | IV класс/100 м |
|  | ИП Алимов А.Р. | 3 км на юго-восток от н/п | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | I класс/1000 м |
|  | ИП Сабирзянова С.С. | дер. Кузьминка, уч.1 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | I класс/1000 м |
|  | Канализационное очистное сооружение | с. Уразовка | Сбор и обработка сточных вод | V класс/50 м |
|  | Канализационная насосная станция | с. Уразовка | Сбор и последующая транспортировка бытовых, промышленных, дождевых и талых сточных вод к очистным сооружениям | V класс/50 м |
|  | ГРС "Уразовка" | с. Уразовка | Газораспределительная станция | I класс/1000 м |

Таблица 6.6 – Перечень планируемых к размещению объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух Краснооктябрьского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/ размер ориентировочной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые объекты |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 600 куб.м./сут | с. Уразовка | Водоотведение | Порядок установления СЗЗ определен постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу указанного постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных указанным постановлением, в срок не более одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.

В соответствии с п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Охранная зона магистральных трубопроводов

Территорию Краснооктябрьского муниципального округа пересекают магистральные газопроводы (см. п.2.2 Транспортная инфраструктура. Трубопроводный транспорт).

Для исключения возможности повреждения магистрального трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Размеры охранных зон трубопровода определяются Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.) в размере 25 м от оси трубопровода; вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; вокруг компрессорных, газораспределительных станций, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны. Сведения о границах охранных зон магистральных трубопроводов, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа, в настоящее время внесены в ЕГРН как зонах с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992) в охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов;

- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.;

- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранная зона трубопроводов (газопроводов)

На территории Краснооктябрьского муниципального округа расположены распределительные газопроводы высокого и низкого давления.

Для газораспределительных сетей муниципального округа охранные зоны в настоящее время установлены частично.

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода и пр.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Правила действуют на всей территории РФ и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным выше:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны для линий электропередач устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередач – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередач от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 6.9.

Таблица 6.7 - Охранные зоны воздушных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранная зона линий и сооружений связи

В государственном кадастре объектов недвижимости имеются сведения о границах охранных зон линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» в размере 2 м.

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578, на производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится эта линия связи или линия радиофикации. Работы в охранной зоне линии связи или линии радиофикации должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и государственных стандартов.

Охранная зона тепловых сетей

Охранные зоны тепловых сетей на территории муниципального округа в настоящее время не установлены.

В соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки .

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче - смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче - смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Таблица 6.8 – Размеры придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Краснооктябрьского муниципального округа, расположенных за границами населенных пунктов

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги (км) | Размер придорожной полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 ОП МЗ 22Н-2504 | Пошатово-Кечасово-Салганы | IV/V | 25/50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2505 | Подъезд к с. Сарга от а/д Ужовка- Б. Болдино-Салганы | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2506 | Подъезд к с. Акулинино от а/д Ужовка-Б. Болдино-Салганы | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2507 | Подъезд к с. Ерпелево от а/д Ужовка-Б. Болдино-Салганы | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2508 | Подъезд к д. Пошатово от а/д Работки-Порецкое | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2509 | Подъезд к с. Семеновка от а/д Работки-Порецкое | IV/V | 25/50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2510 | Подъезд к д. Красный Яр от а/д Работки-Порецкое | IV/V | 25/50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2513 | Подъезд к д. Актуково от а/д Работки-Порецкое | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2514 | Подъезд к с. Медяна от а/д Работки-Порецкое | IV/V | 25/50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2515 | Подъезд к с. Чембилей от а/д Работки-Порецкое | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2516 | Подъезд к д. Кузьминка от а/д Работки-Порецкое | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2517 | Салганы-Маресево | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2518 | Подъезд к с. Федоровка от а/д Лукоянов-Гагино-Салганы- Уразовка | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2519 | Подъезд к с. Александрово от а/д Лукоянов-Гагино-Салганы- Уразовка | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2520 | Подъезд к с. Салганы от а/д Лукоянов-Гагино-Салганы- Уразовка | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2521 | Подъезд №1 к с. Ключищи от а/д Лукоянов-Гагино-Салганы- Уразовка | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2522 | Подъезд к д. Овечий Овраг от а/д Уразовка-Каменка-Мамешево | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2524 | Подъезд к с. Б. Рыбушкино от а/д Подъезд к с. Мал. Рыбушкино | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2525 | Подъезд к д. Трехозерки от а/д Пошатово-Кечасово-Салганы | IV/V | 25/50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2526 | Подъезд к с. Ендовищи от а/д Пошатово-Кечасово-Салганы | IV/V | 25/50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2527 | Подъезд к д. Карга от а/д Пошатово-Кечасово-Салганы | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2528 | Подъезд к к/х "Уразовский" от а/д Подъезд к с. Уразовка | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2529 | Подъезд к административному центру д. Актуково от а/д Подъезд к д. Актуково | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2530 | Подъезд №2 к с. Ключищи от а/д Подъезд №1 к с. Ключищи | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-2532 | Подъезд к с. Мал. Рыбушкино от а/д Уразовка-Каменка-Мамешево | IV | 50 |
| 22 ОП РЗ 22К-0072 | Лукоянов-Гагино-Салганы- Уразовка | IV | 50 |
| 22 ОП РЗ 22К-0073 | Ужовка-Б. Болдино-Салганы | IV | 50 |
| 22 ОП РЗ 22К-0082 | Уразовка-Каменка-Мамешево | IV | 50 |
| 22 ОП РЗ 22К-0162 | Работки-Порецкое | II, III, IV | 75/50 |
| 22 ОП РЗ 22К-2512 | Подъезд к с. Уразовка от а/д Работки-Порецкое | III | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-3804 | Подъезд к с. Васильевка-с. Болховское-д. Ивановка от а/д Работки- Порецкое | V | 25 |

Таблица 6.9 Размеры придорожных полос планируемых автомобильных дорог федерального значения Краснооктябрьского муниципального округа, расположенных за границами населенных пунктов

| Наименование автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги (км) | Размер придорожной полосы |
| --- | --- | --- |
| Скоростная автомобильная дорога М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, строительство скоростной автомобильной дороги, категория IБ | I | 75 |

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В соответствии со ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Зоны округов санитарной охраны

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.07.2016 № 441 "Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Нижегородской области" на территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:

- строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта;

- строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;

- строительство транзитных автомобильных дорог;

- размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;

- строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации;

- размещение кладбищ и скотомогильников;

- устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;

- массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения);

- использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов;

- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;

- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта регионального и местного значения.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения.

Охранная зона пунктов государственной геодезической сети

В государственном кадастре объектов недвижимости имеются сведения об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа.

Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети устанавливаются в соответствии с Правилами установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037), в соответствии с которыми границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта.

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов;

б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов;

г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов.

Без согласования с территориальным органом запрещается проведение следующих работ:

а) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале которых размещены пункты;

б) капитальный ремонт помещений, в которых размещены гравиметрические пункты.

Рыбохозяйственный заповедные зоны, рыбоохранные зоны

На территории Краснооктябрьского муниципального округа в настоящее время рыбохозяйственный заповедные зоны, рыбоохранные зоны в соответствии с действующим законодательством не установлены.

Зоны затопления и подтопления, рыбохозяйственный заповедные зоны, рыбоохранные зоны

Согласно материалам ПАО «РусГидро», размещенным в открытых источниках, территория Краснооктябрьского муниципального округа частично расположена в границах зоны затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности.

На территории Краснооктябрьского муниципального округа расположена зона затопления: д. Антяровка, Краснооктябрьского муниципального округа, Нижегородской области (р. Пары) паводком 1%.

Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина от 16 августа 2021 года №Пр-1464 в документах территориального планирования и градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются зоны затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 решения об установлении границ зон затопления, подтопления принимаются Федеральным агентством водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Уполномоченным органом в Правительстве Нижегородской области по подготовке предложений о границах зон затопления, подтопления является министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. После установления границ зон затопления, подтопления в порядке, определённом законодательством РФ, они будут отображены в материалах генерального плана.

ГЛАВА 7 – Иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа

### 7.1 Минимальные расстояния до магистральных трубопроводов

В соответствии с пунктом 9 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального округа на основе анализа использования территорий муниципального округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.

Территорию Краснооктябрьского муниципального округа пересекают магистральные газопроводы (см. п.2.2 Транспортная инфраструктура. Трубопроводный транспорт).

В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов должны приниматься минимальные расстояния до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности.

Минимальные расстояния устанавливаются до магистрального трубопровода с целью обеспечения максимальной приближенности объектов, зданий и сооружений, при которой отсутствует риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде.

Нормативные минимальные расстояния от оси магистральных трубопроводов, проходящих по территории Краснооктябрьского муниципального округа представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Нормативные минимальные расстояния до магистральных трубопроводов, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа

| № | Наименование магистрального трубопровода | Диаметр, мм | Размер зоны минимального расстояния до магистрального трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газопровод-отвод Уразовка | 150 | 100 |

Генеральным планом учтены нормативные минимальные расстояния от оси магистральных трубопроводов при принятии планировочных решений, в т.ч. установления функционального зонирования.

Указанные нормативные минимальные расстояния отображены в картографической части материалов по обоснованию генерального плана (карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), как «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера».

Вместе с тем, в соответствии со ст.105 Земельного кодекса РФ зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) включена в перечень зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со ст. 106 ЗК РФ перечень ограничений использования земельных участков в границах ЗОУИТ определяется положением, утверждаемым Правительством РФ. В настоящее время положение в отношении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов не утверждено.

В силу части 21 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

### 7.2 Границы лесных участков Краснооктябрьского муниципального округа

Земли государственного лесного фонда, расположенные на территории Краснооктябрьского муниципального округа, входят в состав Сергачского межрайонного лесничества. Генеральный план разработан с учетом земель государственного лесного фонда, сведения о которых время учтены в ЕГРН.

РАЗДЕЛ IV – Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

ГЛАВА 8 – Демографический прогноз

Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами планирования социально-экономических процессов в целом. В рамках территориального планирования предварительный демографический прогноз необходим для определения перспектив развития территории: производства, жилищного строительства, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования, и т.д.

Для определения перспективной численности населения Краснооктябрьского муниципального округа проведен анализ документов территориального планирования Нижегородской области, анализ прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 г.) (утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.02.2019 г. №59, с изм. от 22.02.2024 № 77), анализ динамики численности населения Краснооктябрьского муниципального округа в период 2014 – 2023 гг.

Схема территориального планирования Нижегородской области в части демографического прогноза констатирует, что в настоящее время население Нижегородской области продолжает уменьшаться. Проведенные расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей по трем сценариям развития (инерционному, стабилизационному, оптимистическому) показали, что на перспективу сокращение общей численности населения Нижегородской области продолжится (таблица 8.1).

Таблица 8.1 - Оценка численности населения Нижегородской области, тыс. чел. (СТП Нижегородской области)

| Дата | Инерционный сценарий | Стабилизационный сценарий | Оптимистический сценарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2016 | 3 260,3 | 3 260,3 | 3 260,3 |
| 01.01.2021 | 3 201,6 | 3 204,1 | 3 206,6 |
| 01.01.2026 | 3 104,8 | 3 113,4 | 3 130,0 |
| 01.01.2031 | 2 974,5 | 3 011,5 | 3 054,7 |
| 01.01.2036 | 2 830,7 | 2 899,4 | 2 983,1 |

Такая же динамика продолжающего снижения общей численности населения принята в прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 г.) (таблица 8.2).

Таблица 8.2 – Численность населения в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 г.)

| Показатель | Варианты | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | оценка | среднесрочный прогноз |  |  | прогноз |  |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. | Базовый | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 173,1 | 3 155,5 | 3 139,2 | 3 064,2 | 3 047,7 |
|  | Целевой | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 174,6 | 3 160,4 | 3 148,3 | 3 112,4 | 3 130,9 |
|  | Стратегический | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 174,6 | 3 160,4 | 3 148,3 | 3 112,4 | 3 130,9 |

Расчет прогнозной численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

H=N×(1+n100)T

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Численность населения существующая принята 8 617 человек.

Коэффициент ежегодного изменения определяется по формуле:

n=NизмN,

где Nизм – изменение численности населения за год;

N – численность населения существующая;

n принят как среднегодовой за 10 лет, исходя из динамики с 2014 года и составляет 
-1,73‰.

Исходя из расчёта прогнозируемая численность населения на период разработки генерального плана 20 лет составит:

H=8 617×(1-1,73100)20=6 080 человек.

В результате расчетов по на основании данных переписи населения прогнозируемая численность населения Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области к 2045 году составит 6 080 человек.

Согласно схеме территориального планирования Нижегородской области, при расчёте прогнозной численности населения выбран оптимистичный сценарий, согласно которому с 2021 до 2036 года численность населения области снизится на 7,49‰ (при этом коэффициент ежегодного изменения за 15 лет составит -0,50‰).

На основании вышеизложенного, с учётом сценария, принятого для Нижегородской области, для Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области предусматривается оптимистичный сценарий, который предполагает сокращение численности населения к 2045 году до 7 519 человек.

ГЛАВА 9 – Планируемые мероприятия развития территории

9.1 Планировочная организация территории муниципального округа

Предложения по организации территории Краснооктябрьского муниципального округа базируются на анализе существующего состояния территории с одной стороны и перспективах её развития с другой.

В основу планировочной организации территории положено следующее:

- обеспечение устойчивых транспортных связей, для чего предусматриваются мероприятий по развитию и совершенствованию автодорожной сети;

- реконструкция ряда существующих местных автодорог и строительство новых;

- установление границ населённых пунктов;

- создание и организация рекреационных зон, зон массового кратковременного отдыха населения;

- организация инженерного обеспечения муниципального округа.

В ходе разработки предложений генерального плана были проработаны вопросы формирования площадок под различные виды градостроительного освоения с учетом предложений СТП Нижегородской области, администрации Краснооктябрьского муниципального округа.

9.2 Производственная сфера

Социально-экономическое развитие Краснооктябрьского муниципального округа, должно быть направлено на:

- создание условий для размещения новых предприятий, развитие предпринимательства;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Промышленность

С целью создания инвестиционной привлекательности территории, а также возможности для создания новых рабочих мест, генеральным планом планируется сохранение существующих промышленных предприятий.

Размещение новых производственных объектов на указанных территориях допустимо с условием соблюдения норм действующего экологического и санитарного законодательства.

Сельское хозяйство

Генеральным планом Краснооктябрьского муниципального округа мероприятия в сфере сельского хозяйства не предусмотрены.

9.3 Жилищное строительство

Проектные предложения разработаны на основании оценки современного состояния территории, анализа ранее принятых в действующем генеральном плане решений по развитию жилой застройки в населенных пунктах Краснооктябрьского муниципального округа, с учетом положений стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, государственных программ, национальных проектов, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.

В условиях повышения стандартов функционального, социального и инфраструктурного обеспечения жилья на первый план выходит вопрос выбора приоритетных площадок в целях развития жилищного строительства. В результате оценки территории муниципального округа выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 2 до 2030 года и на перспективу до 2036 года» необходимо обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м. на человека к 2030 г. и не менее 38 кв.м. к 2036 г. В целях недопущения снижения среднего показателя жилищной обеспеченности в регионе, в генеральном плане Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области, предусмотрены показатели не ниже установленных.

Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 212,54 га (таблица 9.1).

Градостроительная емкость территорий для застройки индивидуальными жилыми домами рассчитана исходя из следующих параметров:

-	средняя площадь участка под дом – 1 200 кв. м.;

- количество участков на 1 га – 8;

- коэффициент проездов и территорий общего пользования – 15%

- обеспеченность жильём на 1 чел, – 50 кв.м.

- средняя суммарная площадь жилых помещений на 1 дом – 150 кв.м.

Градостроительная емкость территорий для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами рассчитана исходя из следующих параметров:

-	средняя площадь участка под дом – 1 500 кв. м.;

- количество участков на 1 га – 7;

- коэффициент проездов и территорий общего пользования – 15%

- обеспеченность жильём на 1 чел, – 30 кв.м.

- средняя площадь жилых помещений в доме, – 2 000 кв.м..

Таблица 9.1. - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в Краснооктябрьском муниципальном округе

| Населенный пункт | Площадь, га | Планируемые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилфонд, кв. м. | Население, чел. |
| д. Дубровка | 2,95 | 3 150 | 63 |
| д. Малая Мажарка | 24,95 | 26 550 | 531 |
| д. Овечий Овраг | 25,69 | 27 300 | 546 |
| д. Пошатово | 5,58 | 5 850 | 117 |
| д. Трехозерки | 3,63 | 3 900 | 78 |
| с. Акулинино | 1,87 | 1 950 | 39 |
| с. Большая Мажарка | 17,15 | 18 300 | 366 |
| с. Ендовищи | 42,59 | 45 300 | 906 |
| с. Ерпелево | 4,36 | 4 650 | 93 |
| д. Актуково | 6,80 | 7 200 | 144 |
| с. Маресево | 9,86 | 10 500 | 210 |
| с. Салганы | 7,89 | 8 400 | 168 |
| с. Сарга | 4,33 | 4 650 | 93 |
| Итого: | 157,65 | 167 700 | 3 354 |

Как видно из таблицы, общая градостроительная емкость территории на расчетный срок генерального плана составляет 167,7 тыс. квадратных метров, тип застройки - индивидуальное жилищное строительство.

Общая численность населения, которая может проживать в построенном жилищном фонде составляет – 3 354 человек.

9.4 Социальная инфраструктура

Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания

В разделе приведен расчет обеспеченности Краснооктябрьского муниципального округа учреждениями обслуживания населения. При расчетах учитывались нормативные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования, утвержденные в Региональных нормативах градостроительного проектирования Нижегородской области (утв. Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 г. № 921) (далее – РНГП НО).

Расчет произведен в разрезе социально-значимых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, объектов ритуального обслуживания (таблица 9.2).

|  | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Существующее положение | 8 726 |
| Расчетный срок | 7 519 |

Таблица 9.2 – Расчет обеспеченности объектами обслуживания Краснооктябрьский муниципального округа

| Объекты обслуживания | Единица измерения | Нормативный показатель |  | Потребность в объектах обслуживания согласно нормативному показателю для существующего населения | Обеспеченность существующими объектами обслуживания | Потребность в объектах обслуживания согласно нормативному показателю для населения на расчетный срок | Обеспеченность объектами обслуживания на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регламентирующий документ | Значение |  |  |  |  |
| Дошкольная образовательная организация | место/1000 чел. | МНГП МО | 35 | 302 | 340 | 276 | Профицит 64 ед. |
| Общеобразовательная организация | учащиеся/1000 чел. | МНГП МО | 100 | 862 | 1 881 | 789 | Профицит 1092 ед. |
| Фельдшерско-акушерские пункты | посещений в смену/1000 чел. | МНГП МО | 18,15 | 156 | 122 | 143 | Дефицит 21 ед. |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения /1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 5 | 43 | 45 | 39 | Профицит 5 ед. |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | место/1000 чел. | МНГП МО | 50 | 431 | 4 482 | 395 | Профицит 4087 ед. |
| Спортивные залы | м2/1000 чел. | МНГП МО | 350 | 3 016 | 1 356 | 2 763 | Дефицит 1407 ед. |
| Плоскостные спортивные сооружения (открытые) | м2/1000 чел. | МНГП МО | 1950 | 16 803 | 18 998 | 15 394 | Профицит 3604 ед. |

В результате проведенных расчетов обеспеченности объектами обслуживания 
Краснооктябрьского муниципального округа с учетом прогнозной численности населения на расчетный срок будет наблюдаться профицит всех объектов социальной инфраструктуры, кроме спортивных залов и объектов здравоохранения.

Строительство предприятий общественного питания, бытового обслуживания и торговли не предусматривается, так как данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная задача органа местного самоуправления - обеспечение благоприятных условий для развития данных видов деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и общественного питания.

Перечень мероприятий по развитию объектов социальной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Нижегородской области (утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.04.2021 №260) на территории Павловского муниципального округа предусмотрено строительство:

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  2 блока с футбольным полем зал бассейнов, универсальный спортивный зал, в соответствии с разработанной ПСД.

Генеральным планом Краснооктябрьского муниципального округа предусматривается:

- Строительство сельского дома культуры на 100 мест, с. Ендовищи ул. Центральная, д. 36А;

- Строительство спортивного зала в с. Уразовка, ул. Кооперативная 40Б.

9.5 Транспортная инфраструктура

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, схемой территориального планирования Нижегородской области на территории Краснооктябрьского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань.

Схемой территориального планирования Нижегородской области на территории Краснооктябрьского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Княжевка от а/д Салганы-Маресево;

- Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0073) Ужовка-Б. Болдино- Салганы;

- Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки-Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830, ликвидация оползневых явлений;

- Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области.

Генеральным планом Краснооктябрьского муниципального округа планируется строительство дорог:

- Строительство автодороги по ул. Мусы Джалиля для подъезда к домам многодетных семей;

- Строительство автодороги по ул. Ясная – ул. Новая Линия для подъезда к жилым домам из фонда переселения.

9.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Расчет водопотребления для Краснооктябрьского муниципального округа проведен на основе принятой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для населённых пунктов с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления.

Расчет расхода воды в сутки наибольшего водопотребления проведен с учетом коэффициента суточной неравномерности (К) принятым 1,1.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя за поливочный сезон принято 60 л/сут. (СП 30.13330.2020).

Количество воды на нужды промышленности в расчете на одного жителя принято 150 л/сут, неучтенные расходы принято в расчете на одного жителя 50 л/сут (СП 30.13330.2020).

Расчет расходов водопотребления представлен в таблице 9.3.

Таблица 9.3 - Расчет расходов водопотребления Краснооктябрьского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во сущ. населения, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 8 617 | 180,00 | 1 551,06 | 77,55 | 232,66 | 517,02 | 45,00 | 2 423,29 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 7 519 | 180,00 | 1 353,42 | 67,67 | 203,01 | 451,14 | 45,00 | 2 120,24 |

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

Генеральным планом Краснооктябрьского муниципального округа предусматривается:

- Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 600 куб.м./сут, с. Уразовка;

- Реконструкция водопроводных сетей с. Уразовка (протяженность – 20 км).

В связи с развитием жилищного строительства в Краснооктябрьском муниципальном округе необходимо учитывать расходы водопотребления с учетом роста населения на планируемых территориях (таблица 9.4).

Таблица 9.4 - Расчет расходов водопотребления на планируемых к застройке территориях Краснооктябрьского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Дубровка | 63 | 180,00 | 11,34 | 0,57 | 1,13 | 3,78 | 27,00 | 43,82 |
| д. Малая Мажарка | 531 | 180,00 | 95,58 | 4,78 | 9,56 | 31,86 | 27,00 | 168,78 |
| д. Овечий Овраг | 546 | 180,00 | 98,28 | 4,91 | 9,83 | 32,76 | 27,00 | 172,78 |
| д. Пошатово | 117 | 180,00 | 21,06 | 1,05 | 2,11 | 7,02 | 27,00 | 58,24 |
| д. Трехозерки | 78 | 180,00 | 14,04 | 0,70 | 1,40 | 4,68 | 27,00 | 47,83 |
| с. Акулинино | 39 | 180,00 | 7,02 | 0,35 | 0,70 | 2,34 | 27,00 | 37,41 |
| с. Большая Мажарка | 252 | 180,00 | 45,36 | 2,27 | 4,54 | 15,12 | 27,00 | 94,28 |
| с. Ендовищи | 915 | 180,00 | 164,70 | 8,24 | 16,47 | 54,90 | 27,00 | 271,31 |
| с. Ерпелево | 93 | 180,00 | 16,74 | 0,84 | 1,67 | 5,58 | 27,00 | 51,83 |
| д. Актуково | 246 | 180,00 | 44,28 | 2,21 | 4,43 | 14,76 | 27,00 | 92,68 |
| с. Маресево | 168 | 180,00 | 30,24 | 1,51 | 3,02 | 10,08 | 27,00 | 71,86 |
| с. Салганы | 93 | 180,00 | 16,74 | 0,84 | 1,67 | 5,58 | 27,00 | 51,83 |
| с. Сарга | 216 | 180,00 | 38,88 | 1,94 | 3,89 | 12,96 | 27,00 | 84,67 |
| Итого: |  |  | 604,26 | 30,21 | 60,43 | 201,42 | 351 | 1 247,32 |

Противопожарное водоснабжение

Расход воды на противопожарное водоснабжение определен в соответствии 
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на расчетный срок представлен в таблице 9.5.

Таблица 9.5 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

| Муниципальное образование | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |  |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 8 617 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 7 519 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |

Перечень мероприятий по развитию системы противопожарного водоснабжения

Для целей пожаротушения также предлагается использование воды из естественных водоемов, которые должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. При отсутствии наружной водопроводной сети необходимо устройство не менее двух пожарных водоемов, в каждом пожарном водоеме должно храниться не менее 50% требуемого объема воды на цели пожаротушения.

Объем пожарных резервуаров и водоемов определяется на следующих этапах рабочего проектирования.

В связи с развитием жилищного строительства в Краснооктябрьском муниципальном округе необходимо учитывать расходы водопотребления на противопожарное водоснабжение с учетом роста населения на планируемых территориях (таблица 9.6).

Таблица 9.6 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на планируемых к застройке территориях Краснооктябрьского муниципального округа

| Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Дубровка | 63 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Малая Мажарка | 531 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Овечий Овраг | 546 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Пошатово | 117,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Трехозерки | 78,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Акулинино | 39,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Большая Мажарка | 252,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Ендовищи | 915,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Ерпелево | 93,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| д. Актуково | 246,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Маресево | 168,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Салганы | 93,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Сарга | 216,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |

Водоотведение

Строительство централизованной системы бытовой канализации предусматривается во всех населенных пунктах.

В соответствии СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы стоков и стоки от промышленности предусмотрены в количестве 10 % от суммарного расхода суточного водоотведения населенного пункта.

Расчет объемов водоотведения Краснооктябрьского муниципального округа на расчетный срок представлен в таблице 9.7.

Таблица 9.7 - Расчет объемов водоотведения Краснооктябрьского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во сущ. населения, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |  |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 8 617 | 180,00 | 1 551,06 | 77,55 | 155,11 | 1 783,72 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Краснооктябрьский муниципальный округ | 7 519 | 180,00 | 1 353,42 | 67,67 | 135,34 | 1 556,43 |

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

В связи с развитием жилищного строительства в Краснооктябрьском муниципальном округе необходимо учитывать расходы водоотведения на планируемых территориях (таблица 9.8).

Таблица 9.8 - Расчет расходов водоотведения на планируемых к застройке территориях Краснооктябрьского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Дубровка | 63 | 180,00 | 11,34 | 0,57 | 1,13 | 13,04 |
| д. Малая Мажарка | 531 | 180,00 | 95,58 | 4,78 | 9,56 | 109,92 |
| д. Овечий Овраг | 546 | 180,00 | 98,28 | 4,91 | 9,83 | 113,02 |
| д. Пошатово | 117 | 180,00 | 21,06 | 1,05 | 2,11 | 24,22 |
| д. Трехозерки | 78 | 180,00 | 14,04 | 0,70 | 1,40 | 16,15 |
| с. Акулинино | 39 | 180,00 | 7,02 | 0,35 | 0,70 | 8,07 |
| с. Большая Мажарка | 252 | 180,00 | 45,36 | 2,27 | 4,54 | 52,16 |
| с. Ендовищи | 915 | 180,00 | 164,70 | 8,24 | 16,47 | 189,41 |
| с. Ерпелево | 93 | 180,00 | 16,74 | 0,84 | 1,67 | 19,25 |
| д. Актуково | 246 | 180,00 | 44,28 | 2,21 | 4,43 | 50,92 |
| с. Маресево | 168 | 180,00 | 30,24 | 1,51 | 3,02 | 34,78 |
| с. Салганы | 93 | 180,00 | 16,74 | 0,84 | 1,67 | 19,25 |
| с. Сарга | 216 | 180,00 | 38,88 | 1,94 | 3,89 | 44,71 |
| Итого: |  |  | 604,26 | 30,21 | 60,43 | 694,9 |

Ливневая канализация

Отвод дождевых и талых вод с территорий производственных объектов предлагается системой лотков в емкости для грязных дождевых вод с дальнейшей их подачей на локальные очистные сооружения. После очистки дождевые воды предлагается направлять в емкость очищенных дождевых стоков и использовать на полив территорий предприятий.

С территории жилых зон генеральным планом предлагается отводить поверхностный сток открытым способом – по лоткам проезжей части улиц через водопропускные сооружения на рельеф.

Питание подземных вод на проектируемой территории происходит за счет атмосферных осадков путем инфильтрации в водоносный горизонт. Разгрузка подземных вод осуществляется в долины рек, оврагов, балок в виде родников или пластовых выходов. Сбор атмосферных осадков нарушит условия питания подземных вод, их естественный режим и может привести к снижению водообильности отдельных маломощных обводненных прослоев.

Учитывая специфичность геолого-гидрогеологических условий в пределах рассматриваемой территории, строительство системы дождевой канализации на территории нецелесообразно по следующим причинам:

- наличие существующей и проектируемой малоэтажной застройки;

- отсутствие интенсивного движения транспорта;

- сбор атмосферных осадков нарушит условия питания подземных вод, их естественный режим и может привести к снижению водообильности отдельных маломощных обводненных прослоев.

С целью снижения загрязненности поверхностного стока генеральным планом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

- организация регулярной уборки территории;

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия.

Теплоснабжение

Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения

Новые магистральные тепловые сети по территории Краснооктябрьского муниципального округа в генеральном плане не предусмотрены.

Газоснабжение

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Нижегородской области (разработанной по договору ОАО «Газпром промгаз» от 29.05.2012 № 6-343/12) территории Краснооктябрьского муниципального округа предусмотрено развитие системы централизованного газоснабжения.

Прогнозируемый объем потребления газа на расчетный срок определен в соответствии СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. предусмотрены в размере 5% от суммарного расхода на жилые дома.

Прогнозируемый объем потребления газа Краснооктябрьского муниципального округа представлен в таблице 9.9.

Таблица 9.9 - Прогнозируемый объем потребления газа Краснооктябрьского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |
| 1 | Краснооктябрьский муниципальный округ | 8 617 | 300 | 2 585 | 2 714 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 2 | Краснооктябрьский муниципальный округ | 7 519 | 300 | 2 256 | 2 368 |

Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Нижегородской области на 2022 - 2032 годы (утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247) (с изменениями) (далее – Программа газификации), схемой газоснабжения и газификации Нижегородской области, разработанной по договору ОАО «Газпром промгаз» от 29.05.2012 № 6-343/12 (с изменениями) (далее – Схема газоснабжения), схемой территориального планирования Нижегородской области предусматривается дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения в соответствии с Программой газификации и Схемой газоснабжения на территории Вознесенского муниципального округа (таблица 9.10).

Таблица 9.10 - Перечень газопроводов высокого давления, планируемых к размещению, на территории Краснооктябрьского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта | Значение объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта (адрес, функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод распределительный высокого давления | Местное | Планируемый к размещению | 13.7 км, Ру 0,6 Мпа | Краснооктябрьский муниципальный округ, к с. Александрово, с. Федоровка, д. Буяновка |
| 2 | Газопровод распределительный высокого давления | Местное | Планируемый к размещению | 2,4 км, Ду 63 мм, Ру 0,6 Мпа | Краснооктябрьский муниципальный округ, до д. Загарино |
| 3 | Газопровод распределительный высокого давления | Местное | Планируемый к размещению | 2,6 км, Ру 63 мм, Ду 0,6 Мпа | Краснооктябрьский муниципальный округ, до д. Лукьяновка |
| 4 | Газопровод распределительный высокого давления | Местное | Планируемый к размещению | 9,8 км, Ру 110 мм, Ду 0,6 Мпа | Краснооктябрьский муниципальный округ, с. Кечасово – д. Мангушево |
| 5 | Газопровод распределительный высокого давления | Местное | Планируемый к размещению | 4,6 км, Ру 160 мм, Ду 0,6 Мпа | Краснооктябрьский муниципальный округ, до д. Екатериновка |
| 6 | Газопровод распределительный высокого давления | Местное | Планируемый к размещению | 1,0 км, Ру 63 мм, Ду 1,2 Мпа | Краснооктябрьский муниципальный округ, до д. Княжевка |
| 7 | Газопровод распределительный высокого давления | Местное | Планируемый к размещению | 5,2 км, Ду 63 мм, Ру 0,6 Мпа | Краснооктябрьский муниципальный округ, до с. Акулино |
| 8 | Газопровод распределительный высокого давления | Региональное | Планируемый к размещению | 2,1 км, Ру 160 мм, Ду 0,6 Мпа | Краснооктябрьский муниципальный округ, от д. Овечий Овраг до д. Вязовка (Сергачского МО) |

В связи с развитием жилищного строительства в Краснооктябрьском муниципальном округе необходимо учитывать потребление газа на планируемых территориях (таблица 9.11).

Таблица 9.11- Расчет потребления газа на планируемых к застройке территориях Краснооктябрьского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Дубровка | 63 | 300 | 18,90 | 19,85 |
| д. Малая Мажарка | 531 | 300 | 159,30 | 167,27 |
| д. Овечий Овраг | 546 | 300 | 163,80 | 171,99 |
| д. Пошатово | 117 | 300 | 35,10 | 36,86 |
| д. Трехозерки | 78 | 300 | 23,40 | 24,57 |
| с. Акулинино | 39 | 300 | 11,70 | 12,29 |
| с. Большая Мажарка | 252 | 300 | 75,60 | 79,38 |
| с. Ендовищи | 915 | 300 | 274,50 | 288,23 |
| с. Ерпелево | 93 | 300 | 27,90 | 29,30 |
| д. Актуково | 246 | 300 | 73,80 | 77,49 |
| с. Маресево | 168 | 300 | 50,40 | 52,92 |
| с. Салганы | 93 | 300 | 27,90 | 29,30 |
| с. Сарга | 216 | 300 | 64,80 | 68,04 |
| Итого: |  |  | 1 007,1 | 1 057,46 |

Электроснабжение

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики на территории Краснооктябрьского муниципального округа предусмотрено:

−	Строительство ВЭС «Медянская ВЭС».

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями муниципального округа определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию электрических сетей».

Для расчета перспективной электрической нагрузки приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение, согласно таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для учета мелкопромышленных потребителей применен коэффициент 1,2 (примечания к таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94).

Расчетная электрическая нагрузка на отопление, а также резерв приняты равными 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки.

Результаты расчета электрической нагрузки для Краснооктябрьского муниципального округа на расчетный срок приведены в таблице 9.10.

Таблица 9.12 – Электрическая нагрузка Краснооктябрьского муниципального округа на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел | Планируемый расход тыс. кВт * час / год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |
| 1 | Краснооктябрьский муниципальный округ | 8 617 | 1350 | 11 633 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 2 | Краснооктябрьский муниципальный округ | 7 519 | 1 350 | 10 151 |

В связи с развитием жилищного строительства в Краснооктябрьском муниципальном округе необходимо учитывать электрическую нагрузку на планируемых территориях (таблица 9.11).

Таблица 9.13- Расчет электрической нагрузки на планируемых к застройке территориях Краснооктябрьского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел. | Годовое электропотребление тыс. кВт. час |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Дубровка | 63 | 1 350 | 85,05 |
| д. Малая Мажарка | 531 | 1 350 | 716,85 |
| д. Овечий Овраг | 546 | 1 350 | 737,10 |
| д. Пошатово | 117 | 1 350 | 157,95 |
| д. Трехозерки | 78 | 1 350 | 105,30 |
| с. Акулинино | 39 | 1 350 | 52,65 |
| с. Большая Мажарка | 252 | 1 350 | 340,20 |
| с. Ендовищи | 915 | 1 350 | 1 235,25 |
| с. Ерпелево | 93 | 2 000 | 186,00 |
| д. Актуково | 246 | 1 350 | 332,10 |
| с. Маресево | 168 | 1 350 | 226,80 |
| с. Салганы | 93 | 1 350 | 125,55 |
| с. Сарга | 216 | 1 350 | 291,60 |
| Итого: |  |  | 4 592,4 |

Связь

Сети связи, расположенные на территории Краснооктябрьского муниципального округа, находятся в удовлетворительном состоянии. Генеральным планом предлагается развитие сетей и зоны покрытия мобильных операторов посредством установки нового оборудования и вышек связи.

9.7 Объекты специального назначения

Территории ритуального значения

Согласно п. 2.4 главы 2, размер территорий специального назначения в границах существующих кладбищ, для обеспечения населения местами для захоронения, составляет 165,42 га.

Информация о свободных площадях для захоронения отсутствует.

Для перспективной численности населения необходим участок для гражданских захоронений размером 1,9 га (при нормативе 0,24 га на 1 тыс. чел. в соответствии с СП 42.13330.2016).

Генеральным планом Краснооктябрьского муниципального округа планируется размещение кладбища на территории с. Уразовка площадью 10 га.

9.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В целях решения задач охраны окружающей среды с целью создания благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Краснооктябрьского муниципального округа проектом предлагаются следующие общепланировочные мероприятия.

Предложения по охране атмосферного воздуха:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- разработка проектов ПДВ, СЗЗ, организация соблюдение режима санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории Краснооктябрьского муниципального округа;

- использование новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- развитие системы централизованного газоснабжения на территории муниципального округа;

- совершенствование дорожного покрытия автомобильных дорог;

- благоустройство, озеленение населенных пунктов проектируемой территории в целом;

- регулярная деятельность по ведению контроля качества атмосферного воздуха населённых мест по приоритетным загрязнителям.

Комплекс водоохранных мероприятий:

−	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

−	закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

−	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

−	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

−	регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных свалок ТКО на территории муниципального образования;

−	регулярное проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

−	строительство и развитие системы централизованной канализации во всех населенных пунктах муниципального округа;

−	строительство локальных очистных сооружений на промпредприятиях;

−	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

−	благоустройство территорий жилой застройки, организация отвода поверхностных вод;

−	соблюдение правил использования, расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

−	установление, изменение, прекращение существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области № 157 от 09.03.2011 г. «Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области»;

−	соблюдение режима ЗСО подземных источников водоснабжения.

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами:

−	осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами;

−	регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных мест размещения отходов, в том числе твердых коммунальных;

−	сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

−	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

−	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

−	оборудование площадок для сбора ТКО в соответствии с требованиями действующего законодательства;

−	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

−	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега;

−	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 г.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (утв. Постановлением правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 года № 843) отходы Краснооктябрьского муниципального округа концентрируются на   мусороперегрузочной станции Сергачского муниципального округа и направляются для обработки и захоронения на межмуниципальный полигон с мусоросортировочного комплекса г.о.г. Арзамас.

Мероприятия по организации складирования снега:

Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование снегоплавильных установок должно соответствовать требованиям законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова водоемов и водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.

При организации мероприятий по вывозу и утилизации снега следует руководствоваться нормативно-правовыми актами: ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований.

ГЛАВА 10 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом не предусмотрено включение в границы населённых пунктов земельных участков с категорией земли лесного фонда.

В соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Генеральным планом Краснооктябрьского муниципального округа предусмотрено исключение земельных участков из границ населенных пунктов, перечень участков приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенного пункта, входящего в состав Краснооктябрьского муниципального округа

| Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, м2 | Текущая категория земель | Планируемая категория земель | Для каких целей предлагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Уразовка | 52:47:0500004:155 | 233600 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельского хозяйства |
|  | 52:47:0500004:18 | 27041 |  |  |  |
|  | 52:47:0500004:156 | 116800 |  |  |  |
|  | 52:47:0500004:16 | 5000 |  |  |  |
|  | 52:47:0500004:17 | 37200 |  |  |  |
|  | 52:47:0500001:1692 | 111000 |  |  |  |
|  | 52:47:0500001:2917 | 55665 |  |  |  |
|  | 52:47:0600013:331 | 67644 |  |  |  |
|  | 52:47:0400012:167 | 110141 |  |  |  |
|  | 52:47:0400012:397 | 338589 |  |  |  |
|  | 52:47:0400012:398 | 225726 |  |  |  |
|  | 52:47:0500004:13 | 8086 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения автомобильной дороги |
|  | 52:47:0000000:251 | 56144 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения автомобильной дороги |
| с. Большое Рыбушкино | 52:47:0700006:358 | 8255 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельского хозяйства |
|  | 52:47:0700006:550 | 74600 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:569 | 26749 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:1001 | 3847 |  |  |  |
|  | 52:47:0700005:389 | 23455 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:95 | 611 362 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:590 | 102 836 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:160 | 186500 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:179 | 69487 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:393 | 63034 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:310 | 63000 |  |  |  |
|  | 52:47:0700002:1872 | 59444 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:979 | 52500 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:1000 | 35700 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:308 | 33600 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:306 | 31500 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:594 | 28335 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:392 | 27324 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:990 | 23100 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:978 | 21000 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:187 | 16800 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:177 | 14723 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:311 | 14700 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:356 | 14700 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:307 | 14700 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:180 | 12612 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:589 | 8574 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:399 | 8438 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:531 | 8413 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:178 | 6335 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:394 | 6321 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:528 | 6330 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:396 | 6308 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:530 | 6317 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:534 | 6312 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:992 | 6310 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:535 | 5223 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:536 | 4227 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:533 | 4216 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:532 | 4217 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:397 | 4200 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:398 | 2139 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:529 | 2131 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:537 | 2114 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:395 | 2111 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:994 | 2100 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:538 | 2102 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:991 | 2100 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:993 | 2100 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:245 | 1129 |  |  |  |
|  | 52:47:0700002:675 | 3609,27 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:981 | 21001 |  |  |  |
|  | 52:47:0700006:980 | 4200 |  |  |  |
|  | 52:47:0700002:1585 | 1 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для содержания и эксплуатации линии электропередачи (под опорами линии электропередачи) |
| д. Пошатово | 52:47:0100007:11 | 373 100 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельского хозяйства |
|  | 52:47:0100007:157 | 10000 |  |  |  |
|  | 52:47:0100007:151 | 2906 |  |  |  |
| д. Трехозерки | 52:47:0300002:1524 | 39867 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельского хозяйства |
|  | 52:47:0300002:760 | 100000 |  |  |  |
| с. Малое Рыбушкино | 52:47:0700005:88 | 104400 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельского хозяйства |
|  | 52:47:0700001:1371 | 34800 |  |  |  |
|  | 52:47:0700005:245 | 11029 |  |  |  |
| с. Салганы | 52:47:1100001:1192 | 6382,93 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения автомобильной дороги |
| с. Семеновка | 52:47:0200001:752 | 19569 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения автомобильной дороги |
| с. Маресево | 52:47:1400001:502 | 14 796 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
| с. Ключищи | 52:47:0900004:276 | 32 320 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельского хозяйства |
| с. Китово | 52:47:1500003:319 | 505 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Обеспечение сельскохозяйственного производства |
|  | 52:47:1500003:320 | 1 488 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |

В ходе выполнения работ по разработке генерального плана Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области были выявлены пересечения земель лесного фонда в соответствии со сведениями государственного лесного реестра о лесном участке, предоставленных Министерством лесного хозяйства Нижегородской области, с землями других категорий, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование), где проектируется капитальное строительство или строительство линейных объектов необходимо обратится в Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Таблица 10.2 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, входящего в состав Краснооктябрьского муниципального округа

| Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, м2 | Текущая категория земель | Планируемая категория земель | Для каких целей предлагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Уразовка | 52:47:0600012:56 | 10 000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для производственно-складской деятельности |
| д. Актуково | 52:47:0000000:395 | 68 034 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для планируемой жилой застройки |
| с. Семеновка | 52:47:0200005:178 | 2 144 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для жилой застройки |
|  | 52:47:0200005:257 | 9 730 |  |  |  |
|  | 52:47:0200005:252 | 2 252 |  |  |  |
|  | 52:47:0200005:251 | 2 309 |  |  |  |
|  | 52:47:0200005:250 | 2 836 |  |  |  |
|  | 52:47:0200005:256 | 1 945 |  |  |  |
|  | 52:47:0200005:255 | 1 946 |  |  |  |
|  | 52:47:0200005:254 | 1 946 |  |  |  |
|  | 52:47:0200005:253 | 1 946 |  |  |  |
|  | 52:47:0200005:249 | 2 959 |  |  |  |
| с. Большое Рыбушкино | 52:47:0700006:539 | 9 987 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для жилой застройки |

РАЗДЕЛ V – Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения, предусмотренных генеральным планом Краснооктябрьского муниципального округа направлен на обеспечение реализации полномочий местного уровня, на обеспечение возможности развития экономики муниципального округа в целом.

Планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа, нацеленное на развитие транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур, является одним из основных условий комплексного развития территории.

Генеральным планом Краснооктябрьского муниципального округа определены потребности в строительстве объектов местного значения муниципального округа исходя из Местных нормативов градостроительного проектирования Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области, а также региональных нормативных показателей.

Планируемые для размещения и реконструкции объекты местного значения муниципального округа относятся к следующим областям:

- инженерная инфраструктура (газо- и водоснабжение населения, водоотведение);

- транспортная инфраструктура (автомобильные дороги и мосты местного значения);

- социальная инфраструктура (объекты культуры, спорта, туризма, здравоохранения).

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа в области инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов Краснооктябрьского муниципального округа способствует социально-экономическому развитию муниципального округа, улучшению условий труда и быта населения.

Планируемые для размещения объекты коммунальной инфраструктуры накладывают ограничения на использование прилегающей территории. При соблюдении соответствующих санитарно-гигиенических, экологических, пожарных норм и технических решений при строительстве и эксплуатации обеспечивается безопасность объектов.

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будет способствовать экономическому развитию территории в целом, а также обеспечит потребности населения в благоустройстве жилищного фонда по всем видам коммунального обслуживания.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа в области транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрена схема транспортного обслуживания в увязке с планировочной структурой муниципального округа и прилегающей к нему территории, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть муниципального округа запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения. В составе улично-дорожной сети населенных пунктов выделены основные и местные улицы в соответствии с классификацией категорий сельских улиц и дорог.

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик дорожной сети муниципального округа, создание новых направлений улучшит транспортное сообщение внутри муниципального округа, уменьшит затраты времени на передвижение, даст толчок к развитию промышленности тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность муниципального округа, др.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа в области социальной инфраструктуры

Размещение планируемых объектов обслуживания населения местного значения приведет к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания и повышению качества оказываемых населению муниципального округа услуг. В населенных пунктах для жителей увеличится доступность объектов культуры, спорта, что будет способствовать популяризации занятий физической культурой и распространению здорового образа жизни. Осуществление указанных мероприятий послужат одним из факторов развития населенных пунктов, повысят их привлекательность для жителей муниципального округа и мигрантов из других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории.

РАЗДЕЛ VI – Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел подготовлен на основе сведений, представленных в Паспорте безопасности территории Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области. Паспорт разработан с целью выявления потенциальных источников ЧС, их всесторонняя оценка, определение возможных последствий аварий (катастроф) и стихийных бедствий.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасности, обусловленные транспортными авариями.

В состав транспортной системы Краснооктябрьского муниципального округа входят автомобильный и железнодорожный транспорт:

а) автомобильный транспорт

По территории Краснооктябрьского муниципального округа участки железной дороги не проходят.

- Аварии на автотранспорте при перевозке опасных грузов.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

- несоответствие скорости конкретным условиям;

- управление транспортным средством без права управления;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение очередности проезда;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение дистанции;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- превышение установленной скорости;

- нарушение требований сигналов светофора.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

- низкие сцепные качества покрытия;

- неровное покрытие;

- недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.

Особенно опасным для автолюбителей является зимний период.

1.1 Рассмотрим аварийные ситуации, сопровождающиеся разгерметизацией автоцистерн с ЛВЖ, СУГ на автодороге.

Аварийными ситуациями на автомобильных дорогах могут быть:

- разлив (утечка) из цистерны ЛВЖ, СУГ.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) опасного вещества:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных цистерн, перевозящих ЛВЖ/СУГ, рассчитываем для следующих условий:

| Наименование пожароопасных веществ | Количество на автотранспорте, м3 |
| --- | --- |
| ЛВЖ (бензин) | 12 |
| СУГ (пропан) | 10,2 |

Определение зон действия основных поражающих факторов произведено в соответствии с:

- промышленные взрывы. Оценка и предупреждение/Бесчастнов М. В. – М., Химия, 1991 г;

- руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утв. Приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 N 137).

- сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (Книга 2), Москва 1994г. Методика разработана сотрудниками ВНИИ ГОЧС Бодриковым О.В. и др. Утверждена МЧС РФ.

- ГОСТ Р 12.3.047-2012.

    - Аварийная ситуация с разгерметизацией автоцистерны с ЛВЖ (бензин).

Определение площади разлива нефтепродукта (бензин).

Для аварийных ситуаций, связанных с разрушением автоцистерны, прогнозируемая площадь разлития нефтепродуктов S определяется на основе следующих формул:

;

где d - диаметр разлития, м;

Vнп - объем прогнозируемого разлития (80 % от всего объема емкости).

Определение параметров волны давления. Взрыв топливо-воздушной смеси (ТВС) с зоны разлива.

Масса горючих газов и (или) паров, mг,п (кг) поступивших в результате аварии в окружающее пространство определяется по формуле:

mг,п = W·Fy·N

где W – интенсивность испарения, кг/с·м2;

Fн – площадь испарения, м2;

Т – время испарения, с, принимаемое 1 час.

,

где η – коэффициент, принимаемый для помещений по таблице И.1 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения. При проливе жидкости вне помещения допускается принимать  =1 ;

М — молярная масса, г/моль;

Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным, кПа.

Pн = 10 (A - B/(Ca+tр)),

где tp – расчетная температура воздуха, C равная 38оС;

A, B, Ca – константы Антуана, равные для бензина соответственно 4,12311, 664,976, 221,695.

Определение основных параметров взрыва облака ТВС

Эффективный энергозапас горючей смеси Е определяется по формуле:

где МТ- масса горючего вещества, содержащегося в облаке, кг;

ЕУД- удельная теплота сгорания горючего вещества, равная для бензина 44·106 Дж/кг.

Сст – стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ, %:

где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения,

nc, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего.

Ожидаемый режим взрывного превращения топливно-воздушной смеси – дефлаграция в диапазоне 4 (бензин относится к 3 классу опасности, окружающее пространство –- 3 класс).

В диапазоне 4 скорость фронта пламени от 150 до 200 м/с.

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ∆P и импульс фазы сжатия I+ в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака.

Граница и характеристика зон поражения приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Характеристики зон поражения бензином

| Вид топлива | бензин |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь разлития, м2 | 192,2 |  |
| Масса, участвующая во взрыве, кг | 250,4 |  |
| Характеристика действия ударной волны | Давление во фронте ударной волны, кПа | Расстояние от эпицентра взрыва, м |
| 100 -75 %-ное разрушение зданий | 100-53 | 13,0 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 27,0 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 76,0 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 178,0 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 330,0 |

Люди, находящиеся рядом в непосредственной близости к месту возникновения аварийной ситуации с аварийной цистерной попадают в опасную область вероятного поражения.

    - Аварийная ситуация с разгерметизацией автоцистерны с СУГ (пропан).

В случае отсутствия источника зажигания в момент аварийного выброса, образовывается облако газовоздушной смеси, которое с течением времени может рассеяться, а при попадании в зону нахождения источника зажигания может взорваться.

Последствия взрыва на взрывоопасных предприятиях определяются в зависимости от условия размещения взрывоопасных продуктов. В данном случае автоцистерна с взрывоопасными продуктами и газопровод размещены на открытой местности, следовательно аварии будут развиваться по сценарию взрыва в открытом пространстве.

Наполняемость автоцистерны составляет 85%. Масса СУГ определяется:

Масса вещества участвующая во взрыве принимаем с коэффициентом 0,1 (ГОСТ Р 12.3.047-2012).

Определение основных параметров взрыва облака ТВС

Эффективный энергозапас горючей смеси Е определяется по формуле:

где МТ- масса горючего вещества, содержащегося в облаке, кг;

ЕУД- удельная теплота сгорания горючего вещества, равная для пропана 47,5·106 Дж/кг.

Сст – стехиометрическая концентрация паров СУГ, %:

где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения,

nc, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего.

Ожидаемый режим взрывного превращения топливно-воздушной смеси – дефлаграция в диапазоне 3 (пропан относится к 2 классу опасности, окружающее пространство – 3 класс).

В диапазоне 3 скорость фронта пламени 200-300 м/с. Принимаем 300 м/с.

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ∆P и импульс фазы сжатия I+ ) в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака.

Граница и характеристика зон поражения при аварии с пропаном приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Характеристики зон поражения пропаном

| Вид топлива | пропан |  |
| --- | --- | --- |
| Масса, участвующая во взрыве, кг | 442,1 |  |
| Характеристика действия ударной волны | Давление во фронте ударной волны, кПа | Расстояние от эпицентра взрыва, м |
| Полное разрушение зданий | 100 | 16,0 |
| 75 -50 %-ное разрушение зданий | 53 | 37 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 54,0 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 97,0 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 215,0 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 450,0 |

Люди, находящиеся рядом в непосредственной близости к месту возникновения аварийной ситуации с аварийной цистерной, попадают в опасную область вероятного поражения.

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с ЛВЖ, СУГ возможно повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или существующие объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени тяжести (в зависимости от удаления).

1.1.3 Рассмотрим аварийные ситуации, сопровождающиеся разгерметизацией автоцистерн с АХОВ на автодороге.

Прогнозирование масштабов зон химического заражения выполнено в соответствии с приложением Б, В, Г (Методика прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте) СП 165.1325800.2014 (далее «Методика…»).

Хлор - зеленовато-желтый газ с резким удушливым запахом, тяжелее воздуха, мало растворим в воде, не горюч, не пожароопасен, поддерживает горение многих органических веществ. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

Первая помощь: в зараженной зоне; обильное промывание глаз водой; надевание противогаза, эвакуация на носилках; после эвакуации; промывание глаз водой; обработка участков кожи водой, мыльным раствором; покой, немедленная эвакуация в лечебное учреждение; ингаляции кислорода не проводить.

Аммиак - бесцветный газ с резким специфическим запахом, примерно в два раза легче воздуха, хорошо растворим в воде. Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.).

Первая помощь: в зараженной зоне - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза; обильное промывание пораженных участков кожи водой; срочный вынос из зоны заражения; после эвакуации - покой, тепло, при физических болях - в глаза закапать по 2 капли 1%-ного раствора новокаина; на пораженные участки кожи - примочки из 3-5%-ного раствора борной, уксусной или лимонной кислот; внутрь - теплое молоко с питьевой содой, обезболивающие средства: 1 мл 1%-ного раствора морфина (гидрохлорида или промедола) подкожно 1 мг 0.1%-ного атропина сульфата, при остановке дыхания - НВЛ.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимаются рекомендуемые согласно п. Б.1.5 СП 165.1325800.2014:

- величина выброса АХОВ (Qo) – количество выброшенного (разлившегося) при аварии с АХОВ (0,8 т хлора, 5 т аммиака);

- свободный разлив;

- метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с;

- температура воздуха - +20 оС;

- время от начала аварии - 1 час.

Результаты расчета масштабов заражения хлором/аммиаком при аварии на автодороге приведены в таблице 6.3, 6.4.

Таблица 6.3 – Масштабы заражения хлором

| Наименование АХОВ | хлор |
| --- | --- |
| Величина выброса АХОВ (Qo), т | 0,8 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, тонн хлора | 0,03 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, тонн хлора | 0,17 |
| Глубина зоны заражения для первичного облака, км | 0,37 |
| Глубина зоны заражения для вторичного облака, км | 0,8 |
| Расчетная глубина зоны заражения, км | 1,0 |
| Продолжительность поражающего действия АХОВ, ч | 0,9 часа |

Таблица 6.4 – Масштабы заражения аммиаком

| Наименование АХОВ | аммиак |
| --- | --- |
| Величина выброса АХОВ (Qo), т | 5 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, тонн аммиака | 0,01 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, тонн аммиака | 0,05 |
| Глубина зоны заражения для первичного облака, км | 0,2 |
| Глубина зоны заражения для вторичного облака, км | 0,5 |
| Расчетная глубина зоны заражения, км | 0,6 |
| Продолжительность поражающего действия АХОВ, ч | 0,8 часа |

Таким образом, при аварии на автомобильной дороге с АХОВ возможно химическое заражение местности.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

1.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

На территории Краснооктябрьского муниципального округа существует 14 пожарных депо на 20 машин. Генеральным планом предлагается:

- строительство пожарного депо на 1 машину в с. Салганы, ул. Коммунальная, 11Б;

Итого: 15 пожарных депо (21 машина).

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В качестве источников противопожарного водоснабжения использоваться водоемы, а также наружные сети водопровода (сети с пожарными гидрантами).

В целях обеспечения пожарной безопасности, на территории сельсовета необходимо предусмотреть очистку и углубление пожарных водоемов, и ремонт подъездных путей к ним, с установкой указателей подъезда к водоемам и организацией освещения около них, указатели размещения пожарных гидрантов.

На рассматриваемой территории Краснооктябрьского муниципального округа существующие противопожарные водоемы предусматривается расчистить и обустроить для целей пожаротушения в населенных пунктах.

Перечень водоемов представлен в таблице 6.9.

Таблица 6.5 – Перечень пожарных водоемов

| Адрес объекта | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Объем, м3 | Год ввода, состояние (%износа) |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианские башни -2 шт д. Пошатово ул. Цветочная зем уч.1 и 2 | В собственности ТО Пошатовский В соб. СПК Пошатовский | 25тон 25 тон | 1968г. 2016г. |
| д. Пошатово ул. Коммунистическая дом 29 переулок колодец | Местная | 10 | - |
| д. Пошатово ул. Кооперативная дом 40 колодец | Местная | 10 | 2000 |
| д. Пошатово ул. Новая дом 26 колодец | Местная | 10 | 1990 |
| д. Пошатово ул. Новая дом 75 колодец | Местная | 10 | 1985 |
| д. Пошатово ул. Школьная дом 5 колодец | Местная | 10 | 1960 |
| д. Пошатово Новая-Школьная конец улицы озеро | Местная |  | - |
| д. Пошатово ул. Дачная д5в Пожарный водоем | Местная | 2шт по 30 тон | 2023 |
| с. Семеновка, ул. Ленина д.55, резервуар | Местная | 80 м.3 | 1986 г, износ 50 % |
| с. Уразовка ул. Новая линия Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| д. Актуково ул Новая линия Емкость для хранения воды, | Местная | 25 | Не известен |
| с. Пошатово, ул. Цветочная Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Пошатово, ул. Цветочная Емкость для хранения воды, | Местная | 25 | Не известен |
| с. Чембилей, ул. Луговая Емкость для хранения воды, | Местная | 25 | Не известен |
| с. Медяна, ул. Садовая д. 8 Емкость для хранения воды, | Местная | 25 | Не известен |
| с. Медяна ул. Медянская Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Ключищи ул. Айсина Емкость для хранения воды, | Местная | 25 | Не известен |
| с. Ключищи ул. Урожайная Емкость для хранения воды, | Местная | 25 | Не известен |
| с. Ендовищи ул. Школьная д. 7а Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Ендовищи ул. Овражная д. 18 Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| д. Карга ул. Колхозная Емкость для хранения воды, | Местная | 20 | Не известен |
| д. Трех Озерки ул. Х. Фатахетдинова Емкость для хранения воды, | Местная | 20 | Не известен |
| с. Большое Рыбушкино ул. Школьная Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Большое Рыбушкино ул. Советская Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Большое Рыбушкино Комсомольская Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Малое Рыбушкино ул. Молодёжная Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Малое Рыбушкино ул. Московская Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Чернуха ул. Советская (ферма) Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Кечасово (ферма) Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Мангушево (ферма) Емкость для хранения воды, | Местная | 20 | Не известен |
| с. Екатериновка (ферма) Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Семеновка ул. Советская д 65 Емкость для хранения воды, | Местная | 25 | Не известен |
| с. Абрамово (ферма) Емкость для хранения воды, | Местная | 25 | Не известен |
| с. Ерпелево (ферма) Емкость для хранения воды, | Местная | 20 | Не известен |
| д. Ждановка ул. Кр. Горка Емкость для хранения воды, | Местная | 20 | Не известен |
| с. Маресево ул. Школьная Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Маресево ул. Центральная Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Маресево ул. Карманова Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Салганы Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Салганы Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Салганы Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Салганы Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с. Салганы Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| с Акулинино (ферма) Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| д. Буяновка (ферма) Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| д. Федоровка (ферма) Емкость для хранения воды, | Местная | 25 | Не известен |
| с. Александрово (ферма) Емкость для хранения воды, | Местная | 15 | Не известен |
| д. Княжевка (магазин) Емкость для хранения воды, | Местная | 25 | Не известен |
| ЦРБ Уразовская, с. Уразовка ул. Кооперативная д. 33 Пожарный резервуар | местная | 100 | Не известен |
| Уразовская СОШ, с. Уразовка пер. Школьный д. 7Пожарный резервуар | региональная | 35 | Не известен |
| Салганская СОШ, с. Салганы ул. 1 Мая д. 16 Пожарный резервуар | местная | 100 | Не известен |
| с. Семеновка ул. Ленина д.55 пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Уразовка ул. Парковая пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Уразовка ул. Полевая пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Медяна, ул. Новая Линия д. 32 пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Медяна СПК «Медина» пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Ендовищи ул. Школьная д 7а | местная | 50 | Не известен |
| д. Карга, ул. Колхозная СОШ пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| д. Трехозерки ул. Центральная д.97а пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Чембилей. СОШ пожарный резервуар | местная | 10 | Не известен |
| с. Б. Рыбушкино Ул. Комсомольская д.60 пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. М. Рыбушкино ул. Центральная СОШ пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Б. Рыбушкино ул. Школьная СОШ пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| д. Овечий Овраг ул. Колхозная пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| д. Овечий Овраг ул. Центральная пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| д. Антяровка ул. Луговая пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| д. Актуково ул. Набережная пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| д. Актуково ул. Камдеевка пожарный резервуар пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Ключищи ул. Школьная д. 1 пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| д. Михайловка здание МПО пожарный резервуар | местная | 25 | Не известен |
| с. Ерпелёво пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Кечасово СОШ пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Кечасово пер. Садовый д7 пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| д. Карга пожарный резервуар | местная | 50 | Не известен |
| с. Уразовка, пруд (объездная) естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| с. Уразовка, пруд (ул. Таманайка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Актуково естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Река Пара, д. Овечий Овраг естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Пруд д. Овечий Овраг естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| д. Актуково. пер. Школьный естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Река, д. Кадомка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| с. Уразовка, пруд (ул. Калхозная д.13) естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Река,с. Пошатово ул. Коммунистическая естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Река, с. Семёновка ул. Советская д.65 естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Пруд, с. Чембилей, ул. Озерная естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Пруд, с. Чембилей, ул. Новоя линияд.93 естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Река, с. Медяны ул. Ленина естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Река, с. Ключищи естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Река, с. Ендовищи естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Карга, ул. Центральная д.1 естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Трех озерки естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Пруд, с. Б-Рыбушкино, ул. Коминтерна д7 естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Пруд, с. Б-Рыбушкино, ул. Полевая 76 естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Пруд, с Б-Рыбушкино парк естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Чернуха, ул. Советская 1 естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Пруд, с. Чернуха, ул. Центральная 26 естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Пруд, с. Мангушево, ул. Центральная 39 естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Пруд, с. Мангушево 200м от деревни естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Сарга естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Сарга естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Сарга естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| с. Ерпелево естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Михайловка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Дубровка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Абрамово естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро с. Маресево ул. Д.С. Карманова естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Маресево пер. Колхозный естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Маресево ул. Школьная естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Маресево ул. Центральная естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Ждановка ул. Кр. Горка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Ждановка ул. И.И. Карманова естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Салганы ул. Ленина естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Салганы ул. 1 Мая естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Александрово естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Федоровка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Буяновка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Б. Мажарка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с. Китово естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, с Акулинино естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Загарино естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| Озеро, д. Лукьяновка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| с. Китово ул. Гавриловка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| д. М. Мажарка ул. Молодежная естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |
| с. Китово ул. Зоринка естественный водоем | местная | неограниченный | Не известен |

Сводом правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» установлено, что противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Кроме того, в соответствии с абзацем 7 п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

В соответствии с п. 74 указанных Правил запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

РАЗДЕЛ VII – Cведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Краснооктябрьского муниципального округа утвержденных предметов охраны и границ территорий исторических поселений федерального значения и исторические поселения регионального значения отсутствуют.

РАЗДЕЛ VIII – Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемое положение до 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 88 486,00 | 88 486,00 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 5 544,45 | 5 656,17 |
|  |  | % | 6,27 | 6,39 |
| 2 | Функциональное зонирование |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | - | 4 748,25 |
| 2.4 | Общественно-деловые зоны | га | - | 103,70 |
| 2.6 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 25,45 |
| 2.13 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 37,78 |
| 2.14 | Зоны рекреационного назначения | га | - | 559,69 |
| 2.18 | Зона кладбищ | га | - | 181,69 |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 8 726 | 7 519 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | - |
| 3.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,09 | 0,08 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 38,15 | 46,4 |
| 4.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир | 332,89 | 558,94 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.2.1 | индивидуальная жилая застройка | Sобщ., тыс. м2 | нет данных | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 4.2.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ., тыс. м2 | нет данных | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 4.2.3 | блокированная жилая застройка | Sобщ., м2 | нет данных | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 5.1.1 | Детский сад | объект (мест) | 5 (325) | 5 (325) |
| 5.1.2 | Общеобразовательные школы | объект (мест) | 6 (1 881) | 6 (1 881) |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 5.2.1 | Амбулатория / Поликлиника | объект | 4 | 4 |
| 5.2.2 | ФАП | объект | 20 | 20 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 5.3.1 | Клуб | объект (кв.м) | 24 (4 482) | 24 (4 582) |
| 5.3.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 5.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 5.4.1 | Спортивные залы | объект | 8 | 10 |
| 5.4.2 | Спортивная площадка | объект | 17 | 17 |
| 5.6 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 5.6.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | 14 (20) | 15 (21) |
| 5.7 | Объекты специального назначения |  |  |  |
| 5.7.1 | Кладбище | объект (площадь, га) | 37 (162,49) | 37 (162,49) |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе | км | 501,896 | 505,998 |
| 6.1.1 | федерального значения | км | - | 1,852 |
| 6.1.2 | регионального значения | км | 80,653 | 80,653 |
| 6.1.3 | межмуниципального значения | км | 115,151 | 116,181 |
| 6.1.4 | местного значения | км | 306,092 | 307,312 |
| 6.2 | Протяженность железных дорог – всего, в том числе | км | - | - |
| 6.2.1 | Железнодорожные пути общего пользования | км | - | - |
| 6.2.2 | Железнодорожные пути необщего пользования | км | - | - |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 2 423,29 | 3 367,56 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1 551,06 | 1 957,68 |
|  | -неучтенные расходы |  | 77,55 | 97,88 |
|  | - нужды промышленности | м3/сут | 232,66 | 263,44 |
|  | - полив | м3/сут | 517,02 | 652,56 |
|  | - пожаротушение | м3/сут | 45,00 | 72,00 |
| 7.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ч | - | - |
| 7.1.4 | Протяженность сетей водоснабжения | км | - | - |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | 1 783,72 | 2 251,33 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1 551,06 | 1 957,68 |
|  | - неучтенные расходы |  | 77,55 | 97,88 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 155,11 | 195,77 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей канализации | км | 5,814 | 5,814 |
| 7.2.3 | Канализационная насосная станция | объект | 1 | 1 |
| 7.2.4 | Очистные сооружения | объект | 1 | 1 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Электрическая нагрузка | кВт | 11 633 | 14 743,4 |
| 7.3.2 | Протяженность сетей (от 35 кВТ) | км | 154,719 | 154,719 |
| 7.3.3 | Количество ПС | объект | 3 | 3 |
| 7.3.4 | Количество ТП | объект | 199 | 199 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Индивидуальный источник теплоснабжения (котельные) | объект | 58 | 58 |
| 7.4.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление газа - всего | тыс. куб. м/год | 2 714 | 3 425,46 |
| 7.5.2 | Протяженность сетей, в том числе: | км | 158,787 | 197,887 |
|  | - магистральный газопровод | км | 11,573 | 11,573 |
|  | - газопровод распределительный высокого давления | км | 147,214 | 186,314 |
|  | - газопровод распределительный среднего давления | км | - | - |
| 7.5.3 | Количество ГРС | объект | 1 | 1 |